ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Работодатель в целях обеспечения охраны труда работающих обеспечивает безопасность при применении в производстве химических веществ.

Основными опасными производственными факторами при работе с химическими веществами являются воздействие токсических, раздражающих, сенсибилизирующих, канцерогенных, мутагенных химических веществ.

К работе с химическими веществами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие в установленном законодательством порядке обучение по профессии, медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Работы с опасными веществами (воспламеняющимися, окисляющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными, высокотоксичными, ядовитыми, канцерогенными), а также с ядовитыми, канцерогенными, токсичными и другими вредными веществами относятся к работам с повышенной опасностью.

С учетом воздействующих на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов работающие обеспечиваются в соответствии с законодательством средствами индивидуальной защиты. Помимо специальной одежды и специальной обуви, предусмотренных для профессий, работающие должны применять при работе c лабораторными приборами и сосудами, работающими под давлением или вакуумом, – средства защиты глаз (очки, щитки, экраны), с вредными веществами – средства защиты рук (перчатки резиновые, перчатки медицинские), глаз, головы, а также дополнительно с кислотами и щелочами – фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником, нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие, с токсическими веществами – средства защиты органов дыхания (противогаз), с ртутью и ее соединениями – средства защиты органов дыхания (респиратор), с метанолом – средства защиты органов дыхания (фильтрующий противогаз), фартук прорезиненный.

Все химические вещества, поступающие в организацию, должны иметь паспорт безопасности химической продукции и маркировку. После пересмотра химических веществ, используемых в работе, получения информации об их опасных качествах и оценки потенциальных рисков работодатель должен принять меры по ограничению воздействия на работников со стороны опасных химических веществ.

Расфасовка химических веществ осуществляется в специальных помещениях, оборудованных местной вытяжной вентиляцией, а токсичных веществ – в вытяжном шкафу. Вскрытие вручную барабанов с твердыми химическими веществами работающими осуществляется специальным инструментом, исключающим проявление опасных свойств химических веществ. Растворение твердых химических веществ осуществляется в сосудах, изготовленных из химически стойких материалов. Баки, сборники, мерники для растворения кислот, щелочей, солей и нейтрализации растворов оборудуются крышками.

Некоторые химические вещества при неправильном хранении могут разлагаться с выделением ядовитых веществ, самовоспламеняться и взрываться, поэтому химические вещества хранят в специально оборудованных помещениях раздельно по группам в зависимости от возможности их химического взаимодействия и однородности средств пожаротушения. Для складов разрабатывается план размещения материальных ценностей с указанием их наиболее характерных свойств (взрывопожароопасные, токсичные, химически активные и иные). Помещения для хранения химических веществ оборудуют стеллажами и шкафами, снабжают инструментом, приспособлениями и средствами индивидуальной защиты, обеспечивающими безопасное обращение с химическими веществами, а также средствами нейтрализации пролитых или рассыпанных химических веществ. Для нейтрализации пролитой кислоты используют готовые растворы мела, извести или соды. Бутыли с кислотами и щелочами устанавливают в тару, гарантирующую сохранность бутылей, и размещают группами по наименованиям веществ. Пространство между бутылью и корзиной (обрешеткой) заполняют прокладочными материалами, пропитанными растворами хлористого кальция. Допускается хранение кислот и жидких щелочей в бутылях и иных закрытых емкостях на открытых площадках, защищенных от воздействия атмосферных осадков и оборудованных ограждениями, исключающими вход на площадку посторонних лиц. На ограждениях должны быть вывешены знаки безопасности. Бутыли с кислотами должны быть защищены от воздействия солнечных лучей. На площадках следует обеспечить наличие средств нейтрализации пролитых химических веществ.

Статью подготовил:

Главный государственный инспектор

Слуцкого межрайонного отдела

Минского областного управления

Департамента государственной

инспекции труда							Д.Ю.Тумилович

28.10.2022