ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И АГРЕГАТОВ К ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ

С началом весенне-полевых работ большинство процессов сельскохозяйственного производства выполняют механизированными средствами. Процессы механизации сельскохозяйственных работ с каждым годом увеличиваются, в связи с чем растет ответственность работающих к безопасным методам работы с использованием средств механизации. Но не все знают, что кроме умения управлять машиной, необходимо грамотно ее обслуживать и использовать. Машина в неумелых руках может нанести вред человеку. Чтобы этого не случилось, нужно хорошо знать и соблюдать требования охраны труда.

К управлению тракторами и сложными сельскохозяйственными и специализированными машинами допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие документ, подтверждающий право управления машинами, прошедшие в установленном порядке медицинское освидетельствование, медицинский осмотр, производственное обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Знание и строгое выполнение правил и инструкций по охране труда являются важнейшим условием предупреждения несчастных случаев при работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах. Каждый работающий должен помнить, что малейшее нарушение правил охраны труда может привести не только к аварии, но и к несчастному случаю. Поэтому нужно выполнять только порученную работу при условии, что безопасные приемы ее выполнения хорошо известны.

Во избежание несчастного случая строго запрещается приступать к управлению трактором, самоходным шасси, а также к работе на других сельскохозяйственных машинах и орудиях в состоянии алкогольного опьянения.

Подготовка сельскохозяйственных машин к работе заключается в проверке технического состояния, заправке горючими и смазочными материалами. Комплектование и наладка машинно-тракторного агрегата должны осуществляться трактористом под руководством и при участии одного из следующих лиц: бригадира, помощника бригадира, механика отделения, агронома с привлечением в случае необходимости других работников и применением подъемных приспособлений, гарантирующих безопасное выполнение этих операций. Изменение трактористом состава агрегата без разрешения специалистов не допускается. При проверке технического состояния машин необходимо уточнить наличие и надежность крепления защитных ограждений над вращающимися механизмами, карданными, зубчатыми и другими передачами, состояние механизма рулевого управления, тормозов сигнализации и освещения, а также наличие и исправность прилагаемого к машине инструмента, средств противопожарной защиты, емкостей с питьевой водой, аптечек первой медицинской помощи. Тракторы, самоходные машины и автомобили должны быть укомплектованы медицинской аптечкой согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 января 2007 г. № 4 «Об утверждении перечней вложений, входящих в аптечки первой медицинской помощи, и порядке их комплектации». При обнаружении неисправностей, которые трудно устранить работающему на сельскохозяйственных машинах, необходимо сообщить бригадиру, механику, непосредственному руководителю работ.

Не допускаются к эксплуатации автомобили, тракторы, сельскохозяйственные машины и агрегаты, не отвечающие требованиям безопасности, не прошедшие ежегодный государственный технический осмотр, не обеспечивающие безопасную работу (отсутствие ограждений вращающихся и придаточных механизмов, с не оборудованным согласно установленным требованиям рабочим местом; неисправным рулевым управлением; неотрегулированными тормозными устройствами и т.д.), без медицинской аптечки, знака аварийной остановки, упоров противооткатных и средств для тушения пожара.

На всех современных тракторах имеется вал отбора мощности, при помощи которого приводятся во вращение рабочие органы многих сельскохозяйственных машин. Защитный кожух карданного вала должен быть зафиксирован от вращения, а на тракторе и машине должны быть установлены защитные ограждения (кожуха), перекрывающие воронки защитного кожуха на величину не менее 50 мм. Малейшее соприкосновение одежды рабочего с поверхностью вращающегося вала очень опасно. Одежда может намотаться на вал и травмировать работающего. Поэтому нельзя работать без защитных кожухов над карданными и другими валами. При обслуживании сельскохозяйственных машин необходимо руководствоваться требованиями безопасности по монтажу, эксплуатации, предусмотренными в руководствах к каждой машине и оборудованию.

Следующий этап подготовки тракторов и самоходных машин к работе – заправка горючим, смазочными материалами и водой. Проведение этих операций требует знания соблюдения определенных противопожарных мер. Все нефтепродукты легкогорючие, а бензин, кроме того, легко воспламеняющаяся жидкость. Очень опасны пары нефтепродуктов. Пожар или взрыв нефтепродуктов может возникнуть от небольшой искры, соприкосновения нефтяных паров с сильно нагретыми  предметами, например: с выхлопным коллектором двигателя. Для работы в ночную смену машины надо заправлять горючим, маслом и водой только с вечера. Как исключение, заправка трактора ночью разрешается при свете фар другого трактора, автомобиля или электрического фонаря, исключая факел или другой источник света с открытым пламенем. При работе с нефтепродуктами надо помнить, что вдыхание паров горючего опасно. Кожу лица и рук необходимо оберегать от попадания нефтепродуктов, так как они вызывают раздражение, а также может появиться краснота, сыпь, нарывы.

При подготовке сельскохозяйственной технике к весенне-полевым работам нужно сделать все возможное, чтобы не допустить несчастных случаев на производстве.

05.04.2021

Информацию предоставил

Главный государственный инспектор

Слуцкого межрайонного отдела

Минского областного управления

Департамента государственной инспекции труда		          Тумилович Д.Ю.