« Требования, предъявляемые к газоиспользующему оборудованию.

В связи с наступлением холодов, с резким понижением температуры наружного воздуха, повышается вероятность обмерзания вентиляционных и дымовых каналов предназначенных для отвода продуктов сгорания проточных водонагревателей  и отопительных котлов и аппаратов, что приводит к отравлению угарным газом.

Филиал ПУ «Солигорскгаз» предупреждает о  необходимости:

— своевременно проводить проверку и прочистку дымовых и вентиляционных каналов. (В  зимнее время не реже  одного  раза  в  месяц,  а  также  в  периоды  резкого  понижения  температуры  наружного  воздуха.  Собственники  жилых  домов  (жилых  и (или)  нежилых  помещений)   и  (или)  их  представители  должны  проводить  осмотр  оголовков  дымовых  каналов  в  целях  предотвращения  их  обмерзания  и  закупорок);

— перед каждым розжигом и во время работы газоиспользующего оборудования (колонки, котла) проверять тягу. (Признак хорошей тяги - равномерно горящее пламя синего или фиолетового цвета, без проблесков языков пламени желтого цвета. Тяга проверяется следующим образом: к смотровому окну газоиспользующего оборудования подносится полоска бумаги. Если полоска отклоняется в сторону смотрового окна, то тяга есть, если не отклоняется - тяга отсутствует);

— проводить замену газовых водонагревателей и котлов на современные, у которых автоматика безопасности обеспечивает отключение запальной и основной горелок при отсутствии тяги в дымоходе, что уменьшит вероятность попадания угарного газа в помещение;

— во время  пользования газовыми приборами открывать  форточку для доступа кислорода в помещение (недостаток кислорода в помещении способствует  не полному сгоранию газа, что приводит к выделению побочных продуктов сгорания — угарного газа), проверять наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

— устанавливать в помещениях, имеющих газоиспользующее оборудование, датчики контроля концентрации угарного газа.

При отсутствии тяги или при нарушении целостности дымоходов, неисправности газоиспользующего оборудования, автоматики безопасности системы  категорически запрещается пользоваться газоиспользующим  отопительным оборудованием, газовыми колонками, плитами, т.к. возникает опасность  отравления угарным газом.

Соблюдение данных правил — это гарантия вашей безопасности и безопасности ваших близких.

В случае неисправности газового оборудования необходимо обращаться в филиал ПУ «Солигорскгаз» по телефону 104.

Филиал ПУ «Солигорскгаз»

Директор филиала                                                                А.Н.Силюк

7Самусевич Е.А.249156