Содержание

Нормативные ссылки	5

Определения	6

Введение	7

1 Сведения о заказчике, планируемой деятельности, объекте и территории исследований	8

1.1 Сведения о заказчике планируемой хозяйственной деятельности	8

1.2 Общая характеристика территории возведения объекта	8

1.3 Краткая характеристика проектных  решений 	9

2  Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности	12

3 Характеристика природных условий	13

3.1 Климат и метеорологические условия	13

3.2 Атмосферный воздух	14

3.3 Поверхностные воды	16

3.4 Гидролого-геоморфологические особенности	18

3.5 Геологическое строение и гидрогеологические условия района исследований	18

3.6 Земельные ресурсы. Почвы. Недра	24

3.7 Растительный и животный мир. Особо охраняемые природные территории	27

4 Социально-экономические условия	29

5. Природоохранные и иные ограничения на участке реализации планируемой хозяйственной деятельности	31

6 Оценка изменения состояния окружающей среды, социально-экономических и иных условий	32

6.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух	32

6.2 Оценка воздействия на земельные ресурсы, почвы.	32

6.3 Оценка воздействия на подземные воды и поверхностные воды	33

6.4 Воздействие на растительный и животный мир, природные территории, подлежащие специальной охране, особо охраняемые природные территории (ООПТ)	33

6.5 Обращение с отходами при строительстве и эксплуатации  объекта планируемой хозяйственной деятельности	33

6.6 Изменение социально-экономических условий	34

7 Оценка возможного трансграничного воздействия	35

8 Прогноз и оценка возникновений вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций	35

9 Оценка необходимости программы послепроектного анализа (локального мониторинга)	35

10 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду	36

11 Выбор приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности	37

12 Мероприятия по предотвращению и минимизации вредного воздействия	38

13 Выводы по результатам проведенного ОВОС	40

Список использованных источников	41

Приложение А	42

ПРиложение Б условия на проектирование	46

Приложение В Приложение Г Резюме нетехнического характера	48

Нормативные ссылки

В настоящем отчете о НИР использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ТКП 17.02-08-2012 Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета

ТКП 17.03-06-2019 «Охрана окружающей среды и природопользования. Земли. Порядок выполнения работ по дифференцированному нормированию содержания химических веществ в землях (включая почвы)»

ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Определения

В настоящем отчете об ОВОС применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Земельные ресурсы – земли, земельные участки, которые используются или могут быть использованы в хозяйственной или иной деятельности;

Зона возможного значительного вредного воздействия – территория (акватория), в пределах которой по результатам ОВОС могут проявляться прямые или косвенные значительные отрицательные изменения окружающей среды и (или) отдельных её компонентов в результате реализации планируемой деятельности.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – определение при разработке проектной документации возможного воздействия на окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о возможности или невозможности реализации проектных решений.

Потенциальная зона возможного воздействия – территория (акватория) в пределах которой по данным опубликованных источников и (или) фактическим данным по объектам-аналогам могут проявляться прямые или косвенные изменения окружающей среды и (или) отдельных её компонентов в результате реализации планируемой деятельности.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней.

Целик – часть пласта (залежи) полезного ископаемого, не извлеченная или временно не извлекаемая из недр в процессе разработки месторождения в целях обеспечения сохранности горной выработки и наземных сооружений.

Введение

Оценка воздействия на окружающую среду проводится в соответствии с пунктом 1.1 статьи 7 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» [1], т.к. объекты, у которых базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 300 метров и более, за исключением объектов сельскохозяйственного назначения, на которых не планируется осуществлять экологически опасную деятельность, являются объектами, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду.

Основной целью проведения ОВОС является:

•	всестороннее рассмотрение экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее реализации;

•	поиск оптимальных проектных решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и на историко-культурной ценность;

•	разработка эффективных мер по минимизации и (или) компенсации возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду;

•	определение допустимости (недопустимости) реализации планируемой деятельности на выбранном земельном участке.

В соответствии с разработанной Программой проведения ОВОС (Приложение А) решены следующие задачи:

•	охарактеризовано состояние основных компонентов окружающей среды территории исследований;

•	дана характеристика режима использования территории исследования и экологических ограничений на реализацию планируемой хозяйственной деятельности;

•	оценено возможное негативное воздействие при строительстве и эксплуатации объекта на состояние основных компонентов окружающей среды;

•	охарактеризованы альтернативные варианты планируемой хозяйственной деятельности;

•	выполнен прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности;

•	разработан состав мероприятий по предотвращению или снижению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

Исходными данными для выполнения работ являлись: проектные материалы по объекту  материалы ГП «НПЦ по геологии»; научные разработки Института природопользования НАН Беларуси; законодательно-нормативная документация; результаты натурного обследования; картографический материал в том числе, предоставляемый источниками сети Интернет (ресурсы google.maps.com.).

1 Сведения о заказчике, планируемой деятельности, объекте и территории исследований

1.1 Сведения о заказчике планируемой хозяйственной деятельности

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ОАО «Беларуськалий». Почтовый адрес: Республика Беларусь, 223710, г. Солигорск Минской области, ул. Коржа 5, тел.: +375 (174) 29 86 08, факс: +375 (174) 23 71 65, belaruskali.office@kali.by.

Проектная организация – УП «Калийпроект». Почтовый адрес: 223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Коржа, 5, каб. 413, тел/ф. 8(017) 4 23 77 03.

1.2 Общая характеристика территории возведения объекта

Проектируемый объект будет возводиться на территории 3-го рудоуправления  ОАО «Беларуськалий» в г. Солигорске Минской области (рис.1.1).

Рисунок 1.1 - Космоснимок территории исследований (https://yandex.by/maps)

Территория предприятия граничит со всех сторон с  сельхозугодьями. Жилая зона расположена:

- севера от предприятия на расстоянии 1200 м  -  д. Большое Быково;

- востока от предприятия на расстоянии 1100 м – д. Погост;

- северо-запада – от предприятия на расстоянии 2800м – д. Брянчицы.

Территория производства работ ограничена с севера – железнодорожными путями и складом крупнозернистого концентрата №4, с юга – цехом погрузки концентрата, с запада востока - проездами, железнодорожными путями и галереями (рис.1.2).

Рисунок 1.2 - Обзорная схема территории промплощадки 3РУ

Промплощадка 3РУ застроена, насыщена инженерными сетями и коммуникациями. Строительство будет вестись в стесненных условиях.

Площадь участка в границе работ составляет 2926,74 м2, площадь застройки- 5,81 м2, площадь покрытий (асфальтобетон, цементобетон) – 988 м2, площадь озеленения (газон) с учетом откосов - 547 м2.

1.3 Краткая характеристика проектных  решений [2]

Согласно заданию на проектирование проектом предусмотрено:

- демонтаж существующего здания КНС, существующих канализационных колодцев и сети напорной канализации;

- установка комплектной канализационной станции;

- разворотная площадка из асфальтобетонного покрытия размером 12х16м для обслуживания проектируемой КНС;

- проектирование участка самотечного канализационного коллектора;

- проектирование участка напорного канализационного коллектора;

-работы по электротехнической части объекта.

Демонтаж

Существующее здание КНС№2 представляет собой сооружение диаметром 5,7м, с высотой надземной части 3,15 м, глубиной подземной части 6м. Стены надземной части кирпичные толщиной 400мм, покрытие монолитное ж/б с кровлей из рулонных материалов. Стены подземной части выполнены из монолитного железобетона толщиной 200мм. Двери и оконные блоки - деревянные.

Проектом предусматривается демонтаж надземной части сооружения и внутренних конструкций подземной части.

В проекте предусмотрен демонтаж существующих канализационных колодцев и сети напорной канализации.

Работы по демонтажу электрооборудования и материалов, кабельных изделий в зданиях и сооружениях, подлежащих сносу, выполняются самостоятельно службами эксплуатации 3РУ ОАО «Беларуськалий».

Новое строительство

Новая КНС (К1) устанавливается для перекачки хозяйственно-бытовых стоков от отделения погрузки и цеха УЖДП взамен существующей КНС №2, а также подключение ее к существующим сетям хоз-бытовой канализации. По окончанию работ по монтажу новой КНС(К1) и пуска ее в работу будет выполнен демонтаж существующей КНС №2. Существующая канализационная сеть и КНС №2 являются действующими на весь период монтажа проектируемой КНС(К1).

Автоматическая КНС поставляется на объект комплектно и представляет собой 2 полимерные емкости заводской готовности подземного типа для перекачки хозяйственно-бытовых стоков, с размещением в ней двух (1 раб., 1 рез.) погружных насосных агрегатов производительностью Q=70 м3/ч, напором Н=25,0 м и мощностью N=13,5 кВт и камеры переключения Ø1,6х2,6Н, в которой установлена запорная арматура и приборы учета количества откачиваемых стоков.

Корпус КНС является абсолютно герметичным, тем самым исключает ненужную перекачку грунтовых и дождевых вод, увеличивает срок эксплуатации оборудования и экономит затраты на электроэнергию.

Для установки емкостей в грунте запроектированы ж/б монолитные плиты площадью S=6.7м2 и S=4.05м2, толщиной 500 мм, с глубиной заложения -7.2м и -3.2м от поверхности земли соответственно из бетона класса С25/30 W4 F100.  Фиксация корпуса емкости производится к ж/б плите химическими анкерами через отверстия фланца днища.

По периметру емкости предусмотрена бетонная отмостка из бетона класса С25/30 W4, F100 шириной 500мм толщиной 150мм с уклоном i=0,05.

Перед приемным резервуаром КНС(К1) устанавливается колодец с задвижкой с телескопическим удлинением штока, выведенного под крышку люка, для перекрывания стоков на случай замены или ремонта оборудования КНС. Перед сбросом в существующую сеть устанавливается камера гашения напора (КГН).

Камера гашения напора представляет собой ёмкость из сборных ж/б конструкций диаметром 1680 мм. Глубина заложения плиты -2,35 м. Предусмотрен люк плавающего типа.

Расход сточных вод, поступающих на КНС(К1), составляет:

- максимально-часовой 70,0 м³/час,  секундный 19,4 л/с.

Для учета сточных вод устанавливается счетчик жидкости и теплоты СВТУ 10М двухканальный в комплекте с вычислителем, расходомерным участком и ультразвуковыми датчиками расхода.

Хоз-бытовые стоки поступают в приемный резервуар КНС, где установлены два погружных измельчающих поплавковых насоса, которые подают стоки в камеру переключения. Из камеры переключения по двум напорным трубопроводам стоки поступают в проектируемую камеру гашения напора КГН и далее по самотечному коллектору в существующую сеть.

На боковой стене приемного резервуара закреплены датчики поплавкового типа, с помощью которых происходит автоматическое управление работой насосных агрегатов.

Во избежание попадания дождевого стока в камеру переключения и ее затопления уровень люка камеры переключения предусмотрен выше уровня земли на 0,25 м.

Категория обеспеченности работы насосов КНС(К1) и категория электроснабжения принята II-ой. Используемые в проекте насосы предназначены для перекачки бытовых вод температурой до 40 ºС.

Погружные насосы устанавливаются под заливом. Для насосов предусматривается автоматическая работа от уровней в приемном резервуаре. При достижении максимального уровня происходит включение насосов (-4,700 - включение 1 насоса; -4,600 - включение 2 насоса), при понижении уровня до минимального (-6,200) происходит отключение насосов, в случае достижения аварийного уровня (-4,480) насосы работают в аварийном режиме. Сигнал о работе насосов выводится на шкаф управления.

Работа насосной станции предусматривается без постоянного обслуживающего персонала.

Для возможности спуска в приемный резервуар, а также обслуживания арматуры предусмотрена технологическая площадка и лестница.

Для обслуживания насосной станции предусмотрено грузоподъемное устройство, выполненное в виде грузовой цепи.

Самотечный канализационный коллектор предусмотрен из труб НПВХ Ду200мм. На подводящем коллекторе перед КНС устанавливается отключающая арматура, управляемая с поверхности земли.

Напорный коллектор запроектирован в две параллельные линии из напорных ПЭ труб Ду100мм. Напорным коллектором стоки подаются в камеру гашения напора и затем сбрасываются в существующую  самотечную сеть хоз. -бытовой канализации промплощадки.

Благоустройство

Проектом предусмотрено:

- разворотная площадка из асфальтобетонного покрытия размером 12х16м для обслуживания проектируемой КНС, огражденная бортовым камнем БР 100.30.15 на высоту 0,15м;

- восстановление цементобетонного и асфальтобетонного покрытия после прокладки сетей хоз.-бытовой канализации;

- по территории (S=547 м²)  не занятой покрытиями предусмотрен посев трав по плодородному слою почвы.

На участках, где предусмотрен газон, укладывается плодородный слой мощностью 0,15 м. Ввиду отсутствия плодородного грунта на проектируемом участке будет осуществлена доставка  недостающего грунта в объеме 82м³.

2  Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены следующие:

I вариант. Строительство КНС  в соответствии с проектными  решениями

II вариант -  отказ от реализации планируемых намерений.

В соответствии с пунктом 32.10 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47 в случае отсутствия альтернативных вариантов размещения объекта в качестве альтернативного варианта размещения объекта рассматривается отказ от реализации планируемых намерений.

3 Характеристика природных условий

3.1 Климат и метеорологические условия

Территория реализации планируемой хозяйственной деятельности относится к зоне с умеренно-континентальным, неустойчиво влажным климатом. Географическое положение района планируемого строительства в южной части Минской области обуславливает величину прихода солнечной радиации и характер циркуляции атмосферы. На данной территории в течение всего года господствует западный перенос воздушных масс. Однако часто вторжение арктического воздуха, что приводит к понижению температуры до своих минимальных значений. Приход тропических воздушных масс вызывает значительное повышение температуры, сопровождающееся выпадением осадков ливневого характера [3].

Среднее месячное значение температуры воздуха является наиболее общей характеристикой температурного режима. Следует отметить, что при повышении температуры воздуха возрастает скорость фотохимических реакций, что приводит к росту содержания примесей в приземном слое атмосферы.

По данным наблюдений Слуцкой метеорологической станции средняя температура воздуха в январе составляет -4,50С, в июле – +18,30С, за год – +6,80С [4]. Повышение температуры начинается в конце января - начале февраля. Средняя суточная температура переходит через 00С 20-25 марта. 10-15апреля она поднимается выше +50С, а к концу месяца достигает +100С. Как правило, в мае-июле температура интенсивно повышается, в августе отмечается медленное снижение. В конце сентября среднесуточная температура составляет +100С, 20-25 октября - +0С, 20-25 ноября – 00С. Первый заморозок в воздухе наблюдается 29 сентября, последний –1 мая. Продолжительность периода со среднесуточными температурами выше 00С составляет около 239 суток, безморозный (в воздухе) – 150 суток [3].

По количеству выпадающих осадков исследуемая территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма осадков в среднем за многолетний период составляет 609 мм.

В годовом ходе минимальное количество осадков (31 мм) выпадает в феврале, максимальное (80 мм) – в июле [5].

Годовой ход продолжительности осадков противоположен годовому ходу их количества. Наиболее продолжительны они зимой, летом их продолжительность сокращается, но количество увеличивается более чем в 2 раза; осенью осадки иногда принимают затяжной характер.

Образование устойчивого снежного покрова в среднем происходит в середине декабря, разрушение – к середине марта. Высота его 12-20 см, средняя глубина промерзания почвы под снеговым покровом 45-50 см, а при его отсутствии – до 1 м. Число дней со снежным покровом – 98.

Ветровой режим является важным фактором, влияющим на распространение примесей в атмосфере. В районе исследований в летнее время преобладают ветры западных и северо-западных направлений, в зимнее – западных, юго-западных и юго-восточных направлений. В целом за год преобладают западные ветра, наименьшая повторяемость у ветров северной четверти горизонта. Средне годовая скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% равна 6 м/с.

3.2 Атмосферный воздух

В г. Солигорске основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются ПО «Беларускалий» и автотранспорт.

В районе ул. Северная работает станция непрерывного измерения содержания в атмосферном воздухе приоритетных загрязняющих веществ.

Согласно рассчитанным значениям индекса качества атмосферного воздуха, состояние воздуха в 2019 г. оценивалось, в основном, как очень хорошее, хорошее и умеренное, доля периодов с удовлетворительным и плохим качеством атмосферного воздуха была незначительна. Периоды с очень плохим качеством воздуха отсутствовали. По результатам непрерывных измерений, среднегодовые концентрации углерода оксида, азота диоксида и серы диоксида находились в пределах 0,6-0,7 ПДК и сохранились на уровне предыдущего года. Превышений среднесуточных ПДК по перечисленным загрязняющим веществам не зафиксировано. Содержание в воздухе азота оксида сохранялось стабильно низким. Среднегодовая концентрация ТЧ-10, составляла 0,3 ПДК. Максимальная среднесуточная концентрация – 0,9 ПДК отмечена 5 апреля. Расчетная максимальная концентрация ТЧ-10 с вероятностью ее превышения 0,1% составляла 1,2 ПДК. Среднегодовая концентрация приземного озона составляла 67 мкг/м3, а доля дней со среднесуточными концентрациями выше ПДК – 16% (в 2018 г. – 26%).

В годовом ходе увеличение содержания в воздухе приземного озона, как и в других городах, зарегистрировано в апреле. Максимальная среднесуточная концентрация приземного озона 1,7 ПДК отмечена 24 апреля. В ноябре-декабре октябре уровень загрязнения воздуха приземным озоном был значительно ниже, чем в теплый период года. Содержание в воздухе бенз/а/пирена измеряли в отопительный сезон. Средние за месяц концентрации в январе-марте и октябре-декабре находились в пределах 0,6-1,8 нг/м3.

Прослеживается тенденция снижения среднегодовых концентраций углерода оксида и серы диоксида. По сравнению с 2015 г., содержание азота диоксида возросло в 2,3 раза, азота оксида – в 1,5 раза. Тенденции изменения среднегодовых концентраций твердых частиц фракции размером до 10 микрон и приземного озона неустойчивы [6].  Согласно рассчитанным значениям ИКАВ, состояние воздуха в I квартале 2020 оценивалось как очень хорошее и хорошее, доля периодов с умеренным и удовлетворительным качеством атмосферного воздуха была незначительна. Периоды с плохим и очень плохим качеством воздуха отсутствовали. Во втором квартале, как и в предыдущем квартале, оценивалось как очень хорошее и хорошее, увеличилась доля периодов с умеренным качеством воздуха по приземному озону. Доля периодов с удовлетворительным качеством атмосферного воздуха по-прежнему была незначительна. Периоды с плохим и очень плохим качеством воздуха отсутствовали

Согласно рассчитанным значениям ИКАВ, состояние воздуха в 3 квартале, оценивалось как очень хорошее и хорошее. По сравнению с прошлым кварталом, сократилась доля периодов с умеренным качеством воздуха по приземному озону. Периоды с удовлетворительным, плохим и очень плохим качеством воздуха отсутствовали (рис. 3.1).

Рисунок 3.1 – Распределение значений ИКАВ (%) в 3 квартале 2020 г.в г.Солигорске

О состоянии атмосферного воздуха района планируемого хозяйственной деятельности можно судить по данным фоновых концентраций загрязняющих веществ. Значения фоновых концентраций представлены ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды» (от 10.05.2019  №9-2-3/722) и приведены в таблице 3.1. Фоновые концентрации действительны до 01.01.2022.

Таблица 3.1 - Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | ПДК, мкг/м3 |  |  | Значения фоновых концентраций, мкг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимально-разовая | средне- суточная | средне-годовая |  |
| 2902 | Твердые частицы* | 300,0 | 150,0 | 100,0 | 56 |
| 0008 | ТЧ10** | 150,0 | 50,0 | 40,0 | 29 |
| 0337 | Углерода оксида | 5000,0 | 3000,0 | 500,0 | 570 |
| 0330 | Серы диоксид | 500,0 | 200,0 | 50,0 | 48 |
| 0301 | Азота диоксид | 250,0 | 100,0 | 40,0 | 32 |
| 0303 | Аммиак | 200,0 | - | - | 48 |
| 1325 | Формальдегид | 30,0 | 12,0 | 3,0 | 21 |
| 1071 | Фенол | 10,0 | 7,0 | 3,0 | 3,4 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | - | 5,0 нг/м3 | 1,0 нг/м3 | 0,5 нг/м3 |

* твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

** твердые частицы, фракции размером до 10 микрон

*** свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)

**** кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)

На существующей промплощадке 3РУ  ОАО «Беларуськалий», согласно акту инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, валовый выброс загрязняющих веществ,  выбрасываемых в атмосферный воздух от стационарных источников, составляет 1529,312832 т/год [2].

На 3 РУ ОАО «Беларуськалий» обследовано 284 источника выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух (без учёта выбросов вспомогательных подразделений), в том числе:

- неорганизованных  – 24;

- организованных     – 260;

- из них оснащенных ГОУ – 65.

3.3 Поверхностные воды

Гидрографическая сеть района исследований представлена р.Случь, ее притоком -  р.Сивельгой, ручьем, впадающим в Случь, Солигорским водохранилищем.

Площадка 3 РУ находится на правобережье р.Случь, расстояние  до которой около 1,5 км, с северо-востока от  площадки на расстоянии около 200 м протекает ручей, впадающий в р.Случь.

Сивельга - правый приток р. Случь (басс. Припяти). Река протекает в Слуцком и Солигорском районах.  Длина 19,5 км, площадь водосбора 200 км2. Средний уклон водной поверхности 0,7%о. Начинается мелиоративным каналом в 2,5 км к юго-западу от д. Пруссы Солигорского района. Впадает в р.Случь в зоне выклинивания подпора Солигорского водохранилища, в 2 км к юго-востоку от д. Великий Быков Слуцкого района. Русло канализировано на всём протяжении. Приток слева — р. Девица.

Случь -  левый приток Припяти. Длина реки 197 км, площадь водозабора 5470 км2, среднегодовой расход воды в устье 22,4 м куб./сек., общее падение реки 46,6 м, средний наклон водной поверхности 0,24 процента.

Начало река берёт на Копыльской гряде в Слуцком районе за 2 км на юго-восток от деревни  Кривая Гряда, на высоте 166 м над уровнем моря. Протекает Случь по западной части Центрально-Березинской равнины, по Полесью по территории Солигорского и Житковичского районов, а также по границе Житковичского и Лунинецкого районов. Впадает река в Припять за 6 км на северо-восток от д. Запросье в Лунинецком районе.

В верхнем течении долина Случи невыразительная, ниже – трапециевидная шириной от 500 до 1500 м в верхнем и от 1500 до 2500 м в среднем и нижнем течениях. При впадении в Припять долина расширяется до 6 км и сливается с долиной Припяти. Пойма реки в основном двухсторонняя, изредка по берегам чередуется, ширина её в верховье от 100 до 400 м, ниже по течению – от 1000 до 1200 м, а в устье – от 4 до 5 км.

В верхнем течении ширина русла колеблется от 6 до 25 м, до водохранилища на протяжении 71 км русло канализовано, ниже оно мелкое и извилистое, шириной от 20 до 40 м.

Замерзает Случь в декабре, ледолом начинается в марте, в верховье ледоход длится 6-8 суток, ниже – 3-4 суток. Весеннее половодье длится до начала мая. Средняя высота над меженным уровнем колеблется от 1,8 м в верховье до 2,4 м в нижнем течении.

Основными притоками Случи являются: Лакнея и Морочь (справа), Вясейка (слева),  а также множество мелиоративных каналов. На реке расположены  г. Слуцк и г.п. Старобин. Севернее г.п. Старобин на Случе создано Солигорское водохранилище.

Солигорское водохранилище построено в 1967 г. и предназначалось для технического водоснабжения ОАО «Беларуськалий», сезонного регулирования стока р.Случь, мелиоративных целей для орошения и осушения прилегающих сельскохозяйственных угодий, рекреационного и рыбохозяйственного использования. До затопления на месте водохранилища был заболоченный торфяной массив.

Площадь зеркала (при НПУ) – 21,3 км, длина – 24,0 км, ширина: максимальная – 2,0 км, средняя – 1,0 км; средняя глубина – 2,5 м. Водохранилище – русловое, сезонного регулирования. Объем: полный – 55,9 млн м3, полезный – 38,0 млн м3. Нормальный подпорный уровень (НПУ) – 147,0 м, уровень мертвого объема (УМО) – 145,0 м.

Площадь водосбора в створе гидроузла – 1793 км, расстояние от устья – 115 км. Рельеф водосбора – равнинный, распаханность – 20 %, залесенность – 15%.

Среднемноголетний сток в створе плотины – 288 млн. м3, при этом на половодье приходится 152,3 млн. м3 , что составляет 53% от годового стока. Половодье приходится на март-май месяцы. Питание – смешанное, с преобладанием снегового.

Среднегодовая амплитуда колебания уровня воды в водохранилище равна 150 см. Полный обмен воды происходит в среднем в течение 3 месяцев. В летний период водохранилище в верхней части и вдоль берегов сильно зарастает водной растительностью.

Водохранилище замерзает в декабре месяце, вскрывается в марте. Максимальная толщина льда в конце февраля начале марта достигает 50 см. Летом вода прогревается до 18-19°С. Среднегодовая температура воды 6,5-7°С. Замерзает водохранилище в начале декабря, лед  (толщина до 50 см) вскрывается в конце апреля.

Состав сооружений гидроузла: плотина, шесть ограждающих дамб, водосброс, четыре насосные станции.

Плотина – земляная, длиной 1800 м, однородная, с закрытым трубчатым  дренажем, крепление верхового откоса – железобетонные плиты, низового – одерновка, максимальная высота плотины – 4,5 м, ширина плотины по гребню – 10 м.

Три ограждающие дамбы препятствуют переливу вод р. Случь в р. Орессу, а другие три защищают близлежащие деревни от затопления.

Водосброс – железобетонный, сборно-монолитный, три пролета шириной по 5,0 м, с водовыпусками в устоях, затворы плоские, металлические. Водосброс обеспечивает пропуск расхода воды – 400 м3/с при напоре на водосливе 7,0 м.

Четыре насосные станции – стационарные, служат для возврата профильтровавшихся вод.

Водохранилище своей средней частью на протяжении 13 км располагается в зоне оседания земной поверхности над выработками калийных солей Старобинского месторождения.

Максимальные показатели внутригодового стока воды на Солигорском водохранилище приходятся на сентябрь  (205 м3/с) и август (198 м3/с).  В сезонном разрезе, минимум приходится на весенние и зимние месяцы, максимум – на летние и осенние соответственно.

Регулирование стока сезонное, объем воды обновляется 4 раза в год.

На берегу расположен санаторий «Березка», детский реабилитационно-оздоровительный центр «Зеленый бор», детский оздоровительный лагерь «Дубрава». Используется для обеспечения водой РУП «ПО «Беларуськалий», производственного РУП «Старобинский торфобрикетный завод», регулирования стока р. Случь, рекреации, занятий водными видами спорта, любительского рыболовства.

Левобережная часть Солигорского водохранилища характеризуется наличием густой сети мелиоративных каналов и канав  [7-8].

3.4 Гидролого-геоморфологические особенности

В геоморфологическом отношении район исследований находится в северной части Припятского Полесья [9]. По характеру рельефа территория относится к переходной зоне от несколько возвышенного Слуцкого плато к плоской однообразной Полесской низменности. Вся территория делится рекой Случь на две части.

В левобережной части рельеф более сглаженный и равнинный. Возвышенные участки играют подчиненную роль и расположены в основном на северо-востоке, а пониженные участки занимают наибольшую площадь и примыкают к водохранилищу. Вдоль водохранилища на протяжении 11 км тянутся насыпные дамбы. Пятикилометровая береговая линия защищена естественными береговыми валами. Рельеф правобережной части более возвышенный и расчлененный. Пониженные участки, примыкающие к водохранилищу, защищены грунтовой насыпной дамбой.

В районе функционирования производственных площадок рудоуправлений ОАО «Беларуськалий», в том числе 3РУ формируется техногенный рельеф из солеотвалов, шламохранилищ. Перепады относительных высот составляют более 100 м. Горные выработки активизируют просадочные процессы на значительных площадях. В результате оседания земной поверхности происходит трансформация рельефа, которая проявляется в формировании трещин, эрозионно-провальных воронок различных конфигураций, заболачивании. В ряде случаев современные рельефообразующие процессы подчинены техногенным.

3.5 Геологическое строение и гидрогеологические условия района исследований

Целью данного раздела является определение общих особенностей геологического строения и гидрогеологических условий, выделение литологических разностей, наличия водоносных горизонтов и их распространение по площади и глубине.

Описание геолого-гидрогеологических условий района исследований выполнено на основе имеющихся материалов РП «НПЦ по геологии» [10-11].

Геологическое строение

Меловая система

Меловая система представлена в районе туронским ярусом верхнего отдела. Отложения туронского яруса (К2t) распространены повсеместно и встречены на глубине 93-121 м на абсолютных отметках 42,9-71,3 м. Мощность до 40,8 м. Сложены мелом белым, плотным, массивным или трещиноватым. Среди плотного писчего мела встречаются прослои светло-серого мергеля.

Палеогеновая система

Отложения палеогеновой системы распространены практически повсеместно, отсутствуя лишь в переуглублениях четвертичных долин.

Эоценовая киевская свита (Р2kv) залегает на глубине 80,1-80,0 м и имеет мощность 0,9-15,0 м. Представлена алевритами, песками, песчаниками, алевролитами и глинами зеленовато-серыми, серовато-зелеными до темно-зеленых глауконитово-кварцевыми. Алевриты участками песчанистые или глинистые. Пески тонко-мелкозернистые, в основании иногда залегают кварцевые пески и песчаники, часто содержащие мелкую гальку фосфоритового песчаника. Иногда встречаются включения гравийных зерен хорошо окатанного молочно-белого кварца.

Неогеновая система

Неогеновая система представлена миоценом (бриневская и антопольская свиты).

Бриневская свита (N1br) имеет широкое распространение. Она со стратиграфическим несогласием залегает на палеогеновых отложениях, иногда на меловых или девонских. Перекрыта антопольской свитой или с перерывом четвертичными отложениями. Глубина залегания от 42,0 до 106,8 м. Мощность 1,2-42,2 м.

Отложения бриневской свиты представлены песками светло-серыми, серыми, преимущественно мелкозернистыми кварцевыми, часто с включением большого количества пылеватого углистого вещества, иногда с включениями хорошо окатанных гравийных зерен молочно-белого кварца, а также алевритами разной степени глинистости и глинами. В сложении верхней части разреза большую роль играют отложения бурого угля, с которыми связаны основные углепроявления характеризуемой территории.

Антопольская свита (N1an) имеет менее широкое распространение по сравнению с бриневской. В наиболее полных разрезах она без перерыва залегает на бриневской или с размывом на палеогеновых отложениях. Перекрыта плиоценовыми или с размывом четвертичными отложениями. Глубина залегания 33,0-89,0 м. Мощность 0,8-33,1 м.

Отложения антопольской свиты представлены преимущественно глинами светло-зеленовато-серыми до коричнево-темно-серых или иногда почти черных, тяжелыми, массивными, комковатыми или оскольчатой структуры, преимущественно не слоистыми, очень пластичными, монтмориллонитовыми, в нижней части с прослоями бурого угля. В подчиненном значении присутствуют пески серые, темно-серые, мелкозернистые, кварцевые, углистые и алевриты серые, буровато-коричневые.

Четвертичная система

Четвертичная система сложена отложениями нижнего, среднего, верхнего звеньев плейстоцена и голоцена. Ниже дается краткое описание наиболее распространенных на данной территории отложений березинского, днепровского и сожского оледенений и современных отложений.

Моренные отложения березинского горизонта (gIbr) в южной части залегают непосредственно на неогеновых отложениях, а в северной – подстилается флювиогляциальными песками времени наступания березинского ледника. Сложена супесями и суглинками серыми, голубовато-серыми, темно-серыми с голубоватым оттенком, твердыми с включением гравия, гальки и валунов преимущественно осадочных пород. Кровля этих отложений располагается на абсолютных отметках 100-120 м, в некоторых случаях свыше 125 м. Мощность моренного горизонта редко превышает величину 5,0 м. Для березинской морены характерен ее размыв на значительной территории района исследований.

Водноледниковые отложения межморенные березинско-днепровского горизонта (f, lgIbr-IId) распространены на всей территории района исследований и представлены болотными, озерно-болотными, озерно-гляциальными и флювиогляциальными фациями. Наиболее распространены флювиогляциальные отложения, представленные песками мелко-, средне-, крупно- и разнозернистыми желтыми, серыми и розоватыми с гравием, галькой, местами валунами плохо окатанных пород. Более крупные фации преобладают в нижней части разреза. Верхнюю часть разреза слагают мелкозернистые пески. Залегают отложения березинско-днепровского времени на глубине 35,0-40,0 метров, а их мощность колеблется в значительных пределах (10,0-25,0 м и выше).

Моренные отложения днепровского горизонта (gIId) отсутствуют на значительной части района, что связано с развитием древних ложбин стока, замыкающихся у края большого озеровидного бассейна, существовавшего здесь в течение длительного времени от конца днепровского оледенения до того момента, как эта территория была  перекрыта мореной сожского оледенения.

Представлена днепровская морена супесями серыми, светло-серыми, желтовато-серыми, иногда красно-бурыми и суглинками голубовато-серыми, серыми, зеленовато-серыми, красновато-бурыми с гравием, галькой и валунами гранитов, плохо окатанных, преимущественно угловатых. Глубина залегания этих отложений составляет порядка 25,0-44,0 м (см. рис. 3.5). Мощность от 5,0 до 10,0 м.

Водноледниковые отложения межморенные днепровско-сожского горизонта (f, lgIId-sz) отложения образуют мощную сложно построенную толщу озерно-болотных, озерно-гляциальных и флювиогляциальных фаций и представлены в основном песками мелко-, средне-, крупно- и разнозернистыми. Как правило, крупные пески преобладают в верхней части разреза этой толщи. В направлении к долине р.Случь крупность песков постепенно увеличивается. На различных глубинах в составе песчаной толщи встречены гравий, галька и валуны слабоокатанного материала. Пески желтого или желтовато-серого цвета, местами с хорошо выраженной слоистостью. Закономерное уменьшение мощности этого горизонта отмечается в направлении к долине р.Случь (10-15 м). На территории исследований значительным развитием пользуются аллювиальные и озерно-болотные отложения этого же возраста.

Глубина отложений составляет 12,0 – 13,0 м. Мощность отложений – 31,0 м.

Моренные отложения сожского горизонта (gIIsz) широко распространены с поверхности  и отсутствуют только в пределах долины р.Случь (Солигорское водохранилище). Мощность отложений составляет 10-15 м. Для сожской морены характерен неоднородный состав, наличие линз и прослоев грубосортированного материала, а на отдельных участках отложения этого возраста представлены конечной мореной. В разрезах наблюдается неоднородный состав пород, наличие многочисленных линз и прослоев песков различного вещественного состава в суглинках и глинах моренных. В пределах Солигорской гряды отмечены отдельные холмы почти полностью сложенные песчано-гравийно-галечным материалом.

Покровные флювиогляциальные отложения стадии отступания сожского ледника (fIIszs) повсеместно (за исключением долин и возвышенных участков конечно-моренных гряд) перекрывают морену. Выходят на поверхность, составляя второй уровень аккумуляции, абсолютные отметки которого почти всюду ниже 160 м. Часто они перекрываются озерно-аллювиальными озерно-болотными отложениями. На них развиты основные эоловые аккумуляции. Максимальная мощность отложений 31,4 м. Непосредственно с поверхности вскрывается гумусированный слой, переходящий в суглинок серый, пылеватый с ходами землеройных организмов и растительных остатков. Суглинок постепенно переходит в супесь желто-бурую лессовидную без включений. Состав суглинка и супеси в пределах исследованной территории однородный, а мощность не превышает 0,5 м. В северном направлении мощность их постепенно увеличивается.

Аллювиальные отложения голоценового горизонта (аIV) также представлены фациями  пойменного, старичного и руслового аллювия рек Случь. В составе пойменного аллювия наблюдается переслаивание супеси с мелкозернистым песком. Мощность его не превышает 2,0 м. Старичный аллювий сложен линзами из темно-серых, серых и светло-серых тяжелых супесей с включением фауны и растительных остатков. Наибольшим распространением пользуется фация руслового аллювия из мелкозернистых, а к основанию разреза среднезернистых и крупнозернистых песков. Мощность отложений составляют 2,0-8,0 м.

Техногенные образования (thIV) залегают в пределах населенных пунктов, объектов промышленного строительства. Мощность отложений может достигать 3,0-4,0 м. Представлены отложения насыпными грунтами, состоящим из смеси глинистых и песчаных грунтов, строительного мусора.

Гидрогеологические условия

Согласно гидрогеологическому районированию территории Беларуси исследуемый объект находится в пределах северо-западной окраины Припятского артезианского бассейна. В пределах района работ выделяются следующие основные гидрогеологические подразделения четвертичных отложений.

Водоносный голоценовый аллювиальный пойменный горизонт (aIV) распространен в долинах р.Случь и ее притоков. Водовмещающие породы представлены, в основном, мелкозернистыми песками, хорошо отсортированными и окатанными, мощностью от 0,5 до 6,0-7,0 м. Уровни на глубинах 0,29-1,7 м. Абсолютные отметки уровней 139,0-151,5 м. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные, магниево-кальциевые. Минерализация до 0,5 г/дм3. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения не используются.

Водоносный сожский надморенный флювиогляциальный горизонт (fIIszs) распространен в долине реки Случь. Водовмещающие породы представлены песками различного гранулометрического состава, часто с включениями гравия и гальки, с прослоями супесей. Мощность водовмещающих пород в среднем 2,0-4,0 м. Уровни на глубинах 1,5-3,0 м.

Используются местным населением для хозяйственно-питьевых нужд при помощи колодцев.

Слабоводоносный сожский моренный комплекс (gIIsz) приурочен на территории исследований к песчаным прослоям и линзам , залегающим в глинистой толще моренных отложений бкз определенной закономерности  по площади и глубине. Мощность песчаных линз и прослоек  изменяется  от долей до 5-10 и более метров. Подземные воды комплекса имеют напорно-безнапорный  характер. Величина напора  составляет 3,4 и более метров. Водовмещающими отложениями являются песок разнозернистый, песчано-гравийный материал. Основным источником питания подземных вод является инфильтрация атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в речную сеть, иногда через родники.

Указанный водоносный комплекс используется населением  деревень для водоснабжения посредством шахтных колодцев.

Водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый комплекс (f,lgIId-sz) широко развит на территории исследований.

Водовмещающие породы весьма пестрого в гранулометрическом отношении состава – пески от мелкозернистых до крупнозернистых с включением гравия и мелкой гальки, с прослоями и линзами глин, суглинков и супесей, с погребенными торфяниками.

Сверху комплекс перекрыт свободнопроницаемыми отложениями сожской морены, снизу подстилается моренными отложениями днепровского оледенения, а в местах их отсутствия – флювиогляциальными песками березинско-днепровского времени. Мощность водоносного комплекса составляет в среднем 20-25 м, уменьшаясь до 10-15 м к долине р.Случь, максимальная мощность достигает 36 м. Воды слабонапорные. Уровень залегает на глубинах от 2,0 м у водохранилища до 10,5 м – на водораздельных участках. Общий уклон поверхности зеркала грунтовых вод комплекса направлен с запада на восток, к основной дрене р .Случь, с местными уклонами к ее притоку.

Основное питание водоносный комплекс получает за пределами района исследований на водораздельном массиве рр. Морочь и Случь за счет атмосферных осадков. Частично разгружаясь в долине р. Случь и ее правых притоках, воды в днепровско-сожских отложениях распространяются дальше на юго-восток и на юг от исследуемого района.

Водоносный комплекс на участках размыва сожской морены гидравлически взаимосвязан с водами болотных и аллювиальных отложений, с поверхностными водами в устьевых частях притоков р. Случь и водохранилищем, а в местах отсутствия днепровской морены, с водами нижележащего березинско-днепровского водоносного комплекса.

Подземные воды водно-ледникового комплекса – пресные, с с хорошими питьевыми качествами, сухой остаток в естественных условиях обычно не превышает 500 мг/дм3, по солевому составу – гидрокарбонатно-кальциевого типа.

Воды днепровско-сожского водоносного комплекса служат основным источником водоснабжения населенных пунктов района исследований. Забор их осуществляется с помощью многочисленных копаных колодцев и одиночных эксплуатационных скважин, пробуренных у животноводческих ферм.

Относительным водоупором, подстилающим днепровский-сожский водоносный комплекс служат моренные супеси и реже суглинки днепровского оледенения. Днепровская морена не имеет повсеместного распространения в исследуемом районе. Мощность днепровского водоупора в среднем составляет около 5 м и в отдельных местах достигает 18,0-19,0 м (н.п.Быково). Рельеф поверхности кровли неровный и, как правило, понижается к местам выклинивания. Абсолютные отметки кровли колеблются в пределах от 113,42 до 144,0 м. Моренные суглинки и супеси слабоводопроницаемы. Значительная размытость днепровской морены и ее фильтрационные свойства обеспечивают гидравлическую взаимосвязь между днепровско-сожским и березинско-днепровским водоносными комплексами.

Водоносный березинский-днепровский водно-ледниковый комплекс (f,lgIbr-IId) распространен на всей территории исследуемого района.

Водоносными отложениями комплекса служит нерасчлененная толща песков различной крупности – от глинистых до крупнозернистых, среди них встречаются гравийно-галечные прослои.

Воды вскрыты на глубинах от 32,0 до 46,0 м, мощность водоносного комплекса колеблется от 5,0 до 45 м (в погребенной долине – 91,0 м), в среднем составляет 20-25 м.

Водообильность водоносного комплекса и его фильтрационные свойства в основном зависят от гранулометрического состава песков. Питание водоносного комплекса происходит, в основном, за пределами и частично на территории исследуемого района за счет атмосферных осадков и перелива из вышележащего днепровско-сожского водоносного комплекса.

Уровни вод комплекса устанавливаются, в основном, на тех же отметках, что и вышележащих водоносных горизонтов, несколько ниже – в западных частях и, превышая их, в пределах до нескольких см в долине р. Случь. Это говорит о тесной гидравлической взаимосвязи всех четвертичных водоносных горизонтов.

Район исследований для вод березинско-днепровского водоносного комплекса является областью транзита на их пути с северо-запада на юго-восток, при частичной разгрузке в долине р. Случь.

В естественных условиях по химическому составу воды были пресными с минерализацией до 0,2-0,25 г/дм3, гидрокарбонатно-кальциевого типа.

Во многих населенных пунктах подземные воды горизонта эксплуатируются водозаборными скважинами для хозяйственно-бытовых целей.

Березинские моренные отложения, служащие в местах их развития нижним относительным водоупором для березинско-днепровского водоносного горизонта, имеют наименьшее распространение по сравнению с вышележащими сожской и днепровской моренами.

Моренные отложения представлены серыми и темно-серыми супесями с включением гравия, гальки и мелких валунов. Мощность морены в среднем составляет 4,0-5,0 м, в отдельных местах достигая 13,0-14,0 м.

Березинская морена регионально невыдержанная и по своим фильтрационным свойствам близка к фильтрационным свойствам днепровской морены. Она не обеспечивает изоляции выше- и нижележащих водоносных горизонтов друг от друга и не является надежной преградой от проникновения вглубь засоленных вод.

Геолого-гидрологические условия территории строительства [2]

Современные техногенные отложения (thIV) представлены насыпными грунтами, состоящими из песков различной крупности с растительными остатками до 2%.

Моренные отложения сожского горизонта представлены супесями моренными твердой консистенции серого и бурого цвета с маломощными прослойками и линзами песка; песками средними и пылеватыми маловлажными желтого цвета.

Подземные воды не вскрыты до глубины 10,0м.

3.6 Земельные ресурсы. Почвы. Недра

Состояние  земельных ресурсов по Солигорскому району приведены по данным реестра земельных ресурсов Республики Беларусь (по состоянию на 1 января 2020 года) [12].

Общая площадь земель – 249891 га, из них:

- сельскохозяйственных земель, всего –   115065 га, в том числе:

- пахотных- 86839 га;

- залежных земель –0 га;

- земель под постоянными культурами -1465 га;

- луговых земель – 26761 га;

- лесных земель – 99807 га;

- земель под древесно-кустарниковой растительностью – 5260 га;

- земель под болотами – 5303 га;

- земель под водными объектами - 7484 га;

- земель под дорогами и иными транспортными коммуникациями – 4450 га;

- земель общего пользования – 1258 га;

- земель под застройкой – 4233га;

- нарушенных земель – 131 га;

- неиспользуемых земель – 5351 га;

- иных земель – 4559 га.

Почвы

В соответствии с почвенно-географическим районированием территория исследования относится к Новогрудско-Несвижскому-Слуцкому району дерново-подзолистых пылевато-суглинистых и супесчаных почв Западной округи Центральной (Белорусской) провинции [9].

В районе исследований преобладают дерново-палево-подзолистые суглинистые почвы на пылеватых (лессовидных) суглинках, подстилаемых: а) моренными суглинками с глубины 0,5–0,9 м, иногда с прослойкой песка на контакте; б) песками с глубины 0,5–0,9 м и моренными суглинками с глубины 1,2–1,3 м; в) песками разнозернистыми с глубины 0,5–0,7 м.

На склоновых участках почвы представлены дерново-палево-подзолистыми слабосмытыми суглинистыми почвами на пылеватых (лессовидных) легких суглинках, подстилаемых песками с глубины 0,5–0,7 м.

На участках непосредственно примыкающих к водохранилищу, главным образом на пониженных элементах рельефа, распространены дерново-глееватые и глеевые аллювиальные (пойменные) дерновые заболоченные почвы на связносупесчаном аллювии, сменяемом песчаным аллювием с глубины 0,4–0,5 м, а также иловато-торфяно-глеевые почвы на гипново-осоковых торфах, подстилаемых песками с глубины 0,3–0,5 м.

Восточная часть водосбора Солигорского водохранилища  представлена почвами более легкого механического состава. Лишь в северной части, в окрестностях д.д. Погост–1-й и Тесово преобладают дерново-подзолистые суглинистые почвы на пылеватых (лессовидных) легких суглинках, подстилаемых моренными суглинками или песками с глубины 0,5–0,9 м. В то же время значительная часть этой территории представлена супесчаными почвами, развивающимися на пылеватых связных супесях.

В юго-восточной части водосбора водохранилища, в окрестностях д.д. Зажевичи, Язовень преобладают почвы более легкого механического состава, преимущественно дерново-подзолистые супесчаные почвы, развивающиеся на водно-ледниковых пылеватых и песчанисто-пылеватых супесях, подстилаемых рыхлыми песками с глубины 0,2–0.5 м.

На наиболее пониженных участках распространены торфяно-болотные низинные почвы на древесно-осоково-тростниковых торфах, подстилаемых песками с глубины 0,5–1,0 м. На отдельных, относительно небольших по площади участках, встречаются торфяно-болотные верховые почвы на древесно-пушицо-сфагновых торфах, подстилаемых песками с глубины 0,2–0,3 м. Отдельные участки торфяно-болотных почв низинного типа мелиорированы. Почвенный покров здесь представлен торфянисто-песчано-глеевыми почвами на древесно-осоково-тростниковых торфах (с мощность торфа до 1 м), наиболее значительный по площади массив таких почв находится западнее д. Зажевичи.

Качественная характеристика почв

В рамках программы Национальной системы мониторинга окружающей среды (НСМОС) проводятся мониторинг химического загрязнения земель (включая почвы) как в населенных пунктах, так и на фоновых территориях.

В пробах почвы анализировалось содержание тяжелых металлов (общее содержание), pH, сульфатов, нитратов, нефтепродуктов, бензо(а)пирена, полихлорированных дифенилов (ПХД).

Для Минской области по данным наблюдений за 2019 год рассчитано фоновое содержание определяемых ингредиентов в почвах: сульфатов, нитратов, нефтепродуктов, бензо(а)пирена, кадмия, цинка, свинца, меди, никеля, хрома, хлоридов, мышьяка и ртути.  (таблица 3.2). Для сравнения приведены значения ПДК (ОДК).

Таблица 3.2 – Фоновое содержание определяемых ингредиентов в почве  по данным наблюдений за 2019 год, мг/кг [13]

На территории предприятия почвы практически полностью преобразованы. Они относятся к категории сильнодеформированных, почв с насыпным верхом, состоящим из смеси различных пород с большой долей техногенных примесей. Значительные площади почв перекрыты с поверхности асфальтобетонными покрытиями. В ранее выполненной работе [14] проводилась оценка содержания загрязняющих веществ в землях промплощадки 3РУ. Результаты приведены в таблице 3.3

Таблица 3.3 –  Содержание тяжелых металлов  и нефтепродуктов

| № пробной площадки | Глубина отбора, м | Содержание нефтепродуктов, мг/кг | Содержание тяжелых металлов, мг/кг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zn** | Pb | Cu** | Ni** | Mn |
| 1 | 0-0,2 | 50,16 | 19,76 | 17,14 | 5,87 | 7,34 | 507,0 |
| 2 | 0-0,2 | 95,63 | 79,93 | 15,10 | 6,83 | 6,6 | 271,83 |
| 3 | 0-0,2 | 6,03 | 18,78 | 13,67 | 5,48 | 7,23 | 571,52 |
| ПДК/ОДК |  | 500* | 55,0 | 32,0 | 33,0 | 20,0 | 1500 |

* Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 марта 2012  № 17/1

**- ОДК приняты для песчаных и супесчаных почв приложение ГН 2.1.7.12-1-2004

Анализ полученных результатов по содержанию тяжелых металлов, нефтепродуктов показал, что в землях территории исследований присутствуют тяжелые металлы в количествах, не превышающих установленных для почв ПДК/ОДК, за исключением содержания цинка (1,45 ПДК), повышенное содержание которого, обусловленное преимущественно транспортной составляющей.

В соответствии с ТКП 17.03-06-2019 «Охрана окружающей среды и природопользования. Земли. Порядок выполнения работ по дифференцированному нормированию содержания химических веществ в землях (включая почвы)» для цинка был рассчитано пороговое значение содержания химического вещества в землях. Для земель промышленности оно составило 323 мг/кг.

Таким образом, фактическое содержание цинка в почвах меньше порогового значения, что не требует в дальнейшем выполнения мероприятий по отношению данных почв.

Недра

Промплощадка 3РУ находится на территории Белорусского калиеносного бассейна. К Белорусскому калиеносному бассейну на территории Республики Беларусь относится площадь распространения пород калиеносной формации [15].

Участок работ находится в границах горного отвода ОАО «Беларуськалий» шахтного поля рудника 3РУ в границах промплощадки 3РУ, охраняемой предохранительным целиком.

3.7 Растительный и животный мир. Особо охраняемые природные территории

По геоботаническому районированию Беларуси исследуемая территория расположена в Центрально-Предполесском округе подзоны грабово-дубово-темнохвойных лесов. В подзоне произрастает около 1110 видов высших растений, из них более 40 встречается только в этой подзоне (лапчатка скальная, омежник дудчатый, болотноцветник щитолистный, прибрежник одноцветковый, колючник бесстебельный, горечавка весенняя, кокушник душистый и другие). Сосновые леса занимают 62,5% лесопокрытой площади подзоны, ельники – 8,6%, дубравы (с примесью широколиственных пород) – 3,2%. [9].

Строительство планируется осуществлять на территории промплощадки, растительность на которой в целом отсутствует, за исключением некоторых групп лиственных деревьев на участке около шламохранилищ.

Ближайший лесной массив на расстоянии около 7 км – д.Устронь (северо-западное направление) и д.Нежевка (северо-восточное направление).

Особо охраняемые природные территории

В Солигорском районе объявлены следующие заказники (рис. 3.2):

- биологические заказник «Ленинский»;

- биологические заказник «Краснослободский»;

- гидрологический заказник – «Красное озеро»,

- гидрологический заказник «Святое озеро»,

- гидрологический заказник «Гричино-Старобинский»,

- гидрологический заказник «Величковичи».

Памятники природы местного значения:

- парк «Листопадовичи»;

- парк «Погост»;

- клен остролистый в д. Завшицы;

- дуброва в Ясковическом лесничестве;

- естественный дубовый массив и лесонасаждения в Листопадовическом лесничестве;

- 2 участка с насаждениями дуба красного около г. Солигорска.

Рисунок 3.2 – Выкопировка из карты-схемы особо охраняемых природоохранных территорий Республики Беларусь (https://minpriroda.gov.by/uploads/images/maps/MAKET-Karta-OOPT-polednij1.jpg).

Как видно в непосредственной близости от территории 3РУ особо охраняемые природные территории отсутствуют, ближайшие из них находятся на расстоянии более 6 км.

4 Социально-экономические условия

Район образован в 1924 году под названием Старобинский. В 1962 году он был присоединён к Любанскому району, а в 1965 - восстановлен под названием Солигорский.

Районный центр – город Солигорск. Расположен в 132 км южнее Минска и является крупным центром горно-химической промышленности Республики Беларусь.

Солигорский район граничит со Слуцким, Любанским, Копыльским районами Минской области, Житковичским – Гомельской, Лунинецким и Ганцевичским – Брестской области. Его площадь составляет 2,5 тыс. кв. км.

Административно район разделён на 11 сельсоветов. Численность населения, проживающего в 170 населенных пунктах, более 134 тыс. человек  (из них 116 тыс. проживают в Солигорске).

Сегодня в районе работает 19 промышленных предприятий, где трудится 24,3 тыс. человек. В составе промышленного комплекса района функционируют предприятия химической промышленности, машиностроения и металлообработки. Развита легкая, пищевая, топливная промышленность и промышленность строительных материалов.

В  Солигорском районе насчитывается 14 сельскохозяйственных организаций,  которые специализируются на производстве растениеводческой и животноводческой отраслях. Крупнейшими производителями сельскохозяйственной продукции являются: ОАО «Большевик-Агро», ОАО «Краснодворцы», ОАО «Солигорский райагросервис», ООО «Беларускалий-Агро», ОАО «Солигорская птицефабрика».

Основными предприятиями, осуществляющими экспортные поставки товаров, являются ОАО «Беларуськалий ОАО «Белорусская калийная компания», предприятия холдинга «Нива-Холдинг», ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством», ОАО «Купалинка», ЗАО «Калинка», ОАО «Солигорская птицефабрика», ОАО «Старобинский торфобрикетный завод».

Предпринимательский сектор Солигорского района представлен 3421 субъектом малого и среднего предпринимательства, в том числе: 21 субъектом среднего предпринимательства и 3400 субъектами малого предпринимательства (из них 849 микро- и малые организации  и 2551 индивидуальный предприниматель).

Наибольшее количество организаций малого и среднего бизнеса сконцентрировано в сфере торговли и услуг (67 %). В сфере промышленности – 13,1 %, в сфере строительства занято 13 % субъектов хозяйствования, в сельском и лесном хозяйстве – 6,9 %.

В Солигорском районе розничную торговлю и общественное питание осуществляют 1356 субъектов хозяйствования, из них: 564 юридических лиц, 792 индивидуальных предпринимателей в 2217 торговых объектах (без объектов) оптовой, розничной торговли, общественного питания и в различных формах торговли [16].

За период с 2017 -2019 годы сохраняется тенденция к снижению рождаемости и увеличения смертности в районе. Естественная убыль на 2019 год составила -2,6 на 1000 человек населения. Среднеобластной показатель естественной убыли населения в 2019 году составил - 3,8 на 1 000 населения (-5 623 человек); в 2018 году – -3,3 на 1 000 населения [17].

5. Природоохранные и иные ограничения на участке реализации планируемой хозяйственной деятельности

Участок реализации планируемой деятельности не обременен природоохранными ограничениями – он находится вне водоохраной зоны Солигорского водохранилища, р.Случь и р. Сивельга и за пределами зон санитарной охраны водозабора «Белевичи», используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Солигорска (данные Геопартала ЗИС).

6 Оценка изменения состояния окружающей среды, социально-экономических и иных условий

6.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух

6.1.1 Существующее положение

На существующей промплощадке 3РУ  ОАО «Беларуськалий», согласно акту инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, валовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от стационарных источников, составляет 1529,312832 т/год. [2].

На 3 РУ ОАО «Беларуськалий» обследовано 284 источника выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух (без учёта выбросов вспомогательных подразделений), в том числе:

- неорганизованных  – 24;

- организованных     – 260;

- из них оснащенных ГОУ – 65.

6.1.2 После реализации проектных решений

Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух будет происходить на стадии строительства.

В процессе проведения строительных работ источниками воздействия на атмосферный воздух будут являться строительная техника, используемая при подготовке строительной площадки (при земляных работах), погрузочно-разгрузочных работ (доставка материалов, конструкций, оборудования и др.)

Воздействие от данных источников на атмосферный воздух носит временный характер и является незначительным.

Реализация проектных решений не изменит существующего воздействия на атмосферный воздух предприятия, новые источники выбросов не проектируются.

Реализация проектных решений не приведет к изменению границ существующей санитарно-защитной зоны.

6.2 Оценка воздействия на земельные ресурсы, почвы.

Изменение земельных ресурсов в результате осуществления планируемой деятельности не произойдет. Вид земель и категория землепользователе не изменяются.

Воздействие на земли, включая почвы, при строительстве, как правило, связано в первую очередь с механическим воздействием при снятии верхнего слоя, строительстве подземных частей наземных здании и сооружений.

На данном объекте почвенно-растительный слой отсутствует.

При земляных работах при выемке образуются излишки грунта в объеме 475,5 м3 (361,5 м3 вытесненный грунт при устройстве автодорожных покрытий, 82 м3 – устройство газона), который перевозится во временный отвал грунта на  специально отведенную площадку для складирования грунта на 3РУ.

Во время производства строительных работ вероятно незначительное воздействие, связанное с возможным загрязнением горюче-смазочными материалами при утечках от используемой автотехники

Тем не менее, реализация планируемой деятельности не окажет негативного  воздействия на земли, включая почвы.

6.3 Оценка воздействия на подземные воды и поверхностные воды

При реализации планируемой хозяйственной деятельности прямого воздействия на поверхностные водные объекты не прогнозируется ни в качественном, ни в количественном аспекте -  проектными решениями забор вод и сброса сточных вод не предусмотрен.

Опосредованное воздействие, связанное с возможными утечками хозяйственно-бытовых сточных вод из сетей канализации прогнозируется  на уровне, не превышающем существующего, и в некоторой мере ожидается снижение его за счет эксплуатации нового участка канализационного коллектора.

6.4 Воздействие на растительный и животный мир, природные территории, подлежащие специальной охране, особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Воздействие на растительный и животный мир планируемой хозяйственной деятельности не прогнозируется, т.к. осуществляется она в границах существующей производственной площадки 3 РУ ОАО «Беларуськалий», на участке с отсутствием объектов растительного мира.

Территория, на которой будет осуществлено строительство, не граничит с территориями ООПТ, природными территориями, подлежащими специальной охране. Учитывая, что зона возможного воздействия ограничивается территорией объекта, воздействие на такого рода территории не прогнозируется.

6.5 Обращение с отходами при строительстве и эксплуатации  объекта планируемой хозяйственной деятельности

На стадии строительных работ по объекту   источниками образования отходов являются следующие процессы: демонтаж существующих покрытий, КНС.

Отходы, образующиеся при демонтажных работах, приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Отходы, образующиеся при демонтаже

| Наименование строительных отходов | Класс опасности (токсичность) | Способ хранения | Мероприятия по обращению с отходами |
| --- | --- | --- | --- |
| Железный лом (код 3510900) | 4 | Временная площадка для накопления не более одной транс портной единицы с последующим вывозом | Сдается на переработку предприятиям ОАО «Белвторчермет» в соответствии с заключенными договорами. |
| Отходы кабелей (код 3531400) | 4 |  |  |
| Бой железобетонных изделий (код 3142708) | неопасные |  | Сдаются на переработку специализированным организациям согласно Реестру объектов по использованию отходов*, утвержденному Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. |
| Отходы бетона (код 3142701) | неопасные |  |  |
| Бой бетонных изделий (код 3142707) | неопасные |  |  |
| Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий (код 3141004) | неопасные |  |  |
| Отходы рубероида (код 1870500) | 4 |  |  |
| Древесные отходы строительства (код 1720200) | 4 |  |  |
| Бой кирпича силикатного (код 3144206) | неопасные |  |  |

После реализации проектных решений изменение качественного и количественного состава отходов на 3РУ не произойдет.

Большая часть отходов, образующихся при строительстве, подлежит переработке и обезвреживанию, что соответствует основным принципам в области обращения с отходами (Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами»):

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.

Организация хранения отходов на стройплощадке до момента их вывоза на использование и захоронение должна осуществляться в соответствии с требованиями статьи 22 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами».

Не допускается сжигание отходов и остатков строительных материалов.

При обращении с отходами в соответствии с законодательством негативного воздействия не прогнозируется.

6.6 Изменение социально-экономических условий

Положительными аспектами строительства КНС является сокращение возможных утечек сточных вод.

7 Оценка возможного трансграничного воздействия

Планируемая деятельность  не перечислена в Добавлении I к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (г.Экспо, 25.02.1991).

8 Прогноз и оценка возникновений вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций

Возможны аварийные ситуации связанные с пожарами.

Проектными решениями предусмотрены противопожарные и специальные мероприятия в соответствии с действующими нормативными документами.

Наружное пожаротушение площадки предусматривается из существующих пожарных гидрантов, расположенных на закольцованной водопроводной сети, имеющей неприкосновенный пожарный запас воды на весь период пожаротушения.

Для предотвращения аварийных ситуаций связанных с выходом из строя насосного оборудования КНС(К1) комплектуется  двумя (1 раб., 1 рез.) погружными насосными агрегатами.

Сигнал о работе насосов выводится на шкаф управления.

9 Оценка необходимости программы послепроектного анализа (локального мониторинга)

Предприятие ОАО «Беларуськалий» входит в перечень юридических лиц, осуществляющих проведение локального мониторинга окружающей среды в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками и подземных вод в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения [18].

Реализация проекта не приводит к появлению новых источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, источников загрязнения поверхностных и подземных вод, а так же почв.

Таким образом, дополнений в существующую организацию локального мониторинга не требуется.

10 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

Согласно ТКП 17.02-08-2012 проведена оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Перевод качественных и количественных характеристик намечаемой деятельности в баллы выполнено согласно таблицам Г.1-Г.3 Оценка значимости представлена в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Результаты оценки значимости воздействия от реализации планируемой деятельности на окружающую среду

| Показатель воздействия | Градация воздействия | Балл |
| --- | --- | --- |
| Пространственного масштаба | Локальное: воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности | 1 |
| Временного масштаба | Кратковременное: воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени до 3 месяцев. | 1 |
| Значимости изменений в окружающей среде | Незначительное: изменения в окружающей среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |
| Итого: |  | 111=1 |

Общая оценка значимости (без введения весовых коэффициентов) согласно ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» характеризует воздействие при реализации хозяйственной деятельности как воздействие низкой значимости.

11 Выбор приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности

На основании оценки состояния и прогноза изменения основных компонентов окружающей среды при реализации планируемой деятельности выполнен сравнительный анализ двух альтернативных вариантов: вариант I – строительство административного здания в соответствии с проектными  решениями; вариант II – отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности - «нулевая» альтернатива.

При реализации 1 варианта  предполагается незначительное  воздействие  на качество атмосферного воздуха во время производства строительных работ.

Таким образом, вариант 1 является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации негативное воздействие на основные компоненты окружающей среды отсутствует, а по производственно-экономическим параметрам обладает положительным эффектом.

12 Мероприятия по предотвращению и минимизации вредного воздействия

Для минимизации возможного негативного влияния на компоненты окружающей среды, вызванного осуществлением планируемой деятельности, рекомендованы следующие мероприятия.

Недра

Проектирование вести с учетом требований Инструкции о порядке проектирования и строительства объектов на территории Белорусского калиеносного бассейна, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь  от 21.04.2004 г. № 8/7/9.

Земли, включая почвы

В целях сохранения почв и минимизации негативного влияния при реализации планируемой деятельности при снятии почвы должны быть приняты следующие меры:

- исключить перемешивание с подстилающими породами, загрязнение нефтепродуктами, прочими загрязняющими веществами, отходами и т.п.;

- строительная техника не должна иметь протечек масла и топлива и должна быть снабжена комплектом абсорбента для устранения утечек масла;

- по окончанию строительства территорий стройплощадок необходимо благоустраивать.

Атмосферный воздух

- запретить работу вхолостую механизмов на строительных площадках;

- для уменьшения пыления при перевозке сыпучих стройматериалов обязательно накрытие кузова машины специальным тентом.

Поверхностные и подземные воды

Поддерживать водоотводящие коммуникации в исправном состоянии для предотвращения утечек хозяйственно-бытовых сточных вод.

Отходы

В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь в части обращения с отходами:

- проектом предусмотреть места временного хранения отходов на строительной площадке.

- обеспечивать сбор отходов и их разделение по видам;

- обеспечивать обезвреживание и (или) использование отходов либо их перевозку на объекты обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов, а также их хранение в санкционированных местах хранения отходов или захоронение в санкционированных местах захоронения отходов;

- вести учет отходов и проводить их инвентаризацию в порядке, установленном законодательством об обращении с отходами;

- разрабатывать и принимать меры по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов;

- не допускать сжигания образовавшихся отходов, в том числе при удалении деревьев.

Реализация планируемой деятельности при соблюдении вышеуказанных природоохранных мероприятий позволит минимизировать возможное негативное воздействие на основные компоненты окружающей среды.

13 Выводы по результатам проведенного ОВОС

Проектными решениями предусматривается демонтаж существующего здания КНС, существующих канализационных колодцев и сети напорной канализации; строительство комплектной КНС и перекладка участка сети канализационного коллектора.

По результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду можно отметить, что воздействие на основные компоненты окружающей среды незначительное либо отсутствует.

Во время производства работ прогнозируется  незначительное  воздействие на атмосферный воздух при проведении строительных работ. Проектными решениями новых источников выбросов не проектируется.

Реализация проектных решений не приведет к изменению границ существующей санитарно-защитной зоны.

Воздействие на растительный и животный мир не прогнозируется – строительство ведется на промплощадке 3РУ, на которой отсутствуют объекты растительного мира.

В результате реализации проектных решений так же не прогнозируется отрицательного воздействия на земли, включая почвы, недра.

Воздействие на поверхностные и подземные воды прогнозируется  на уровне, не превышающем существующего, и в некоторой мере ожидается снижение его за счет эксплуатации нового участка канализационного коллектора.

Реализация планируемой деятельности обладает положительным  экономическим эффектом, что в совокупности с незначительным воздействием на окружающую среду, позволяет принять ее к осуществлению.

Список использованных источников

- Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»» от 18 июля 2016 г. № 399-З (в редакции от 15 июля 2019 г. № 218-З)

- «Строительство канализационной насосной станции на земельном участке по адресу: Cолигорский район, возле д.Погост-2, участок №10, промплозадка 3РУ». Строительный проект. Охрана окружающей среды. Том 1,  УП «КАЛИЙПРОЕКТ», г.Солигорск, 2020

- Справочник по климату Беларуси / Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ / Под общ. ред. М.А. Гольберг. – Мн.: «Белниц Экология», 2003 – 124 с.

- https://pogoda.by/climat-directory/?page=546

- https://pogoda.by/climat-directory/?page=547

- https://rad.org.by/articles/vozduh/

- Природа Беларуси: энциклопедия. В 3 т. Т.2. Климат и вода / редкол.: Т.В.Белова [и др.]. – Минск: Беларус. Энцыкл. iмя П.Броукi.- 2009.- 464 с.: ил

- Широков В. М., Пидопличко В. А. Водохранилища Белоруссии. Справочник. – Мн.: БГУ, 1992. – 80 с.

- Природа Беларуси: энциклопедия. В 3 т. Т.1. Земля и недра / редкол.: Т.В.Белова [и др.]. – Минск: Беларус. Энцыкл. iмя П.Броукi.- 2009.- 464 с.: ил

- Геология СССР, Т. 3 Белорусская ССР, под ред. А.В.Сидоренко. М., Недра, 1971, с. 416.

- .Обзор подземных вод Минской области. Том II. Буровые на воду скважины. Книга 9. Смолевичский, Солигорский, Стародорожский районы. – М.: 1976.

- Реестр земельных ресурсов Республики Беларусь по состоянию на 1 января 2020 (http://gki.gov.by/ru/activity_branches-land-reestr/)

- http://www.nsmos.by/content/781.html

- Отчет «Оценка воздействия на окружающую среду объекта «ОАО Беларуськалий» 3РУ. Реконструкция здания грануляции №1 с установкой грануляционных установок с общей производительностью 200 т/час по грануляту», Институт природопользования НАН Беларуси, 2015 год

- Инструкция о порядке проектирования и строительства объектов на территории Белорусского калиеносного бассейна, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь  от 21.04.2004 г. № 8/7/9.

- https://www.soligorsk.by/ru

- Информационно-аналитический бюллетень «ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ: ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2019 ГОД».

- Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 11 января 2017 г. № 5 «Об определении количества и местонахождения пунктов наблюдений локального мониторинга окружающей среды, перечня параметров, периодичности наблюдений и перечня юридических лиц, осуществляющих проведение локального мониторинга окружающей среды» (в редакции постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 22.07.2020 № 15)

- План-график работ по проведению оценки воздействия

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 04.01.2021 по 06.01.2021 |
| --- | --- |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | с 06.01.2021 по 20.01.2021 |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний), в том числе на территории Республики Беларусь | 30 календарных дней |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям* | 10 дней |
| Информирование инициаторов проведения общественной экологической экспертизы о дате, времени и условиях передачи проектной документации для проведения общественной экологической экспертизы** | 5 рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений |
| Проведение общественной экологической экспертизы** | 30 календарных дней |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | 30 календарных дней |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | 10 дней |

* в случае необходимости доработки;
** в случае инициирования проведения

2. Сведения о планируемой деятельности

Проектируемый объект будет возводиться на территории 3-го рудоуправления  ОАО «Беларуськалий» в г. Солигорске Минской области.

Согласно заданию на проектирование проектом предусмотрено:

- демонтаж существующего здания КНС, существующих канализационных колодцев и сети напорной канализации;

- установка комплектной канализационной станции;

- разворотная площадка из асфальтобетонного покрытия размером 12х16м для обслуживания проектируемой КНС;

- проектирование участка самотечного канализационного коллектора;

- проектирование участка напорного канализационного коллектора;

-работы по электротехнической части объекта.

3. Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены следующие:

I вариант. Строительство КНС в соответствии с проектными  решениями на территории промплощадки 3 РУ.

II вариант -  отказ от реализации планируемых намерений.

В соответствии с пунктом 32.10 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47 в случае отсутствия альтернативных вариантов размещения объекта в качестве альтернативного варианта размещения объекта рассматривается отказ от реализации планируемых намерений

4. Сведения о предполагаемых методах прогнозирования и оценки

При проведении ОВОС планируется использование следующих методов и методик, утвержденных в установленном законодательством Республики Беларусь порядке, в т.ч.:

–	ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета»;

–	-ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности»

Для оценки воздействия на окружающую среду планируемой деятельности и разработки рекомендаций по предотвращению и минимизации последствий воздействия на окружающую среду будут использованы результаты Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь; социально-гигиенического мониторинга, проводимого органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор; данные Национального статистического комитета Республики Беларусь и др.

5. Существующее состояние окружающей среды, социально-экономические и иные условия

Климат территории исследований умеренно-континентальный, характеризуется четко выраженными сезонами - зимой и летом. Среднегодовая температура воздуха за многолетний период равна 6,00 С. В целом за год преобладают западные ветра, наименьшая повторяемость у ветров северной четверти горизонта. Средне годовая скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% равна 6 м/с. Годовая сумма осадков в среднем за многолетний период составляет 580 мм.

В геоморфологическом отношении район исследований находится в северной части Припятского Полесья. По характеру рельефа территория относится к переходной зоне от несколько возвышенного Слуцкого плато к плоской однообразной Полесской низменности.

Основным поверхностными водными объектами являются р.Случь, Сивельга.

Геолого-гидрологические условия территории строительства :

Современные техногенные отложения (thIV) представлены насыпными грунтами, состоящими из песков различной крупности с растительными остатками до 2%.

Моренные отложения сожского горизонта представлены супесями моренными твердой консистенции серого и бурого цвета с маломощными прослойками и линзами песка; песками средними и пылеватыми маловлажными желтого цвета.

Подземные воды не вскрыты до глубины 10,0м.

Участок работ находится в границах горного отвода ОАО «Беларуськалий» шахтного поля рудника 3РУ в границах промплощадки 3РУ, охраняемой предохранительным целиком.

Строительство планируется осуществлять на территории промплощадки, растительность на которой в целом отсутствует, за исключением некоторых групп лиственных деревьев на участке около шламохранилищ.

В непосредственной близости от территории 3РУ особо охраняемые природные территории отсутствуют, ближайшие из них находятся на расстоянии более 6 км.

6. Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности на компоненты окружающей среды

При реализации проектных решений по реализации планируемой хозяйственной деятельности основными видами возможного воздействия на окружающую среду могут являться:

- возможное загрязнение почв – загрязнение почв горюче-смазочными материалами при утечке из  автотехники во время проведения строительных работ;

- воздействие на  атмосферный воздух – проведение строительных работ.

- воздействие на остальные компоненты не прогнозируются.

Информация в полном объеме об оценке воздействия  на окружающую среду будет приведена в отчете об ОВОС.

ПРиложение Б

условия на проектирование

Цель разработки условий для проектирования объекта - обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями.

Общие вопросы

Получить соответствующие технические условия на проектирование объекта; архитектурно-планировочное задание.

Недра

Проектирование вести с учетом требований Инструкции о порядке проектирования и строительства объектов на территории Белорусского калиеносного бассейна, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь  от 21.04.2004 г. № 8/7/9.

Водоснабжение и водоотведение

Поддерживать водоотводящие коммуникации в исправном состоянии для предотвращения утечек хозяйственно-бытовых сточных вод.

Обращение с отходами

Обращение с отходами вести в соответствии с требованиями Республики Беларусь  «Об обращении с отходами», требованиями  ЭкоНиП 17.01.06-001-2017.

Проектом предусмотреть места временного хранения отходов на строительной площадке.

Приложение В

Приложение Г Резюме нетехнического характера

1 Сведения о заказчике, планируемой деятельности, объекте и территории исследований

1.1 Сведения о заказчике планируемой хозяйственной деятельности

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ОАО «Беларуськалий». Почтовый адрес: Республика Беларусь, 223710, г. Солигорск Минской области, ул. Коржа 5, тел.: +375 (174) 29 86 08, факс: +375 (174) 23 71 65, belaruskali.office@kali.by.

Проектная организация – УП «Калийпроект». Почтовый адрес: 223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Коржа, 5, каб. 413, тел/ф. 8(017) 4 23 77 03.

1.2 Общая характеристика территории возведения объекта

Проектируемый объект будет возводиться на территории 3-го рудоуправления  ОАО «Беларуськалий» в г. Солигорске Минской области.

Территория предприятия граничит со всех сторон с  сельхозугодьями. Жилая зона расположена:

- севера от предприятия на расстоянии 1200 м  -  д. Большое Быково;

- востока от предприятия на расстоянии 1100 м – д. Погост;

- северо-запада – от предприятия на расстоянии 2800м – д. Брянчицы.

Территория производства работ ограничена с севера – железнодорожными путями и складом крупнозернистого концентрата №4, с юга – цехом погрузки концентрата, с запада востока - проездами, железнодорожными путями и галереями

Промплощадка 3РУ застроена, насыщена инженерными сетями и коммуникациями. Строительство будет вестись в стесненных условиях.

Площадь участка в границе работ составляет 2926,74 м2, площадь застройки- 5,81 м2, площадь покрытий (асфальтобетон, цементобетон) – 988 м2, площадь озеленения (газон) с учетом откосов - 547 м2.

1.3 Краткая характеристика проектных  решений

Согласно заданию на проектирование проектом предусмотрено:

- демонтаж существующего здания КНС, существующих канализационных колодцев и сети напорной канализации;

- установка комплектной канализационной станции;

- разворотная площадка из асфальтобетонного покрытия размером 12х16м для обслуживания проектируемой КНС;

- проектирование участка самотечного канализационного коллектора;

- проектирование участка напорного канализационного коллектора;

-работы по электротехнической части объекта.

Демонтаж

Существующее здание КНС№2 представляет собой сооружение диаметром 5,7м, с высотой надземной части 3,15 м, глубиной подземной части 6м. Стены надземной части кирпичные толщиной 400мм, покрытие монолитное ж/б с кровлей из рулонных материалов. Стены подземной части выполнены из монолитного железобетона толщиной 200мм. Двери и оконные блоки - деревянные.

Проектом предусматривается демонтаж надземной части сооружения и внутренних конструкций подземной части.

В проекте предусмотрен демонтаж существующих канализационных колодцев и сети напорной канализации.

Работы по демонтажу электрооборудования и материалов, кабельных изделий в зданиях и сооружениях, подлежащих сносу, выполняются самостоятельно службами эксплуатации 3РУ ОАО «Беларуськалий».

Новое строительство

Новая КНС (К1) устанавливается для перекачки хозяйственно-бытовых стоков от отделения погрузки и цеха УЖДП взамен существующей КНС №2, а также подключение ее к существующим сетям хоз-бытовой канализации. По окончанию работ по монтажу новой КНС(К1) и пуска ее в работу будет выполнен демонтаж существующей КНС №2. Существующая канализационная сеть и КНС №2 являются действующими на весь период монтажа проектируемой КНС(К1).

Автоматическая КНС поставляется на объект комплектно и представляет собой 2 полимерные емкости заводской готовности подземного типа для перекачки хозяйственно-бытовых стоков, с размещением в ней двух (1 раб., 1 рез.) погружных насосных агрегатов производительностью Q=70 м3/ч, напором Н=25,0 м и мощностью N=13,5 кВт и камеры переключения Ø1,6х2,6Н, в которой установлена запорная арматура и приборы учета количества откачиваемых стоков.

Корпус КНС является абсолютно герметичным, тем самым исключает ненужную перекачку грунтовых и дождевых вод, увеличивает срок эксплуатации оборудования и экономит затраты на электроэнергию.

Для установки емкостей в грунте запроектированы ж/б монолитные плиты площадью S=6.7м2 и S=4.05м2, толщиной 500 мм, с глубиной заложения -7.2м и -3.2м от поверхности земли соответственно из бетона класса С25/30 W4 F100.  Фиксация корпуса емкости производится к ж/б плите химическими анкерами через отверстия фланца днища.

По периметру емкости предусмотрена бетонная отмостка из бетона класса С25/30 W4, F100 шириной 500мм толщиной 150мм с уклоном i=0,05.

Перед приемным резервуаром КНС(К1) устанавливается колодец с задвижкой с телескопическим удлинением штока, выведенного под крышку люка, для перекрывания стоков на случай замены или ремонта оборудования КНС. Перед сбросом в существующую сеть устанавливается камера гашения напора (КГН).

Камера гашения напора представляет собой ёмкость из сборных ж/б конструкций диаметром 1680 мм. Глубина заложения плиты -2,35 м. Предусмотрен люк плавающего типа.

Расход сточных вод, поступающих на КНС(К1), составляет:

- максимально-часовой 70,0 м³/час,  секундный 19,4 л/с.

Для учета сточных вод устанавливается счетчик жидкости и теплоты СВТУ 10М двухканальный в комплекте с вычислителем, расходомерным участком и ультразвуковыми датчиками расхода.

Хоз-бытовые стоки поступают в приемный резервуар КНС, где установлены два погружных измельчающих поплавковых насоса, которые подают стоки в камеру переключения. Из камеры переключения по двум напорным трубопроводам стоки поступают в проектируемую камеру гашения напора КГН и далее по самотечному коллектору в существующую сеть.

На боковой стене приемного резервуара закреплены датчики поплавкового типа, с помощью которых происходит автоматическое управление работой насосных агрегатов.

Во избежание попадания дождевого стока в камеру переключения и ее затопления уровень люка камеры переключения предусмотрен выше уровня земли на 0,25 м.

Категория обеспеченности работы насосов КНС(К1) и категория электроснабжения принята II-ой. Используемые в проекте насосы предназначены для перекачки бытовых вод температурой до 40 ºС.

Погружные насосы устанавливаются под заливом. Для насосов предусматривается автоматическая работа от уровней в приемном резервуаре. При достижении максимального уровня происходит включение насосов (-4,700 - включение 1 насоса; -4,600 - включение 2 насоса), при понижении уровня до минимального (-6,200) происходит отключение насосов, в случае достижения аварийного уровня (-4,480) насосы работают в аварийном режиме. Сигнал о работе насосов выводится на шкаф управления.

Работа насосной станции предусматривается без постоянного обслуживающего персонала.

Для возможности спуска в приемный резервуар, а также обслуживания арматуры предусмотрена технологическая площадка и лестница.

Для обслуживания насосной станции предусмотрено грузоподъемное устройство, выполненное в виде грузовой цепи.

Самотечный канализационный коллектор предусмотрен из труб НПВХ Ду200мм. На подводящем коллекторе перед КНС устанавливается отключающая арматура, управляемая с поверхности земли.

Напорный коллектор запроектирован в две параллельные линии из напорных ПЭ труб Ду100мм. Напорным коллектором стоки подаются в камеру гашения напора и затем сбрасываются в существующую  самотечную сеть хоз. -бытовой канализации промплощадки.

Благоустройство

Проектом предусмотрено:

- разворотная площадка из асфальтобетонного покрытия размером 12х16м для обслуживания проектируемой КНС, огражденная бортовым камнем БР 100.30.15 на высоту 0,15м;

- восстановление цементобетонного и асфальтобетонного покрытия после прокладки сетей хоз.-бытовой канализации;

- по территории (S=547 м²)  не занятой покрытиями предусмотрен посев трав по плодородному слою почвы.

На участках, где предусмотрен газон, укладывается плодородный слой мощностью 0,15 м. Ввиду отсутствия плодородного грунта на проектируемом участке будет осуществлена доставка  недостающего грунта в объеме 82м³.

2  Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены следующие:

I вариант. Строительство КНС  в соответствии с проектными  решениями

II вариант -  отказ от реализации планируемых намерений.

В соответствии с пунктом 32.10 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47 в случае отсутствия альтернативных вариантов размещения объекта в качестве альтернативного варианта размещения объекта рассматривается отказ от реализации планируемых намерений.

3 Характеристика природных условий

3.1 Климат и метеорологические условия

Территория реализации планируемой хозяйственной деятельности относится к зоне с умеренно-континентальным, неустойчиво влажным климатом. По данным наблюдений Слуцкой метеорологической станции средняя температура воздуха в январе составляет -4,50С, в июле – +18,30С, за год – +6,80С .

По количеству выпадающих осадков исследуемая территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма осадков в среднем за многолетний период составляет 609 мм. В годовом ходе минимальное количество осадков (31 мм) выпадает в феврале, максимальное (80 мм) – в июле.

Ветровой режим является важным фактором, влияющим на распространение примесей в атмосфере. В районе исследований в летнее время преобладают ветры западных и северо-западных направлений, в зимнее – западных, юго-западных и юго-восточных направлений. В целом за год преобладают западные ветра, наименьшая повторяемость у ветров северной четверти горизонта. Средне годовая скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% равна 6 м/с.

3.2 Атмосферный воздух

В г. Солигорске основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются ПО «Беларускалий» и автотранспорт. О состоянии атмосферного воздуха района планируемого хозяйственной деятельности можно судить по данным фоновых концентраций загрязняющих веществ (представлены ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды» , приведены в таблице:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | ПДК, мкг/м3 |  |  | Значения фоновых концентраций, мкг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимально-разовая | средне- суточная | средне-годовая |  |
| 2902 | Твердые частицы* | 300,0 | 150,0 | 100,0 | 56 |
| 0008 | ТЧ10** | 150,0 | 50,0 | 40,0 | 29 |
| 0337 | Углерода оксида | 5000,0 | 3000,0 | 500,0 | 570 |
| 0330 | Серы диоксид | 500,0 | 200,0 | 50,0 | 48 |
| 0301 | Азота диоксид | 250,0 | 100,0 | 40,0 | 32 |
| 0303 | Аммиак | 200,0 | - | - | 48 |
| 1325 | Формальдегид | 30,0 | 12,0 | 3,0 | 21 |
| 1071 | Фенол | 10,0 | 7,0 | 3,0 | 3,4 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | - | 5,0 нг/м3 | 1,0 нг/м3 | 0,5 нг/м3 |

* твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

** твердые частицы, фракции размером до 10 микрон

*** свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)

**** кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)

На существующей промплощадке 3РУ  ОАО «Беларуськалий», согласно акту инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, валовый выброс загрязняющих веществ,  выбрасываемых в атмосферный воздух от стационарных источников, составляет 1529,312832 т/год.

На 3 РУ ОАО «Беларуськалий» обследовано 284 источника выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух (без учёта выбросов вспомогательных подразделений), в том числе:

- неорганизованных  – 24;

- организованных     – 260;

- из них оснащенных ГОУ – 65.

3.3 Поверхностные воды

Гидрографическая сеть района исследований представлена р.Случь, ее притоком -  р.Сивельгой, ручьем, впадающим в Случь, Солигорским водохранилищем.

Площадка 3 РУ находится на правобережье р.Случь, расстояние  до которой около 1,5 км, с северо-востока от  площадки на расстоянии около 200 м протекает ручей, впадающий в р.Случь.

3.4 Гидролого-геоморфологические особенности

В геоморфологическом отношении район исследований находится в северной части Припятского Полесья [9]. По характеру рельефа территория относится к переходной зоне от несколько возвышенного Слуцкого плато к плоской однообразной Полесской низменности. Вся территория делится рекой Случь на две части.

В районе функционирования производственных площадок рудоуправлений ОАО «Беларуськалий», в том числе 3РУ формируется техногенный рельеф из солеотвалов, шламохранилищ. Горные выработки активизируют просадочные процессы на значительных площадях. В результате оседания земной поверхности происходит трансформация рельефа, которая проявляется в формировании трещин, эрозионно-провальных воронок различных конфигураций, заболачивании. В ряде случаев современные рельефообразующие процессы подчинены техногенным.

3.5 Геологическое строение и гидрогеологические условия района исследований

Геолого-гидрологические условия территории строительства

Современные техногенные отложения (thIV) представлены насыпными грунтами, состоящими из песков различной крупности с растительными остатками до 2%.

Моренные отложения сожского горизонта представлены супесями моренными твердой консистенции серого и бурого цвета с маломощными прослойками и линзами песка; песками средними и пылеватыми маловлажными желтого цвета.

Подземные воды не вскрыты до глубины 10,0м.

3.6 Земельные ресурсы. Почвы. Недра

Состояние  земельных ресурсов по Солигорскому району приведены по данным реестра земельных ресурсов Республики Беларусь (по состоянию на 1 января 2020 года).

Общая площадь земель – 249891 га, из них:

- сельскохозяйственных земель, всего –   115065 га, в том числе:

- пахотных- 86839 га;

- залежных земель –0 га;

- земель под постоянными культурами -1465 га;

- луговых земель – 26761 га;

- лесных земель – 99807 га;

- земель под древесно-кустарниковой растительностью – 5260 га;

- земель под болотами – 5303 га;

- земель под водными объектами - 7484 га;

- земель под дорогами и иными транспортными коммуникациями – 4450 га;

- земель общего пользования – 1258 га;

- земель под застройкой – 4233га;

- нарушенных земель – 131 га;

- неиспользуемых земель – 5351 га;

- иных земель – 4559 га.

Почвы

В соответствии с почвенно-географическим районированием территория исследования относится к Новогрудско-Несвижскому-Слуцкому району дерново-подзолистых пылевато-суглинистых и супесчаных почв Западной округи Центральной (Белорусской) провинции.

В районе исследований преобладают дерново-палево-подзолистые суглинистые почвы на пылеватых (лессовидных) суглинках, подстилаемых: а) моренными суглинками с глубины 0,5–0,9 м, иногда с прослойкой песка на контакте; б) песками с глубины 0,5–0,9 м и моренными суглинками с глубины 1,2–1,3 м; в) песками разнозернистыми с глубины 0,5–0,7 м.

Недра

Промплощадка 3РУ находится на территории Белорусского калиеносного бассейна. К Белорусскому калиеносному бассейну на территории Республики Беларусь относится площадь распространения пород калиеносной формации .

Участок работ находится в границах горного отвода ОАО «Беларуськалий» шахтного поля рудника 3РУ в границах промплощадки 3РУ, охраняемой предохранительным целиком.

3.7 Растительный и животный мир. Особо охраняемые природные территории

Строительство планируется осуществлять на территории промплощадки, растительность на которой в целом отсутствует, за исключением некоторых групп лиственных деревьев на участке около шламохранилищ.

Ближайший лесной массив на расстоянии около 7 км – д.Устронь (северо-западное направление) и д.Нежевка (северо-восточное направление).

Особо охраняемые природные территории

В Солигорском районе объявлены следующие заказники :

- биологические заказник «Ленинский»;

- биологические заказник «Краснослободский»;

- гидрологический заказник – «Красное озеро»,

- гидрологический заказник «Святое озеро»,

- гидрологический заказник «Гричино-Старобинский»,

- гидрологический заказник «Величковичи».

Памятники природы местного значения:

- парк «Листопадовичи»;

- парк «Погост»;

- клен остролистый в д. Завшицы;

- дуброва в Ясковическом лесничестве;

- естественный дубовый массив и лесонасаждения в Листопадовическом лесничестве;

- 2 участка с насаждениями дуба красного около г. Солигорска.

В непосредственной близости от территории 3РУ особо охраняемые природные территории отсутствуют, ближайшие из них находятся на расстоянии более 6 км.

4 Социально-экономические условия

Район образован в 1924 году под названием Старобинский. В 1962 году он был присоединён к Любанскому району, а в 1965 - восстановлен под названием Солигорский.

Районный центр – город Солигорск. Расположен в 132 км южнее Минска и является крупным центром горно-химической промышленности Республики Беларусь.

Административно район разделён на 11 сельсоветов. Численность населения, проживающего в 170 населенных пунктах, более 134 тыс. человек  (из них 116 тыс. проживают в Солигорске).

Сегодня в районе работает 19 промышленных предприятий. В составе промышленного комплекса района функционируют предприятия химической промышленности, машиностроения и металлообработки. Развита легкая, пищевая, топливная промышленность и промышленность строительных материалов.

В  Солигорском районе насчитывается 14 сельскохозяйственных организаций,  которые специализируются на производстве растениеводческой и животноводческой отраслях.

Предпринимательский сектор Солигорского района представлен 3421 субъектом малого и среднего предпринимательства.

В Солигорском районе розничную торговлю и общественное питание осуществляют 1356 субъектов хозяйствования.

За период с 2017 -2019 годы сохраняется тенденция к снижению рождаемости и увеличения смертности в районе. Естественная убыль на 2019 год составила -2,6 на 1000 человек населения. Среднеобластной показатель естественной убыли населения в 2019 году составил - 3,8 на 1 000 населения (-5 623 человек); в 2018 году – -3,3 на 1 000 населения.

5. Природоохранные и иные ограничения на участке реализации планируемой хозяйственной деятельности

Участок реализации планируемой деятельности не обременен природоохранными ограничениями – он находится вне водоохраной зоны Солигорского водохранилища, р.Случь и р. Сивельга и за пределами зон санитарной охраны водозабора «Белевичи», используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Солигорска (данные Геопартала ЗИС).

6 Оценка изменения состояния окружающей среды, социально-экономических и иных условий

6.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух

На существующей промплощадке 3РУ  ОАО «Беларуськалий», согласно акту инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, валовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от стационарных источников, составляет 1529,312832 т/год. [2].

На 3 РУ ОАО «Беларуськалий» обследовано 284 источника выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух (без учёта выбросов вспомогательных подразделений), в том числе:

- неорганизованных  – 24;

- организованных     – 260;

- из них оснащенных ГОУ – 65.

Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух будет происходить на стадии строительства.

В процессе проведения строительных работ источниками воздействия на атмосферный воздух будут являться строительная техника, используемая при подготовке строительной площадки (при земляных работах), погрузочно-разгрузочных работ (доставка материалов, конструкций, оборудования и др.)

Воздействие от данных источников на атмосферный воздух носит временный характер и является незначительным.

Реализация проектных решений не изменит существующего воздействия на атмосферный воздух предприятия, новые источники выбросов не проектируются.

Реализация проектных решений не приведет к изменению границ существующей санитарно-защитной зоны.

6.2 Оценка воздействия на земельные ресурсы, почвы.

Изменение земельных ресурсов в результате осуществления планируемой деятельности не произойдет. Вид земель и категория землепользователе не изменяются.

Воздействие на земли, включая почвы, при строительстве, как правило, связано в первую очередь с механическим воздействием при снятии верхнего слоя, строительстве подземных частей наземных здании и сооружений.

На данном объекте почвенно-растительный слой отсутствует.

При земляных работах при выемке образуются излишки грунта в объеме 475,5 м3 (361,5 м3 вытесненный грунт при устройстве автодорожных покрытий, 82 м3 – устройство газона), который перевозится во временный отвал грунта на  специально отведенную площадку для складирования грунта на 3РУ.

Во время производства строительных работ вероятно незначительное воздействие, связанное с возможным загрязнением горюче-смазочными материалами при утечках от используемой автотехники

Тем не менее, реализация планируемой деятельности не окажет негативного  воздействия на земли, включая почвы.

6.3 Оценка воздействия на подземные воды и поверхностные воды

При реализации планируемой хозяйственной деятельности прямого воздействия на поверхностные водные объекты не прогнозируется ни в качественном, ни в количественном аспекте -  проектными решениями забор вод и сброса сточных вод не предусмотрен.

Опосредованное воздействие, связанное с возможными утечками хозяйственно-бытовых сточных вод из сетей канализации прогнозируется  на уровне, не превышающем существующего, и в некоторой мере ожидается снижение его за счет эксплуатации нового участка канализационного коллектора.

6.4 Воздействие на растительный и животный мир, природные территории, подлежащие специальной охране, особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Воздействие на растительный и животный мир планируемой хозяйственной деятельности не прогнозируется, т.к. осуществляется она в границах существующей производственной площадки 3 РУ ОАО «Беларуськалий», на участке с отсутствием объектов растительного мира.

Территория, на которой будет осуществлено строительство, не граничит с территориями ООПТ, природными территориями, подлежащими специальной охране. Учитывая, что зона возможного воздействия ограничивается территорией объекта, воздействие на такого рода территории не прогнозируется.

6.5 Обращение с отходами при строительстве и эксплуатации  объекта планируемой хозяйственной деятельности

На стадии строительных работ по объекту   источниками образования отходов являются следующие процессы: демонтаж существующих покрытий, КНС.

Отходы, образующиеся при демонтажных работах, приведены в таблице:

| Наименование строительных отходов | Класс опасности (токсичность) | Способ хранения | Мероприятия по обращению с отходами |
| --- | --- | --- | --- |
| Железный лом (код 3510900) | 4 | Временная площадка для накопления не более одной транс портной единицы с последующим вывозом | Сдается на переработку предприятиям ОАО «Белвторчермет» в соответствии с заключенными договорами. |
| Отходы кабелей (код 3531400) | 4 |  |  |
| Бой железобетонных изделий (код 3142708) | неопасные |  | Сдаются на переработку специализированным организациям согласно Реестру объектов по использованию отходов*, утвержденному Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. |
| Отходы бетона (код 3142701) | неопасные |  |  |
| Бой бетонных изделий (код 3142707) | неопасные |  |  |
| Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий (код 3141004) | неопасные |  |  |
| Отходы рубероида (код 1870500) | 4 |  |  |
| Древесные отходы строительства (код 1720200) | 4 |  |  |
| Бой кирпича силикатного (код 3144206) | неопасные |  |  |

После реализации проектных решений изменение качественного и количественного состава отходов на 3РУ не произойдет.

Большая часть отходов, образующихся при строительстве, подлежит переработке и обезвреживанию, что соответствует основным принципам в области обращения с отходами (Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами»):

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.

Не допускается сжигание отходов и остатков строительных материалов.

При обращении с отходами в соответствии с законодательством негативного воздействия не прогнозируется.

6.6 Изменение социально-экономических условий

Положительными аспектами строительства КНС является сокращение возможных утечек сточных вод.

7 Оценка возможного трансграничного воздействия

Планируемая деятельность  не перечислена в Добавлении I к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (г.Экспо, 25.02.1991).

8 Прогноз и оценка возникновений вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций

Возможны аварийные ситуации связанные с пожарами.

Проектными решениями предусмотрены противопожарные и специальные мероприятия в соответствии с действующими нормативными документами.

Наружное пожаротушение площадки предусматривается из существующих пожарных гидрантов, расположенных на закольцованной водопроводной сети, имеющей неприкосновенный пожарный запас воды на весь период пожаротушения.

Для предотвращения аварийных ситуаций связанных с выходом из строя насосного оборудования КНС(К1) комплектуется  двумя (1 раб., 1 рез.) погружными насосными агрегатами.

Сигнал о работе насосов выводится на шкаф управления.

9 Оценка необходимости программы послепроектного анализа (локального мониторинга)

Предприятие ОАО «Беларуськалий» входит в перечень юридических лиц, осуществляющих проведение локального мониторинга окружающей среды в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками и подземных вод в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения.

Реализация проекта не приводит к появлению новых источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, источников загрязнения поверхностных и подземных вод, а так же почв.

Таким образом, дополнений в существующую организацию локального мониторинга не требуется.

10 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

Согласно ТКП 17.02-08-2012 проведена оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Перевод качественных и количественных характеристик намечаемой деятельности в баллы выполнено согласно таблицам Г.1-Г.3

Общая оценка значимости (без введения весовых коэффициентов) характеризует воздействие при реализации хозяйственной деятельности как воздействие низкой значимости.

11 Выбор приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности

На основании оценки состояния и прогноза изменения основных компонентов окружающей среды при реализации планируемой деятельности выполнен сравнительный анализ двух альтернативных вариантов: вариант I – строительство административного здания в соответствии с проектными  решениями; вариант II – отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности - «нулевая» альтернатива.

При реализации 1 варианта  предполагается незначительное  воздействие  на качество атмосферного воздуха во время производства строительных работ.

Таким образом, вариант 1 является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации негативное воздействие на основные компоненты окружающей среды отсутствует, а по производственно-экономическим параметрам обладает положительным эффектом.

12 Мероприятия по предотвращению и минимизации вредного воздействия

Для минимизации возможного негативного влияния на компоненты окружающей среды, вызванного осуществлением планируемой деятельности, рекомендованы следующие мероприятия.

Недра

Проектирование вести с учетом требований Инструкции о порядке проектирования и строительства объектов на территории Белорусского калиеносного бассейна, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь  от 21.04.2004 г. № 8/7/9.

Земли, включая почвы

В целях сохранения почв и минимизации негативного влияния при реализации планируемой деятельности при снятии почвы должны быть приняты следующие меры:

- исключить перемешивание с подстилающими породами, загрязнение нефтепродуктами, прочими загрязняющими веществами, отходами и т.п.;

- строительная техника не должна иметь протечек масла и топлива и должна быть снабжена комплектом абсорбента для устранения утечек масла;

- по окончанию строительства  территорий стройплощадок необходимо благоустраивать.

Атмосферный воздух

- запретить работу вхолостую механизмов на строительных площадках;

- для уменьшения пыления при перевозке сыпучих стройматериалов обязательно накрытие кузова машины специальным тентом.

Поверхностные и подземные воды

Поддерживать водоотводящие коммуникации в исправном состоянии для предотвращения утечек хозяйственно-бытовых сточных вод.

Отходы

В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь в части обращения с отходами:

- проектом предусмотреть места временного хранения отходов на строительной площадке.

- обеспечивать сбор отходов и их разделение по видам;

- обеспечивать обезвреживание и (или) использование отходов либо их перевозку на объекты обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов, а также их хранение в санкционированных местах хранения отходов или захоронение в санкционированных местах захоронения отходов;

- вести учет отходов и проводить их инвентаризацию в порядке, установленном законодательством об обращении с отходами;

- разрабатывать и принимать меры по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов;

- не допускать сжигания образовавшихся отходов, в том числе при удалении деревьев.

Реализация планируемой деятельности при соблюдении вышеуказанных природоохранных мероприятий позволит минимизировать возможное негативное воздействие на основные компоненты окружающей среды.

13 Выводы по результатам проведенного ОВОС

Проектными решениями предусматривается демонтаж существующего здания КНС, существующих канализационных колодцев и сети напорной канализации; строительство комплектной КНС и перекладка участка сети канализационного коллектора.

По результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду можно отметить, что воздействие на основные компоненты окружающей среды незначительное либо отсутствует.

Во время производства работ прогнозируется  незначительное  воздействие на атмосферный воздух при проведении строительных работ. Проектными решениями новых источников выбросов не проектируется.

Реализация проектных решений не приведет к изменению границ существующей санитарно-защитной зоны.

Воздействие на растительный и животный мир не прогнозируется – строительство ведется на промплощадке 3РУ, на которой отсутствуют объекты растительного мира.

В результате реализации проектных решений так же не прогнозируется отрицательного воздействия на земли, включая почвы, недра.

Воздействие на поверхностные и подземные воды прогнозируется  на уровне, не превышающем существующего, и в некоторой мере ожидается снижение его за счет эксплуатации нового участка канализационного коллектора.

Реализация планируемой деятельности обладает положительным  экономическим эффектом, что в совокупности с незначительным воздействием на окружающую среду, позволяет принять ее к осуществлению.