Национальная академия наук Беларуси

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ИНСТИТУТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ

АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

(Институт природопользования НАН Беларуси)

| УТВЕРЖДАЮ _____________ 2021 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор Института природопользования НАН Беларуси, доктор физ.-мат. наук _____________С. А. Лысенко 2021 г. |
| --- | --- |

Отчет

о научно-исследовательской работе

Проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «2РУ. УЖДП. Навес для ремонта железнодорожных вагонов»

по договору № 18-2021/С – 37П-2021

| Руководитель темы | _________________ 2021 г. | Н. М. Томина |
| --- | --- | --- |

Минск 2021

Список исполнителей

| Руководитель темы, науч. сотр. | ______________ 2021 г. | Н. М. Томина |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, мл. науч. сотр. | ______________ 2021 г. | Е. В. Романова |
| Исполнители темы: |  |  |
| Вед. науч. сотр., канд. техн. наук | ______________ 2021 г. | Е. В. Гапанович |
| Науч. сотр. | ______________ 2021 г. | Н. В. Попкова |
| Науч. сотр. | ______________ 2021 г. | Ю. П. Анцух |
| Мл. науч. сотр. | ______________ 2021 г. | А. А. Захаров |
| Мл. науч. сотр. | ______________ 2021 г. | И. И. Гавриленко |
| Мл. науч. сотр. | _____________ 2021 г. | Е. В. Лаптик |

Содержание

Определения	6

Введение	7

Резюме нетехнического характера	9

4.3 Оценка воздействия на подземные воды	14

6 Выбор приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности	17

1 Сведения о заказчике, планируемой деятельности, объекте и территории исследований	20

1.1 Сведения о заказчике планируемой хозяйственной деятельности	20

1.2 Общая характеристика территории возведения объекта	20

1.3 Краткая характеристика проектных технологических решений	21

1.3.1 Существующее производство	21

1.3.2 Проектные решения	21

2 Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности	28

3 Оценка существующего состояния окружающей среды	29

3.1 Природные компоненты и объекты	29

3.1.1 Климат	29

3.1.2 Атмосферный воздух	31

3.1.3 Геоморфологическая характеристика	32

3.1.4 Геологическое строение и гидрогеологические условия района исследований	33

3.1.5 Поверхностные воды	40

3.1.6  Земельные ресурсы и почвенный покров	40

3.1.7 Растительный и животный мир	42

3.1.8 Природные комплексы и природные объекты	43

3.2 Природоохранные и иные ограничения	43

3.3 Социально-экономические условия	44

4 Оценка изменения состояния окружающей среды, социально-экономических и иных условий	48

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух	48

4.1.1 Существующее положение	48

4.1.2 Характеристика загрязняющих веществ от проектируемого производства	49

4.1.3 Анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ	50

4.2 Оценка воздействия на земли (включая почвы). Недра	52

4.3 Оценка воздействия на подземные воды	53

4.3.1 Естественная защищенность грунтовых вод	55

4.3.2 Защищенность напорных водоносных горизонтов	57

4.4 Оценка воздействия на поверхностные воды	58

4.5 Оценка воздействия на растительный и животный мир	59

4.6 Оценка воздействия на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране	59

4.7 Обращение с отходами при строительстве и эксплуатации  объектов планируемой хозяйственной деятельности	59

4.8 Оценка изменения социально-экономических условий в результате реализации хозяйственной деятельности	61

4.9 Трансграничное воздействие	62

4.10 Прогноз и оценка возникновений вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций	62

5 Предложения по программе локального мониторинга окружающей среды и необходимости проведения послепроектного анализа	64

6 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду	65

7 Выбор приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности	66

8 Мероприятия по предотвращению и минимизации вредного воздействия	67

9 Выводы по результатам оценки воздействия	69

Список использованных источников	70

ПРИЛОЖЕНИЕ А	71

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	75

ПРИЛОЖЕНИЕ В	76

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	78

ПРИЛОЖЕНИЕ Д	79

ПРИЛОЖЕНИЕ Е	80

Нормативные ссылки

В настоящем отчете о НИР использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ

Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-З

Кодекс Республики Беларусь «О земле» 23 июля 2008 № 425-З

Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»  от 8 июля 2016 г. № 399-З

Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г. № 271-З

Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14 июня 2003 г. № 205-З

ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности»

ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета

Инструкция о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздействия на окружающую среду, утверждена Постановлением Министерства природных  ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 г. №113 «Об утверждении и введении в действие нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения»

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019  № 847 «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований»

Определения

В настоящем отчете об ОВОС применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное воздействие на окружающую среду хозяйственной или иной деятельности, последствиями которой являются изменения окружающей среды.

Загрязняющие вещества – химические вещества или их смесь, которые в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду.

Запроектная авария – авария, вызванная не учитываемыми для проектных аварий исходными событиями или сопровождающиеся дополнительными по сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности сверх единичного отказа, реализацией ошибочных решений работников (персонала).

Обращение с отходами – деятельность, связанная с образованием отходов, их сбором, разделением по видам отходов, удалением, хранением, захоронением, перевозкой, обезвреживанием и (или) использованием отходов.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – определение при разработке проектной документации возможного воздействия на окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о возможности или невозможности реализации проектных решений.

Планируемая хозяйственная и иная деятельность – деятельность по строительству, реконструкции объектов, их эксплуатации, другая деятельность, которая связана с использованием природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на окружающую среду.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней.

Требования в области охраны окружающей среды – предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, нормативами в области охраны окружающей среды, государственными стандартами и иными техническими нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды.

Введение

Основанием для выполнения работ являлся договор № 18-2021/С – 37П-2021 от 24.03.2021  по теме «Проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «2РУ. УЖДП. Навес для ремонта железнодорожных вагонов», заключенный между унитарным предприятием «Калийпроект» (УП «Калийпроект») (Заказчик) и Институтом природопользования Национальной академии наук Беларуси (Институт природопользования НАН Беларуси) (Исполнитель) и техническое задание к нему.

Планируемая хозяйственная деятельность представляет собой:

- строительство навеса для ремонта железнодорожных вагонов со смотровой ямой на 3 вагона с бетонной площадкой;

- строительство железнодорожного пути №23;

- строительство железнодорожного пути №24;

- строительство пункта обогрева с помещениями для установки компрессора, сварочного выпрямителя и хранения инструмента;

- строительство сооружений для хранения кислорода и пропана;

- прокладку инженерных коммуникаций.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «О критериях отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности» от 24 июня 2008 № 349, планируемая хозяйственная деятельность входит в перечень экологически опасных видов хозяйственной деятельности.

Согласно Закону Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» для объектов, базовый размер санитарно-защитной зоны которых составляет 300 метров и более, проводится оценка воздействия на окружающую среду. В связи  с этим, для объекта планируемой хозяйственной деятельности, функционирующего в составе комплекса  производственных объектов на промплощадке 2 РУ, базовый размер санитарно-защитной зоны которой составляет 1000 метров, проводится оценка воздействия на окружающую среду.

Основной целью проведения оценки воздействия является поиск оптимальных предпроектных и проектных решений, способствующих предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду при реализации планируемой хозяйственной деятельности, а также выработка эффективных мер по снижению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду до незначительного или приемлемого уровня.

Согласно Закону отчет об оценке воздействия на окружающую среду является частью проектной документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу.

Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду, в том числе с учетом возможного трансграничного воздействия, планируемой хозяйственной и иной деятельности и подготовки отчета об ОВОС регламентируется Положением о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду и ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета.

В соответствии с разработанной Программой проведения ОВОС (Приложение А) решены следующие задачи:

- выполнен анализ планируемой хозяйственной деятельности с позиции наличия источников негативного воздействия на состояние природной среды;

- охарактеризовано состояние основных компонентов окружающей среды территории реализации планируемой хозяйственной деятельности;

- дана характеристика режима использования рассматриваемой территории и экологических ограничений на реализацию планируемой хозяйственной деятельности;

- оценено возможное воздействие реализации планируемой хозяйственной деятельности на состояние основных компонентов окружающей среды (атмосферный воздух, почвы, поверхностные и подземные воды);

- выполнена сравнительная оценка альтернативных вариантов реализации планируемой хозяйственной деятельности с выбором приоритетного варианта, с учетом экологических и связанных с ними социально-экономических последствий;

- разработан состав мероприятий по предотвращению или снижению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду;

- разработано резюме нетехнического характера по результатам ОВОС.

Исходными данными для выполнения работ  являются: проектные материалы по объекту «2РУ. УЖДП. Навес для ремонта железнодорожных вагонов», технологические решения по проектируемому производству; материалы ГП «Госгеолфонда»; научные разработки Института природопользования НАН Беларуси; законодательно-нормативная документация; картографический материал, в том числе предоставляемый источниками сети Интернет (ресурсы google.maps.com); опубликованная литература по вопросу исследований.

Институт природопользования НАН Беларуси имеет в своем составе специалистов, прошедших подготовку на курсах повышения квалификации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, и разрешение на разработку ОВОС (Приложение Б).

Резюме нетехнического характера

1 Сведения о заказчике, планируемой деятельности, объекте и территории исследований

1.1 Сведения о заказчике планируемой хозяйственной деятельности

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ОАО «Беларуськалий». Почтовый адрес: Республика Беларусь, 223710, Минская область,  г. Солигорск, ул. Коржа 5, тел.: +375 (174) 29 86 08, факс: +375 (174) 23 71 65, belaruskali.office@kali.by.

Проектная организация – УП «Калийпроект». Почтовый адрес: 223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Коржа, 5, каб. 413, тел/ф. 8(017)4237703.

1.2 Краткая характеристика проектных технологических решений

Объект планируемой хозяйственной деятельности площадью 1,26 га находится на территории промплощадки 2РУ ОАО «Беларуськалий» в северо-восточной части. Промышленная площадка второго рудоуправления (РУ) расположена в промзоне в северном направлении от г. Солигорск Минской области на подрабатываемой территории

Проектом предусмотрено:

-	строительство навеса для ремонта железнодорожных вагонов со смотровой ямой на 3 вагона из монолитного железобетона;

-	строительство железнодорожного пути №23;

-	строительство железнодорожного пути №24;

-	строительство пункта обогрева с помещениями для установки компрессора, сварочного выпрямителя и хранения инструмента;

-	строительство сооружений для хранения кислорода и пропана;

-	прокладка инженерных коммуникаций.

Для отвода дождевых стоков с застраиваемой территории предусмотрена система дождевой канализации. Сброс выполняется в существующую сеть К2. Точка подключения с устройством колодца определяется проектом. Прокладка ведется из гофрированных двухслойных ПЭ труб КОРСИС.

В проекте предусмотрено максимальное озеленение территории благоустройства. Озеленение производится на всей территории в границах работ, не занятой под площадь навеса, вспомогательных сооружений, покрытия проезда и площадок.

2 Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены следующие:

I  вариант. Строительство объекта согласно проектным решениям на площадях вспомогательного производства .

Реализация планируемой хозяйственной деятельности на территории промплощадки 2 РУ ОАО «Беларуськалий», включающей строительство навеса для ремонта железнодорожных вагонов, сооружение для хранения кислорода, сооружение для хранения пропана, пункт обогрева с помещениями для установки компрессора, хранения сварочного выпрямителя и компрессоров.

II вариант.

Альтернативные варианты размещения объекта не рассматривались, связи с тем, что расположение проектируемых навесов увязано с существующими железнодорожным путем на территории промплощадки 2РУ.

В соответствии с пунктом 32.10 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47 в случае отсутствия альтернативных вариантов размещения объекта в качестве альтернативного варианта размещения объекта рассматривается отказ от реализации планируемых намерений.

3 Оценка существующего состояния окружающей среды

3.1 Климат и метеорологические условия

Территория реализации планируемой хозяйственной деятельности относится к зоне с умеренно-континентальным, неустойчиво влажным климатом. По данным наблюдений Слуцкой метеорологической станции средняя температура воздуха в январе составляет -4,50С, в июле – +18,30С, за год – +6,80С .

По количеству выпадающих осадков исследуемая территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма осадков в среднем за многолетний период составляет 609 мм. В годовом ходе минимальное количество осадков (31 мм) выпадает в феврале, максимальное (80 мм) – в июле.

Ветровой режим является важным фактором, влияющим на распространение примесей в атмосфере. В районе исследований в летнее время преобладают ветры западных и северо-западных направлений, в зимнее – западных, юго-западных и юго-восточных направлений. В целом за год преобладают западные ветра, наименьшая повторяемость у ветров северной четверти горизонта. Средне годовая скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% равна 6 м/с.

3.2 Атмосферный воздух

В г. Солигорске основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются ПО «Беларускалий» и автотранспорт. О состоянии атмосферного воздуха района планируемого хозяйственной деятельности можно судить по данным фоновых концентраций загрязняющих веществ (представлены ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды» , приведены в таблице:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | ПДК, мкг/м3 |  |  | Значения фоновых концентраций, мкг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимально-разовая | средне- суточная | средне-годовая |  |
| 2902 | Твердые частицы* | 300,0 | 150,0 | 100,0 | 56 |
| 0008 | ТЧ10** | 150,0 | 50,0 | 40,0 | 29 |
| 0337 | Углерода оксида | 5000,0 | 3000,0 | 500,0 | 570 |
| 0330 | Серы диоксид | 500,0 | 200,0 | 50,0 | 48 |
| 0301 | Азота диоксид | 250,0 | 100,0 | 40,0 | 32 |
| 0303 | Аммиак | 200,0 | - | - | 48 |
| 1325 | Формальдегид | 30,0 | 12,0 | 3,0 | 21 |
| 1071 | Фенол | 10,0 | 7,0 | 3,0 | 3,4 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | - | 5,0 нг/м3 | 1,0 нг/м3 | 0,5 нг/м3 |

* твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

** твердые частицы, фракции размером до 10 микрон

*** свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)

**** кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)

3.3 Поверхностные воды

Гидрографическая сеть района исследований представлена р.Рутка, р.Сивельгой. площадка находится вне водоохранных зон.

3.4 Гидролого-геоморфологические особенности

В геоморфологическом отношении район исследований находится в северной части Припятского Полесья [9]. По характеру рельефа территория относится к переходной зоне от несколько возвышенного Слуцкого плато к плоской однообразной Полесской низменности. Вся территория делится рекой Случь на две части.

В районе функционирования производственных площадок рудоуправлений ОАО «Беларуськалий», в том числе 2 РУ формируется техногенный рельеф из солеотвалов, шламохранилищ. Горные выработки активизируют просадочные процессы на значительных площадях. В результате оседания земной поверхности происходит трансформация рельефа, которая проявляется в формировании трещин, эрозионно-провальных воронок различных конфигураций, заболачивании. В ряде случаев современные рельефообразующие процессы подчинены техногенным.

3.5 Земельные ресурсы. Почвы. Недра

Состояние  земельных ресурсов по Солигорскому району приведены по данным реестра земельных ресурсов Республики Беларусь (по состоянию на 1 января 2020 года).

Общая площадь земель – 249891 га, из них:

- сельскохозяйственных земель, всего –   115065 га, в том числе:

- пахотных- 86839 га;

- залежных земель –0 га;

- земель под постоянными культурами -1465 га;

- луговых земель – 26761 га;

- лесных земель – 99807 га;

- земель под древесно-кустарниковой растительностью – 5260 га;

- земель под болотами – 5303 га;

- земель под водными объектами - 7484 га;

- земель под дорогами и иными транспортными коммуникациями – 4450 га;

- земель общего пользования – 1258 га;

- земель под застройкой – 4233га;

- нарушенных земель – 131 га;

- неиспользуемых земель – 5351 га;

- иных земель – 4559 га.

Почвы

В соответствии с почвенно-географическим районированием территория исследования относится к Новогрудско-Несвижскому-Слуцкому району дерново-подзолистых пылевато-суглинистых и супесчаных почв Западной округи Центральной (Белорусской) провинции.

В районе исследований преобладают дерново-палево-подзолистые суглинистые почвы на пылеватых (лессовидных) суглинках, подстилаемых: а) моренными суглинками с глубины 0,5–0,9 м, иногда с прослойкой песка на контакте; б) песками с глубины 0,5–0,9 м и моренными суглинками с глубины 1,2–1,3 м; в) песками разнозернистыми с глубины 0,5–0,7 м.

Недра

Промплощадка 2РУ находится на территории Белорусского калиеносного бассейна. К Белорусскому калиеносному бассейну на территории Республики Беларусь относится площадь распространения пород калиеносной формации .

3.6 Растительный и животный мир. Особо охраняемые природные территории

Работы будут вестись на территории существующей промплощадке, что изначально обуславливает крайнюю бедность, как флористического состава, так и фаунистического.

Древесные насаждения присутствуют вдоль западной границы промплощадки. На участке работ произрастает 2 лиственно-декоративных дерева: каштан конский и  береза повислая, находящихся в удовлетворительном состоянии.

На территории, прилегающей к промплощадке 2РУ, растительные сообщества представлены агроценозами, по обочинам дорог, на границах с участками частной застройки  формируются синантропные рудеральные сообщества.

Особо охраняемые природные территории

В Солигорском районе расположены биологические заказники «Ленинский» и «Краснослободский», гидрологические заказники – «Красное озеро», «Святое озеро», «Гричино-Старобинский», «Величковичи». Имеются памятники природы местного значения: парки «Листопадовичи» и «Погост», клен остролистый в д. Завшицы, дуброва в Ясковическом, естественный дубовый массив и лесонасаждения в Листопадовическом лесничествах, 2 участка с насаждениями дуба красного около г. Солигорска. Данные природоохранные комплексы и объекты расположены на значительном удалении от промплощадки 2РУ ОАО «Беларуськалий»

В непосредственной близости от территории 3РУ особо охраняемые природные территории отсутствуют.

4 Социально-экономические условия

Район образован в 1924 году под названием Старобинский. В 1962 году он был присоединён к Любанскому району, а в 1965 - восстановлен под названием Солигорский.

Районный центр – город Солигорск. Расположен в 132 км южнее Минска и является крупным центром горно-химической промышленности Республики Беларусь.

Административно район разделён на 11 сельсоветов. Численность населения, проживающего в 170 населенных пунктах, более 134 тыс. человек  (из них 116 тыс. проживают в Солигорске).

Сегодня в районе работает 19 промышленных предприятий. В составе промышленного комплекса района функционируют предприятия химической промышленности, машиностроения и металлообработки. Развита легкая, пищевая, топливная промышленность и промышленность строительных материалов.

В  Солигорском районе насчитывается 14 сельскохозяйственных организаций,  которые специализируются на производстве растениеводческой и животноводческой отраслях.

Предпринимательский сектор Солигорского района представлен 3421 субъектом малого и среднего предпринимательства.

В Солигорском районе розничную торговлю и общественное питание осуществляют 1356 субъектов хозяйствования.

За период с 2017 -2019 годы сохраняется тенденция к снижению рождаемости и увеличения смертности в районе. Естественная убыль на 2019 год составила -2,6 на 1000 человек населения. Среднеобластной показатель естественной убыли населения в 2019 году составил - 3,8 на 1 000 населения (-5 623 человек); в 2018 году – -3,3 на 1 000 населения.

5 Оценка изменения состояния окружающей среды, социально-экономических и иных условий

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух

При реализации планируемой хозяйственной деятельности на этапе строительства и эксплуатации будет происходить непосредственное влияние на атмосферный воздух.

На территории рудоуправлений расположены подразделения, вспомогательного производства, обеспечивающие бесперебойную работу всех рудоуправлений ОАО «Беларуськалий»

В цехах Управления железнодорожных перевозок выполняются работы по ремонту тепловозов, при этом используется ручная электродуговой сварки, пайки  и газовая резки металла. Для заточки инструмента установлены заточные станки. Также в цехах выполняются работы по ремонту и зарядке аккумуляторов. Работающие двигатели внутреннего сгорания тепловоза выбрасывают в атмосферный воздух продукты сгорания дизельного топлива. На складе нефтепродуктов в закрытых емкостях хранится масло.

На предприятии учтено 29 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе:

- организованных – 27,

из них оснащенных ГОУ – 1;

- неорганизованных – 2.

Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ для вспомогательного производства Управления железнодорожных перевозок (УЖДП) составляет В = 0,470091т/год.

Для повышения качества ремонтных работ железнодорожного состава, проектом предусмотрено строительство навесов над железнодорожными путями и установка трех постов сварки-резки. Устанавливаемое оборудование является источником выделения загрязняющих веществ.

После реализации проектных решений валовый выброс загрязняющих веществ  по вспомогательному производству Управления железнодорожных перевозок (УЖДП)  увеличится на 0,0312 т/год и составит 0,501291 т/год.

Для оценки вклада источников выбросов загрязняющих веществ проектируемого объекта в загрязнение атмосферного воздуха произведен расчет рассеивания всех проектируемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом существующих источников ОАО «Беларуськалий».

Анализ расчета рассеивания показал, что после ввода в эксплуатацию проектируемого объекта, максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, создаваемые выбросами проектируемого объекта, с учетом существующих,  не превышают предельно-допустимые концентрации. Границы зоны значительного воздействия не выходят за пределы расчетной СЗЗ.

Таким образом,  реализация проектных решений по объекту «2РУ. УЖДП. Навес для ремонта железнодорожных вагонов» не будет оказывать значительного неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух.

4.2 Оценка воздействия на земли (включая почвы). Недра

Проектными решениями, при выполнении работ по строительству и в период эксплуатации, воздействие на недра не предусмотрено.

Воздействие на земли, включая почвы, при строительстве, как правило, связано в первую очередь с механическим воздействием при снятии верхнего слоя и возможным их химическим загрязнением, преимущественно нефтепродуктами, при эксплуатации строительной техники в результате случайных протечек.

Перед началом строительства, на территории, где будут производиться работы, предусмотрено снятие почвенно-растительного грунта объемом 186 м3. Вырезанный растительный слой частично используется для укрепления откосов земляного полотна, канав и кюветов, оставшийся растительный слой используется для благоустройства прилегающей территории.

После демонтажа рельсошпальной решетки проектом предусматривается вырезка старого (засоренного) балласта объемом 454 м3. Срезанный засоренный балласт доставляется автотранспортом на специально отведенную площадку 2РУ.

В проекте предусмотрено максимальное озеленение территории благоустройства. Озеленение производится на всей территории в границах работ, не занятой под площадь навеса, вспомогательных сооружений, покрытия проезда и площадок.

При срезке плодородного слоя грунта должны приниматься меры против ухудшения его качества: смешения с подстилающими породами, загрязнения строительным мусором и горюче-смазочными материалами.

Соблюдение природоохранных мероприятий при проведении строительных работ и предусмотренное озеленение территории благоустройства позволит минимизировать негативное воздействие на почвенный покров рассматриваемой территории.

4.3 Оценка воздействия на подземные воды

Возможное воздействие на подземные воды при реализации проектных решений может происходить вследствие фильтрации загрязненных стоков в результате утечек из водоотводящих коммуникаций, дефектов твердых покрытий, поступления поверхностных сточных вод, загрязненных хлоридами, в зону аэрации и далее подземные воды.

С целью оценки влияния комплекса работ водоносный горизонт, используемый для водоснабжения ближайших сельских населенных пунктов, выполнена оценка его естественной защищенности. Под защищенностью подземных вод понимается совокупность условий, способствующих или предотвращающих проникновение загрязняющих веществ с поверхности земли в водоносные горизонты.

Исходя из условий защищенности подземных вод в районе реализации планируемой хозяйственной деятельности, строительство и функционирование планируемого объекта не окажет отрицательного воздействия на состояние подземных вод при реализации водоохранных мероприятий.

4.4 Оценка воздействия на поверхностные воды

При реализации планируемой хозяйственной деятельности воздействия на ближайшие поверхностные водные объекты – р. Рутка и р. Сивельга не прогнозируется ввиду того, что прямого выпуска дождевого (талого) стока в водотоки не предусматривается. На 2РУ реализована схема повторного водоснабжения с использованием  очищенных поверхностных сточных вод в технологическом и производственном цикле в качестве источника технической воды.

Отвод дождевых стоков с застраиваемой территории планируется в существующую систему дождевой канализации промплощадки 2РУ.

Сбор дождевой воды, насыщенной солями КСl, производится в приямок для последующего вывоза на шламохранилище.

Вдоль ремонтного пути предусмотрены бетонные лотки для сбора воды. В ремонтной яме, для сбора воды, предусмотрен уклон в приямок, накрытый решеткой. Для откачки воды из ямы предусмотрен погружной насос. При заполнении приямка насос включается в ручном режиме и откачивает воду в водосборный лоток. Далее из лотков вода поступает в приямок для последующего вывоза на шламохранилище.

Таким образом, планируемая хозяйственная деятельность не окажет значительного негативного воздействия на поверхностные воды.

4.5 Оценка воздействия на растительный и животный мир

Прямое воздействие на существующий растительный покров проявляется при снятии растительного слоя почвы с территории производства работ. Перед началом строительства, на территории, где будут производиться работы, предусмотрено снятие почвенно-растительного грунта объемом 186 м3. Вырезанный растительный слой частично используется для укрепления откосов земляного полотна, канав и кюветов, оставшийся растительный слой используется для благоустройства прилегающей территории. Данное воздействие носит временный характер.

В проекте предусмотрено максимальное озеленение территории благоустройства. Озеленение производится на всей территории в границах работ, не занятой под площадь навеса, вспомогательных сооружений, покрытия проезда  и площадок.

Согласно таксационному плану на участке планируемой хозяйственной деятельности произрастает каштан конский и  береза повислая, которые сохраняются.

Планируемая хозяйственная деятельность не окажет негативного влияния на объекты растительного и животного мира на территории промплощадки  2 РУ и не ухудшит условий их произрастания и обитания на сопредельных территориях.

4.6 Оценка воздействия на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране

Проектные решения реализуются на существующей промплощадке 2РУ. Природные объекты, подлежащие особой или специальной охране, находятся на значительном удалении от участка планируемой хозяйственной деятельности и не входят в зону его потенциального воздействия, в связи с чем, негативного воздействия не предусматривается.

4.7 Обращение с отходами при строительстве и эксплуатации  объектов планируемой хозяйственной деятельности

При реализации планируемой деятельности будут образовываться отходы на этапе строительства и в процессе эксплуатации объекта - Отходы бетона (код 3142701);  Бой бетонных изделий (код 3142707); Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий (код 3141004).- неопасные. Сдаются на переработку специализированным организациям согласно Реестру объектов по использованию отходов, утвержденному Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Виды отходов производства при эксплуатации объекта - Отходы производства калийных удобрений (код 5152200)- 4 класс опасности. В соответствии с инструкцией по обращению с отходами ОАО «Беларуськалий» вывозятся на захоронение на спецплощадку на солеотвалах.

4.8 Оценка изменения социально-экономических условий в результате реализации хозяйственной деятельности

Граница санитарно-защитной зоны промплощадки 2РУ установлена до границ ближайшей жилой застройки (д. Чепели – в северо-восточном направлении на расстоянии 410 м, д. Радково – в южном и юго-западном направлениях на расстоянии 111 м). Реализация проектных решений приведет к незначительному увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, однако максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ не превысят предельно-допустимые концентрации.

В Управлении железнодорожных перевозок общее число работников составляет 8 человек (осмотрщик-ремонтник вагонов – 4 рабочих места; электрогазосварщик – 4 рабочих места). В результате реализации хозяйственной деятельности численность занятых на производстве работников не изменится.

При разработке проекта учтены требования по рациональной организации труда, направленные на повышение производительности и создание благоприятных условий на рабочих местах в соответствии с отраслевыми требованиями и нормативными требованиями норм охраны труда.

Строительство навеса над железнодорожными путями со смотровой ямой повысит качество ремонтных работ и обслуживания железнодорожного состава.

Таким образом, реализация планируемой деятельности в социально-экономическом отношении имеет благоприятную перспективу.

4.9 Прогноз и оценка возникновений вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций

Аварийной считается ситуация, которая в случае непринятия срочных мер может привести к аварии. Основными причинами аварий, как правило, являются разгерметизация технологического оборудования, нарушение регламента и правил эксплуатации оборудования обслуживающим персоналом с нарушением технической и противопожарной безопасности.

Объёмно-планировочные решения здания разработаны с соблюдением противопожарных мероприятий в соответствии с ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования», ТКП 45-2.02-34-2006 «Здания и сооружения. Отсеки пожарные. Нормы проектирования».

Эвакуация людей предусматривается через выходы, ведущие из сооружений наружу непосредственно.

Категория помещений по пожарной опасности в проектируемых зданиях и сооружениях по результатам проведенных расчетов соответствуют категориям по ТКП 474-2013:

- Навес для ремонта вагонов – Гн;

- Сооружение для хранения баллонов с кислородом:

-	 помещение для хранения баллонов с кислородом - Д;

- Cооружение для хранения баллонов с пропаном - Ан;

- Пункт обогрева с помещениями для установки сварочного выпрямителя и хранения инструмента:

- помещение для хранения инструментов – Д;

- электорощитовая – В4;

- помещение хранения выпрямителя сварочного – Д;

- санузел – н/н;

- пункт обогрева – н/н;

- коридор – н/н.

Первичные средства пожаротушения подобраны согласно Постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь №35 от 18 мая 2018 г.

В целях максимально возможного уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций должны соблюдаться требования Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2001 г. № 495 «О Государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также «Правила промышленной безопасности при переработке соляных руд», утв. Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30.06.2014 № 20.

Для недопущения отказа систем водоснабжения и водоотведения следует производить плановые проверки их состояния и своевременное обслуживание.

После ввода проектируемого объекта в эксплуатацию риск возникновения на производстве аварийных ситуаций, а также их последствия будут минимальными при условии неукоснительного и строгого соблюдения в процессе производства работ правил промышленной безопасности.

5 Предложения по программе локального мониторинга окружающей среды и необходимости проведения послепроектного анализа

Предприятие ОАО «Беларуськалий» входит в перечень юридических лиц, осуществляющих проведение локального мониторинга окружающей среды в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, земель и подземных вод в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения.

Реализация проектных решений планируется на существующей промплощадке 2РУ ОАО «Беларуськалий» и не приведет к возникновению  источников воздействия на поверхностные и подземные воды, земли.

Негативное воздействие будет оказано на атмосферный воздух в связи с установкой трех постов сварки-резки. По результатам расчета рассеивания, выполненного УП «Калийпроект», определено, что реализация планируемой хозяйственной деятельности приведет к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (см. п. 4.1.3). В настоящее время параметрами наблюдений в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ОАО «Беларуськалий» являются концентрации и массовый выброс углерод оксида, азота оксидов (в пересчете на диоксид), серы диоксида, калия хлорида. Так как увеличение выбросов от проектируемых объектов незначительно, внесение изменений в существующую программу локального мониторинга не требуется.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от трех постов сварки-резки являются объектами производственного экологического контроля. Контроль выбросов необходимо вести в соответствии с ЭкоНиП 17.01-06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности».

6 Выбор приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности

На основании оценки состояния и прогноза изменения основных компонентов окружающей среды при реализации планируемой деятельности  выполнен сравнительный анализ двух альтернативных вариантов:

вариант I – реализация планируемой хозяйственной деятельности согласно проектным решениям;

вариант II – отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности - «нулевая» альтернатива.

Реализации 1 варианта  приведет к дополнительным выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, однако при этом на границе ССЗ максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, создаваемые выбросами проектируемого объекта, с учетом существующих,  не превышают предельно-допустимые концентрации. При этом по производственно-экономическим параметрам обладает положительным эффектом, так как повышается качество ремонтных работ железнодорожного состава и улучшаются условия труда

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант 1 является приоритетным. При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна или отсутствует, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.

7 Мероприятия по предотвращению и минимизации вредного воздействия

К природоохранным мероприятиям относятся все виды хозяйственной деятельности, направленные на снижение или ликвидацию отрицательного антропогенного воздействия на природную среду, на сохранение, улучшение и рациональное использование природных ресурсов.

Для минимизации возможного негативного влияния на компоненты окружающей среды, вызванного осуществлением планируемой деятельности, рекомендованы мероприятия.

Общие требования

- выполнять строительные работы в строго отведенных проектом границах;

- благоустроить площадки для нужд строительства с организацией мест временного хранения строительных и твердых коммунальных отходов, образующихся в процессе строительства объектов с дальнейшей их утилизацией в установленном порядке;

- осуществлять своевременную уборку строительных отходов;

- строительная техника и механизмы должны храниться на специально оборудованной площадке.

Почвы

- принятие мер, исключающих ухудшение его качества (перемешивание с подстилающими породами, загрязнение нефтепродуктами, прочими загрязняющими веществами, отходами и т.п.);

- заправку механизмов топливом и смазочными маслами осуществлять в специально установленном месте, с соблюдением условий, предотвращающих попадание ГСМ на поверхность.

Качество поверхностных и подземных вод

- вертикальная планировка поверхности объекта для создания условий по локализации и отведению поверхностного стока, а также предотвращения загрязнения грунтовых вод;

- не допускать разливов нефтепродуктов для исключения попадания загрязняющих веществ в горизонт грунтовых вод и дальнейшей миграции в поверхностные воды;

      - предусмотреть весьма усиленную гидроизоляцию стыков водоотводящих систем (хоз-бытовой, производственной, дождевой);

- применять строительные конструкции, стойкие к коррозионному и абразивному воздействию сточных вод;

- комплекс транспортных сооружений  должен быть  обеспечен системой локализации и отвода поверхностного стока.

Атмосферный воздух

- при проведении строительных работ запретить вхолостую работу транспорта и строительных механизмов;

- в целях сохранения качества воздуха и исключения выбросов дополнительных объемов загрязняющих веществ соблюдать  противопожарные мероприятия;

- осуществлять проведение производственного экологического контроля. Производственный контроль состояния атмосферного воздуха вести в соответствии с ЭкоНиП 17.01-06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности».

Растительный мир

- обеспечить сохранность древесно-кустарниковой растительности;

- при проведении работ запрещается повреждение растительности (деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей, отведенной для строительных работ площади.

Обращение с отходами

- образующиеся отходы должны собираться раздельно по видам, классам опасности и другим признакам, обеспечивающим их использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание и экологически безопасное размещение;

- хранение отходов в предусмотренных местах (площадка для временного хранения до накопления одной транспортной единицы) с последующим вывозом.

Реализация планируемой деятельности при соблюдении вышеуказанных природоохранных мероприятий позволит минимизировать возможное негативное воздействие на основные компоненты окружающей среды.

8 Выводы по результатам оценки воздействия

По результатам выполненной оценки воздействия планируемой хозяйственной деятельности на основные компоненты окружающей среды определено, что негативного воздействия не прогнозируется, за исключением незначительного воздействия на почвы в период строительства (по завершению строительных работ территория будет восстановлена) и воздействия на атмосферный воздух, связанного с дополнительными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.

Для повышения качества ремонтных работ железнодорожного состава, проектом предусмотрено строительство навесов над железнодорожными путями и установка трех постов сварки-резки. Устанавливаемое оборудование является источником выделения загрязняющих веществ. Загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу без очистки.

Существующий суммарный валовый выброс загрязняющих веществ для вспомогательного производства Управления железнодорожных перевозок (УЖДП) составляет В = 0,470091т/год. После реализации проектных решений валовый выброс загрязняющих веществ  по вспомогательному производству УЖДП  увеличится на 0,0312 т/год и составит 0,501291 т/год. Тем не менее, анализ расчета рассеивания показал, что после ввода в эксплуатацию проектируемого объекта, максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, создаваемые выбросами проектируемого объекта, с учетом существующих,  не превышают предельно-допустимые концентрации. Границы зоны значительного воздействия не выходят за пределы расчетной СЗЗ.

Таким образом, реализация проектных решений по объекту «2РУ. УЖДП. Навес для ремонта железнодорожных вагонов» не будет оказывать значительного неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух.

Контроль состояния основных компонентов окружающей среды следует проводить в рамках существующей программы производственного контроля 2РУ ОАО «Беларуськалий». Обращение с отходами определяется строительным проектом и включает: раздельный сбор образующихся строительных отходов, временное складирование до транспортной единицы в границах строительной площадки и вывоз на объекты по использованию отходов.

Риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций с учетом реализации проектных решений оценивается как минимальный при условии неукоснительного и строгого соблюдения в процессе производства работ правил промышленной безопасности.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что осуществление запланированной деятельности не окажет значительного воздействия на окружающую среду. Реализация планируемой деятельности при соблюдении природоохранных мероприятий позволит минимизировать возможное негативное воздействие на основные компоненты окружающей среды.

1 Сведения о заказчике, планируемой деятельности, объекте и территории исследований

1.1 Сведения о заказчике планируемой хозяйственной деятельности

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ОАО «Беларуськалий». Почтовый адрес: Республика Беларусь, 223710, Минская область,  г. Солигорск, ул. Коржа 5, тел.: +375 (174) 29 86 08, факс: +375 (174) 23 71 65, belaruskali.office@kali.by.

Проектная организация – УП «Калийпроект». Почтовый адрес: 223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Коржа, 5, каб. 413, тел/ф. 8(017)4237703.

1.2 Общая характеристика территории возведения объекта

Объект планируемой хозяйственной деятельности площадью 1,26 га находится на территории промплощадки 2РУ ОАО «Беларуськалий» в северо-восточной части. Промышленная площадка второго рудоуправления (РУ) расположена в промзоне в северном направлении от г. Солигорск Минской области на подрабатываемой территории (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 – Обзорная карта района исследований

Территория производственной площадки 2РУ граничит с:

- севера – заводом железобетонных конструкций и асфальтобетонным заводом;

- запада и северо-запада – пахотными землями, (технические культуры);

- запада – непосредственно с трассой Р-23, за которой начинаются пахотные земли (технические культуры);

- юга –  жилой зоной (приусадебные участки малоэтажных домов д. Радково), автодорога, пашня (технические культуры),

- юго-востока – территорией ОАО «ЛМЗ Универсал»;

- востока – пустырем и площадкой отделения отвалов и хвостового хозяйства  2РУ;

- северо-восточной стороны – пахотными землями (технические культуры), жилой зоной (приусадебные участки малоэтажных домов  д. Чепели).

Промплощадка 2РУ застроена, насыщена инженерными сетями и коммуникациями. Строительство ведется в стесненных условиях.

Ближайшими  поверхностными водными  объектами  являются   р. Рутка, протекающая юго-восточнее промплощадки на расстоянии ~ 3,1 км, и р. Сивельга, которая берет начало в ~2,9 км западнее промплощадки.

Рельеф площадки спокойный. Инженерно-геологические и природно-климатические условия благоприятны для строительства.

1.3 Краткая характеристика проектных технологических решений

1.3.1 Существующее производство

ОАО «Беларуськалий» является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире.

Второе рудоуправление ориентировано на добычу и переработку калийных руд методом флотации для получения обеспыленного и гранулированного концентрата KCl.

На территории  2РУ расположены подразделения, цеха и участки основного производства по добыче и переработке калийных руд:

- Рудник, включающий отделение подъема.

- Сильвинитовая обогатительная фабрика (СОФ), включающая следующие производственные  отделения: дробления, реагентов, сгущения, сушки, грануляции, погрузки, отвалов и хвостового хозяйства.

- Ремонтно-строительный цех (РСЦ-2).

- Котельный цех (КЦ).

Бесперебойную работу всех подразделений основного производства 2РУ ОАО «Беларуськалий» обеспечивает вспомогательное производство.

1.3.2 Проектные решения

Проектом предусмотрено:

-	строительство навеса для ремонта железнодорожных вагонов со смотровой ямой на 3 вагона из монолитного железобетона;

-	строительство железнодорожного пути №23;

-	строительство железнодорожного пути №24;

-	строительство пункта обогрева с помещениями для установки компрессора, сварочного выпрямителя и хранения инструмента;

-	строительство сооружений для хранения кислорода и пропана;

-	прокладка инженерных коммуникаций.

Подъезд к территории осуществляется с существующего асфальтобетонного проезда. Внутри территории проезд осуществляется по новым проездам и площадкам из цементобетонного покрытия.

Продолжительность строительства – 9 месяцев. Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Технико-экономические показатели

| Наименование показателя | Ед.изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь участка в границах работ | га | 1,26 |
| Площадь застройки | м2 | 124,0 |
| Площадь покрытий | м2 | 10937,0 |
| Площадь озеленения | м2 | 1584,0 |

Вертикальная планировка решена с учетом существующей ситуации.

Для отвода дождевых стоков с застраиваемой территории предусмотрена система дождевой канализации. Сброс выполняется в существующую сеть К2. Точка подключения с устройством колодца определяется проектом. Прокладка ведется из гофрированных двухслойных ПЭ труб КОРСИС.

В проекте предусмотрено максимальное озеленение территории благоустройства. Озеленение производится на всей территории в границах работ, не занятой под площадь навеса, вспомогательных сооружений, покрытия проезда и площадок.

Навес с площадками для обслуживания вагонов. Сооружение навеса каркасное, одноэтажное,  прямоугольной формы в плане, имеющее следующие габаритные размеры:

- длина – 48,0 м;

- ширина – 7,4 м;

- высота – 8,0 м.

Под всем навесом предусмотрена смотровая яма глубиной 1,4 м из монолитного железобетона.

С двух сторон вдоль навеса устроены водоотводные лотки шириной 300мм из монолитного железобетона.

Под навесом (для трёх вагонов), а также вне его (для четырёх) предусмотрены площадки каркасные для обслуживания и ремонта вагонов.

Сооружение для хранения кислорода. Сооружение каркасное, одноэтажное, прямоугольной формы в плане, не отапливаемое, имеющее следующие габаритные размеры:

- длина – 3,5 м;

- ширина – 3,0 м;

- высота – 5,9 м.

Для погрузочно-разгрузочных работ предусмотрена электрическая таль. Монорельс – двутавр специальный по ГОСТ 19425-74.

Количество единовременно хранимых баллонов с кислородом – 24 шт. Объем одного баллона – 50 л.

Баллоны с кислородом привозят на автомашине в кассетах по 8 шт. Разгрузка и складирование кассет производится предусмотренной в здании электроталью г.п. 1т. Высота подъема 6,3 м. Баллоны с кислородом используются для проведения сварочных работ в ремонтной зоне железнодорожных вагонов.

Для обслуживания тали предусматривается стационарная площадка обслуживания с вертикальной лестницей.

Сооружение для хранения пропана. Сооружение каркасное, одноэтажное, прямоугольной формы в плане, не отапливаемое, имеющее следующие габаритные размеры:

- длина – 3,2 м;

- ширина – 2,2 м;

- высота – 4,0 м.

Количество единовременно хранимых баллонов с пропаном – 10 шт. Объем одного баллона – 50 л.

Хранение баллонов с пропаном производится под навесом. Хранение полных и пустых баллонов производится раздельно. Под навесом предусмотрены средства крепления баллонов, предотвращающие падение баллонов. На баллоны должны быть одеты резиновые кольца во избежание ударов баллонов друг о друга.

Пункт обогрева с помещениями для установки компрессора, хранения сварочного выпрямителя и инструментов. Здание одноэтажное прямоугольной формы в плане, отапливаемое, имеющее следующие габаритные размеры:

- длина – 7,5 м;

- ширина – 6,0 м;

- высота – 3,5 м.

В пункте обогрева предусмотрены следующие помещения:

- помещение для хранения инструментов (молотков, кувалд, домкратов);

-  электрощитовая;

- помещение хранения выпрямителя для запитки сварочных постов, установленных на пути №24;

- санузел;

- пункт обогрева (со шкафами, скамьями и столами для 5 чел.);

- коридор.

В здании пункта обогрева предусмотрены системы хоз-питьевого водопровода и хоз-бытовой канализации. Источником водоснабжения служит существующая внутриплощадочная водопроводная сеть. Приемником стоков служит существующая внутриплощадочная канализационная сеть.

Железнодорожные пути № 23, 24. Проектом предусмотрено строительство двух железнодорожных путей №23 и №24 для железнодорожных вагонов.

На пути №23 предусмотрено обустройство повышенного пути для разгрузки вагонов. Количество единовременно разгружаемых вагонов – 2 шт. Количество разгружаемых вагонов – 20 ед. в сутки.

Вагоны подаются на повышенный путь при помощи тепловоза. Обслуживающий персонал производит открытие люков в нижней части вагона и производится разгрузка продукта под рельсовое пространство. Разгрузка производится на бетонную площадку, которая расположена с двух сторон повышенного пути. Уборка продукта с бетонной площадки производится экскаватором и грузовой автомашиной. Сбор дождевой воды, насыщенной солями КСl, производится в приямок для последующего вывоза.

На пути №24 предусмотрена ремонтная зона на 7 железнодорожных вагонов, с обустройством навеса, оборудованного ремонтной ямой для 3 железнодорожных вагонов. Количество ремонтируемых вагонов 10 шт. в сутки.

Вагоны подаются в зону ремонта при помощи тепловоза. В ремонтной зоне предусмотрено 3 сварочных поста. Подъем на железнодорожные вагоны производится по площадкам обслуживания, которые расположены вдоль вагонов. На пути №24 для возможности проведения ремонтных работ на крыше вагона предусмотрена страховочная система. Вдоль ремонтного пути предусмотрены бетонные лотки для сбора воды. В ремонтной яме для сбора воды предусмотрен уклон в приямок, накрытый решеткой. Для откачки воды из ямы предусмотрен погружной насос. При заполнении приямка насос включается в ручном режиме и откачивает воду в водосборный лоток. Далее из лотков вода поступает в приямок для последующего вывоза на шламохранилище.

Электротехническая часть объекта предусматривает:

-  электроснабжение объекта от КТП5-7 отделения погрузки СОФ;

-  подключение вновь устанавливаемых электроприемников;

- решения по электроосвещению внутреннему, электроосвещению наружному;

-  решения по молниезащите, уравниванию потенциалов.

Основные показатели проекта указаны в таблице 1.2.

Источником электроснабжения объекта является существующая КТП5-7 отделения погрузки СОФ.

Таблица 1.2 – Основные показатели проекта

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение сети |  |  |
|  | а) силовое электрооборудование, | кВ | 0,4 |
|  | б) электроосвещение | кВ | 0,4; 0,23 |
| 2 | Установленная мощность электроприемников, в т.ч.: | кВт | 80 |
|  | Электрооборудование силовое | кВт | 74 |
|  | Электроосвещение | кВт | 6 |
| 3 | Потребная мощность: | кВт | 55 |
| 4 | Годовой расход электроэнергии | тыс. кВт∙ч | 78,2 |
| 5 | Коэффициент мощности | cоsφ | 0,8 |
| 6 | Категория надежности электроснабжения: | - | 3 |

Устройство линии электроснабжения 0,4 кВ проходит от КТП5-7 до проектируемого вводно-распределительного устройства объекта (ВРУ), который расположен в электрощитовой пункта обогрева. Кабель прокладывается по существующим кабельным конструкциям, в земле (в ПЭ трубах на глубине не менее 1,0 м от поверхности земли). От проектируемого ВРУ в пункте обогрева предусмотрено электрическое подключение сварочного поста, нагрузок освещения, вентиляции и отопления. Распределительные сети от ВРУ к навесам, сооружениям выполнены кабелями с медными жилами, проложенными в земле (в ПЭ трубах на глубине не менее 1,0 м от поверхности земли).

В помещении хранения сварочного выпрямителя (здание пункта обогрева) предусмотрена установка распределительных панелей для подключения варочных постов в навесе для ремонта вагонов. Подвод питания к сварочным постам выполнен кабелями с медными жилами, которые следует проложить в земле (в ПЭ трубах на глубине 1,0 м от поверхности земли).

Оборудование конвекторов в пункте обогрева подключено от щита учета тепловых нагрузок ЩУТ; защита групповых линий выполнена дифференциальными автоматами. Прокладка кабелей в штрабах.

Грузоподъемное оборудование (сооружение для хранения кислорода) выполнено отдельными линиями от ВРУ пункта обогрева. Прокладка кабелей – в земле в трубах, на монтажных профилях, на подвеске.

Компрессор подключен отдельной линией от ВРУ пункта обогрева, прокладка кабелей – в полу в трубе.

Вентооборудование подключено от отдельного щита вентиляции ЩВ. Прокладка кабелей – на монтажных профилях, в трубах.

Щиты ЩВ, ЩУТ установлены в электрощитовой пункта обогрева и подключены от ВРУ. Прокладка кабелей – в лотках.

Искусственное освещение выполнено в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-153-2009. Групповые сети выполнены кабелями от проектируемых щитов освещения. Щиты освещения подключены от ВРУ пункта обогрева. Кабели сетей освещения проложить по проектируемым конструкциям, в ПВХ трубах,  в лотках.

Электрическое подключение групповых линий освещения от проектируемого щита наружного освещения ЩНО, установленного в электрощитовой пункта обогрева.

Освещение территории предусмотрено светильниками наружного освещения, установленными на проектируемых опорах освещения.

Групповые сети освещения выполнены трехпроводными. Кабели следует проложить в земле (на глубине не менее 0,7 м от поверхности земли). Предусматривается установка дополнительного прибора учета в щите учета тепловых нагрузок ЩУТ (пункт обогрева).

Обслуживание устанавливаемого электрооборудования предусматривается ремонтно-эксплуатационным персоналом управления ж/д перевозок ОАО «Беларуськалий»

Электроустановки зданий в процессе эксплуатации должны соответствовать требованиям проектной документации, ГОСТ 30331.1 и  «Правилам устройства электроустановок» (ТКП181-2009).

Электрооборудование зданий должно эксплуатироваться в соответствии с ТКП181-2009, ТКП427-2012  и соответствующими инструкциями и обеспечивать безаварийную работу силовых и осветительных установок, запроектированные значения освещенности и т.д.

Электрооборудование или участок сети в случае выявления неисправности (дефектов), угрожающей целостности электрооборудования или системы внешнего электроснабжения, безопасности людей, пожарной безопасности, должны немедленно отключаться (до устранения неисправности).

Вентиляция. Вентиляция в помещениях пункта обогрева планируется приточно-вытяжная, механическая и естественная согласно заданию технологов.

В проекте применяются вентиляционные решетки, снабженные индивидуально-регулируемыми жалюзи для изменения направления и характеристик приточных струй.

Для снижения шума и вибрации от вентиляционных установок предусматриваются следующие мероприятия:

-	диаметры и размеры воздуховодов выбраны с учетом оптимальной скорости воздуха;

-  воздуховоды принимаются в соответствии  с  СНБ 4.02.01-03 «Отопление»;

- вентиляция и кондиционирование воздуха» для помещений с нормальным режимом – по ГОСТ 19903-74, для помещений с мокрым режимом – по ГОСТ 14918-80;

- монтаж систем вентиляции вести в соответствии с  требованиями ТКП 45-1.03-85-2007(02250) «Внутренние инженерные системы зданий и сооружений. Правила монтажа».

Воздуховоды выполняются из несгораемых материалов. В местах прохода воздуховодов через перекрытие предусмотрена заделка зазоров несгораемыми материалами с нормируемым пределом огнестойкости перекрытия.

Проектируется отключение вентсистем при пожаре, заземление вентоборудования, воздуховодов, трубопроводов в соответствии с ПУЭ.

На металлических воздуховодах выполняются перемычки на гибких вставках и узлы (флажки) для присоединения сети заземления из стали 40х4 мм длиной 100 мм. Места установки  флажков  выполняются по указанию электромонтажной организации.

Для защиты воздуховодов вентиляции от коррозии проектируется покрытие поверхностей эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 в два слоя по грунтовке ГФ-0119 по ГОСТ 23343-78 в один слой на подготовленную поверхность третьей степени очистки.

Воздуховоды, прокладываемые по не отапливаемым помещениям здания,   изолируются.

Для систем вентиляции предусматривается автоматическое  отключение  вентиляционных систем при пожаре.

В здании пункта обогрева в помещениях пункта обогрева и санузле предусмотрена естественная вытяжная вентиляция через  каналы в стенах, компенсируемая инфильтрацией окон. В помещении компрессора запроектирована  общеобменная приточно-вытяжная вентиляция частично с естественным и механическим побуждением, рассчитанная на удаление теплоизбытков от работающего компрессора. Приток естественный осуществляется через жалюзийные решетки в наружных стенах. Вытяжка механическая из верхней зоны крышным вентилятором с выбросом  наружу.

В помещении сварочных выпрямителей и электрощитовой воздухообмен  определен расчетом на удаление теплоизбытков в летний и зимний периоды по заданию технологов-электриков. Запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с естественным и частично механическим побуждением с применением решеток с утепленными  клапанами  и осевых вентиляторов.

Таким образом, решения по вентиляции  обеспечивают  наиболее рациональную и оптимальную трассировку вновь проектируемых воздуховодов с учетом строительных конструкций, наиболее рациональное применение современного оборудования и запорно-регулирующей арматуры, применение изделий из наиболее оптимальных материалов, а также применение эффективной защиты проектируемых трубопроводов, воздуховодов, вентоборудования от теплопотерь и коррозии.

2 Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены следующие:

I  вариант. Строительство объекта согласно проектным решениям на площадях вспомогательного производства .

Реализация планируемой хозяйственной деятельности на территории промплощадки 2 РУ ОАО «Беларуськалий», включающей строительство навеса для ремонта железнодорожных вагонов, сооружение для хранения кислорода, сооружение для хранения пропана, пункт обогрева с помещениями для установки компрессора, хранения сварочного выпрямителя и компрессоров.

II вариант.

Альтернативные варианты размещения объекта не рассматривались, связи с тем, что расположение проектируемых навесов увязано с существующими железнодорожным путем на территории промплощадки 2РУ.

В соответствии с пунктом 32.10 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47 в случае отсутствия альтернативных вариантов размещения объекта в качестве альтернативного варианта размещения объекта рассматривается отказ от реализации планируемых намерений.

3 Оценка существующего состояния окружающей среды

Состояние окружающей среды и ее компонентов в значительной степени зависит от морфометрических особенностей территории, уровня существующей антропогенной нагрузки и действия климатических факторов. Поскольку в качестве компонентов окружающей среды, на которые потенциально будет оказываться воздействие реализации планируемой хозяйственной деятельности, рассматриваются атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды и почвы, в данном разделе приводится описание природных условий территории и их современное состояние.

3.1 Природные компоненты и объекты

3.1.1 Климат

Территория реализации планируемой хозяйственной деятельности относится к зоне с умеренно-континентальным, неустойчиво влажным климатом. Географическое положение района планируемого строительства в южной части Минской области обуславливает величину прихода солнечной радиации и характер циркуляции атмосферы. На данной территории в течение всего года господствует западный перенос воздушных масс. Однако часто вторжение арктического воздуха, что приводит к понижению температуры до своих минимальных значений. Приход тропических воздушных масс вызывает значительное повышение температуры, сопровождающееся выпадением осадков ливневого характера [2].

Среднее месячное значение температуры воздуха является наиболее общей характеристикой температурного режима. Следует отметить, что при повышении температуры воздуха возрастает скорость фотохимических реакций, что приводит к росту содержания примесей в приземном слое атмосферы.

По данным наблюдений Слуцкой метеорологической станции средняя температура воздуха в январе составляет -6,10С, в июле – +18,10С, за год – +6,00С. Повышение температуры начинается в конце января - начале февраля. Средняя суточная температура переходит через 00С 20-25 марта. 10-15 апреля она поднимается выше +50С, а к концу месяца достигает +100С. Как правило, в мае-июле температура интенсивно повышается, в августе отмечается медленное снижение. В конце сентября среднесуточная температура составляет +100С, 20-25 октября - +0С, 20-25 ноября – 00С. Первый заморозок в воздухе наблюдается 29 сентября, последний –1 мая. Продолжительность периода со среднесуточными температурами выше 00С составляет около 239 суток, вегетационный период длится 194 суток, безморозный (в воздухе) – 150 суток [3].

По количеству выпадающих осадков исследуемая территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма осадков в среднем за многолетний период составляет 580 мм. Динамика многолетнего хода величины годовых сумм атмосферных осадков и по периодам года (теплый, холодный) представлена на рис. 3.1.

Рисунок 3.1 – Динамика многолетнего хода величины годовых сумм атмосферных осадков и по периодам года (теплый, холодный)

В годовом ходе минимальное количество осадков (29 мм) выпадает в феврале, максимальное (76 мм) – в июле.

Годовой ход продолжительности осадков противоположен годовому ходу их количества. Наиболее продолжительны они зимой, летом их продолжительность сокращается, но количество увеличивается более чем в 2 раза; осенью осадки иногда принимают затяжной характер.

Образование устойчивого снежного покрова в среднем происходит в середине декабря, разрушение – к середине марта. Высота его 12-20 см, средняя глубина промерзания почвы под снеговым покровом 45-50 см, а при его отсутствии – до 1 м. Число дней со снежным покровом – 98.

Ветровой режим является важным фактором, влияющим на распространение примесей в атмосфере. В районе исследований в летнее время преобладают ветры западных и северо-западных направлений, в зимнее – западных, юго-западных и юго-восточных направлений. В целом за год преобладают западные ветра, наименьшая повторяемость у ветров северной четверти горизонта. Средне годовая скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% равна 6 м/с.

Распределение повторяемости ветра по направлениям представлено в виде розы ветров на рисунке 3.2 в соответствии со средними многолетними данными ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды» (Приложение В – письмо от 10.05.2019 г. №9-2-3/723) (табл. 3.1).

Рисунок 3.2 – График среднемноголетней повторяемости ветра

Таблица 3.1 – Среднегодовая роза ветров в процентах

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 8 | 7 | 10 | 16 | 15 | 18 | 17 | 9 | 3 |
| июль | 14 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 20 | 18 | 8 |
| год | 10 | 9 | 11 | 15 | 12 | 14 | 17 | 12 | 5 |

Таким образом, в районе исследований преобладают ветры западных направлений, т.е. участки проектируемых объектов, и в целом территория 2 РУ, расположены с подветренной стороны по отношению к жилой территории.

Анализ климатических характеристик рассматриваемой территории показал, что Солигорский район относится к районам с небольшой повторяемостью неблагоприятных погодных условий. Очищению атмосферы способствуют особенности годового хода продолжительности осадков, которые вымывают примеси.

3.1.2 Атмосферный воздух

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья населения.

По данным мониторинга в г. Солигорск состояние атмосферного воздуха в 2020 г. оценивалось, в основном, как очень хорошее, хорошее и умеренное, доля периодов с удовлетворительным качеством атмосферного воздуха была незначительна. Периоды с плохим и очень плохим качеством воздуха отсутствовали.

Среднегодовая концентрация серы диоксида составляла 0,8 ПДК, азота диоксида – 0,6 ПДК, углерода оксида – 0,4 ПДК. Содержание в воздухе азота оксида сохранялось стабильно низким. Превышений среднесуточных и максимально разовых ПДК по перечисленным загрязняющим веществам не зафиксировано.

Среднегодовая концентрация ТЧ-10 составляла 0,2 ПДК. Максимальная среднесуточная концентрация была на уровне ПДК.

Содержание в воздухе бенз(а)пирена определяли в январе, марте и октябре. Средние за месяц концентрации находились в пределах 0,8-1,2 нг/м3.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в г. Солигорск являются ОАО «Беларуськалий» и автотранспорт.

Основной характеристикой существующего уровня загрязнения атмосферы являются фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Значения фоновых концентраций вредных веществ (мкг/м3) в атмосферном воздухе Солигорского района Минской области по данным ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (Приложение В – письмо от 10.05.2019 г. №9-2-3/723) приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе территории исследований

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | ПДК, мкг/м3 |  |  | Значения фоновых концентраций, мкг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимально-разовая | средне- суточная | средне-годовая |  |
| 2902 | Твердые частицы* | 300,0 | 150,0 | 100,0 | 56 |
| 0008 | ТЧ10** | 150,0 | 50,0 | 40,0 | 29 |
| 0337 | Углерода оксида | 5000,0 | 3000,0 | 500,0 | 570 |
| 0330 | Серы диоксид | 500,0 | 200,0 | 50,0 | 48 |
| 0301 | Азота диоксид | 250,0 | 100,0 | 40,0 | 32 |
| 0303 | Аммиак | 200,0 | - | - | 48 |
| 1325 | Формальдегид | 30,0 | 12,0 | 3,0 | 21 |
| 1071 | Фенол | 10,0 | 7,0 | 3,0 | 3,4 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | - | 5,0 нг/м3 | 1,0 нг/м3 | 0,5 нг/м3 |

* твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

** твердые частицы, фракции размером до 10 микрон

Анализ данных стационарных наблюдений фонового загрязнения атмосферы показал, что общую картину состояния воздушного бассейна в районе исследований можно определить как относительно благополучную. Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе территории исследований не превышает установленных нормативов качества.

3.1.3 Геоморфологическая характеристика

В геоморфологическом отношении район исследований находится в северной части Припятского Полесья [4, 5]. По характеру рельефа территория относится к переходной зоне от несколько возвышенного Слуцкого плато к плоской однообразной Полесской низменности.

В районе Солигорска формируется техногенный рельеф. Среди антропогенных факторов значительную роль играет горнодобывающая промышленность на площади Старобинского месторождения калийных солей. В результате формируется ландшафт из солеотвалов, высотой до 100 м, шламохранилищ глубиной 10–12 м. Перепады относительных высот составляют 115 м. Горные выработки активизируют просадочные процессы, площадь которых достигает 40 км2.. Прогнозируемые максимальные просадки могут составить 3–7 м, площадью 300 км2 [6]. В результате оседания земной поверхности происходит трансформация рельефа, которая проявляется в формировании трещин, эрозионно-провальных воронок различных конфигураций, заболачивании. В ряде случаев современные рельефообразующие процессы подчинены техногенным.

Непосредственно рельеф площадки спокойный. Современная высота земной поверхности понижается с запада на восток. Абсолютные отметки рельефа земной поверхности изменяются от 168,25 м (в восточной части) до 176,34 м (в западной части исследуемой территории).

3.1.4 Геологическое строение и гидрогеологические условия района исследований

Целью данного раздела является определение общих особенностей геологического строения и гидрогеологических условий, выделение литологических разностей, наличия водоносных горизонтов и их распространение по площади и глубине.

Описание геолого-гидрогеологических условий района исследований выполнено на основе имеющихся материалов ГП «НПЦ по геологии» [7, 8].

Геологическое строение

Меловая система

Меловая система представлена в районе туронским ярусом верхнего отдела. Отложения туронского яруса (К2t) распространены повсеместно и встречены на глубине 93-121 м на абсолютных отметках 43,0-71,0 м. Мощность до 40,0 м. Сложены мелом белым, плотным, массивным или трещиноватым. Среди плотного писчего мела встречаются прослои светло-серого мергеля.

Палеогеновая система

Отложения палеогеновой системы распространены практически повсеместно, отсутствуя лишь в переуглублениях четвертичных долин.

Эоценовая киевская свита (Р2kv) залегает на глубине 80,0 м и имеет мощность 0,9-15,0 м. Представлена алевритами, песками, песчаниками, алевролитами и глинами зеленовато-серыми, серовато-зелеными до темно-зеленых глауконитово-кварцевыми. Алевриты участками опесчанистые или глинистые. Пески тонко-мелкозернистые, в основании иногда залегают кварцевые пески и песчаники, часто содержащие мелкую гальку фосфоритового песчаника. Иногда встречаются включения гравийных зерен хорошо окатанного молочно-белого кварца.

Неогеновая система

Неогеновая система представлена миоценом (бриневская и антопольская свиты).

Бриневская свита (N1br) имеет широкое распространение. Она со стратиграфическим несогласием залегает на палеогеновых отложениях, иногда на меловых или девонских. Перекрыта антопольской свитой или с перерывом четвертичными отложениями. Глубина залегания от 42,0 до 107,0 м. Мощность 1,0-42,0 м.

Отложения бриневской свиты представлены песками светло-серыми, серыми, преимущественно мелкозернистыми кварцевыми, часто с включением большого количества пылеватого углистого вещества, иногда с включениями хорошо окатанных гравийных зерен молочно-белого кварца, а также алевритами разной степени глинистости и глинами. В сложении верхней части разреза большую роль играют отложения бурого угля, с которыми связаны основные углепроявления характеризуемой территории.

Антопольская свита (N1an) имеет менее широкое распространение по сравнению с бриневской. В наиболее полных разрезах она без перерыва залегает на бриневской или с размывом на палеогеновых отложениях. Перекрыта плиоценовыми или с размывом четвертичными отложениями. Глубина залегания 33,0-89,0 м. Мощность 0,8-33,0 м.

Отложения антопольской свиты представлены преимущественно глинами светло-зеленовато-серыми до коричнево-темно-серых или иногда почти черных, тяжелыми, массивными, комковатыми или оскольчатой структуры, преимущественно не слоистыми, очень пластичными, монтмориллонитовыми, в нижней части с прослоями бурого угля. В подчиненном значении присутствуют пески серые, темно-серые, мелкозернистые, кварцевые, углистые и алевриты серые, буровато-коричневые.

Четвертичная система

Четвертичная система сложена отложениями нижнего, среднего, верхнего звеньев плейстоцена и голоцена (рис. 3.3). Ниже дается краткое описание наиболее распространенных на данной территории отложений березинского, днепровского и сожского оледенений и современных отложений.

Моренные отложения березинского горизонта (gIbr) в южной части залегают непосредственно на неогеновых отложениях, а в северной – подстилается флювиогляциальными песками времени наступания березинского ледника. Сложена супесями и суглинками серыми, голубовато-серыми, темно-серыми с голубоватым оттенком, твердыми с включением гравия, гальки и валунов преимущественно осадочных пород. Кровля этих отложений располагается на абсолютных отметках 100-120 м, в некоторых случаях свыше 125 м. Мощность моренного горизонта редко превышает величину 5,0 м. Для березинской морены характерен ее размыв на значительной территории района исследований.

Водноледниковые отложения межморенные березинско-днепровского горизонта (f, lgIbr-IId) распространены на всей территории района исследований и представлены болотными, озерно-болотными, озерно-гляциальными и флювиогляциальными фациями. Наиболее распространены флювиогляциальные отложения, представленные песками мелко-, средне-, крупно- и разнозернистыми желтыми, серыми и розоватыми с гравием, галькой, местами валунами плохо окатанных пород. Более крупные фации преобладают в нижней части разреза. Верхнюю часть разреза слагают мелкозернистые пески. Залегают отложения березинско-днепровского времени на глубине 35,0-40,0 метров, а их мощность колеблется в значительных пределах (10,0-25,0 м и выше).

Моренные отложения днепровского горизонта (gIId) отсутствуют на значительной части района, что связано с развитием древних ложбин стока, замыкающихся у края большого озеровидного бассейна, существовавшего здесь в течение длительного времени от конца днепровского оледенения до того момента, как эта территория была  перекрыта мореной сожского оледенения.

Представлена днепровская морена супесями серыми, светло-серыми, желтовато-серыми, иногда красно-бурыми и суглинками голубовато-серыми, серыми, зеленовато-серыми, красновато-бурыми с гравием, галькой и валунами гранитов, плохо окатанных, преимущественно угловатых. Глубина залегания этих отложений составляет порядка 25,0-44,0 м (см. рис. 3.4). Мощность от 5,0 до 10,0 м.

Водноледниковые отложения межморенные днепровско-сожского горизонта (f, lgIId-sz) отложения образуют мощную сложно построенную толщу озерно-болотных, озерно-гляциальных и флювиогляциальных фаций и представлены в основном песками мелко-, средне-, крупно- и разнозернистыми. Как правило, крупные пески преобладают в верхней части разреза этой толщи. В направлении к долине р.Случь крупность песков постепенно увеличивается.

На различных глубинах в составе песчаной толщи встречены гравий, галька и валуны слабоокатанного материала. Пески желтого или желтовато-серого цвета, местами с хорошо выраженной слоистостью. Закономерное уменьшение мощности этого горизонта отмечается в направлении к долине р.Случь (10-15 м). На территории исследований значительным развитием пользуются аллювиальные и озерно-болотные отложения этого же возраста.

Глубина отложений составляет 12,0 – 13,0 м. Мощность отложений – 31,0 м.

Моренные отложения сожского горизонта (gIIsz) широко распространены с поверхности  и отсутствуют только в пределах долины р.Случь (Солигорское водохранилище). Мощность отложений составляет 10-15 м. Для сожской морены характерен неоднородный состав, наличие линз и прослоев грубосортированного материала, а на отдельных участках отложения этого возраста представлены конечной мореной. В разрезах наблюдается неоднородный состав пород, наличие многочисленных линз и прослоев песков различного вещественного состава в суглинках и глинах моренных. В пределах Солигорской гряды отмечены отдельные холмы почти полностью сложенные песчано-гравийно-галечным материалом.

Покровные флювиогляциальные отложения стадии отступания сожского ледника (fIIszs) повсеместно (за исключением долин и возвышенных участков конечно-моренных гряд) перекрывают морену. Выходят на поверхность, составляя второй уровень аккумуляции, абсолютные отметки которого почти всюду ниже 160 м. Часто они перекрываются озерно-аллювиальными озерно-болотными отложениями. На них развиты основные эоловые аккумуляции. Максимальная мощность отложений 31,4 м. Непосредственно с поверхности вскрывается гумусированный слой, переходящий в суглинок серый, пылеватый с ходами землеройных организмов и растительных остатков. Суглинок постепенно переходит в супесь желто-бурую лессовидную без включений. Состав суглинка и супеси в пределах исследованной территории однородный, а мощность не превышает 0,5 м. В северном направлении мощность их постепенно увеличивается.

Рисунок 3.3 – Геолого-гидрогеологический разрез

Аллювиальные отложения голоценового горизонта (аIV) также представлены фациями  пойменного, старичного и руслового аллювия рек Случь и Рутка. В составе пойменного аллювия наблюдается переслаивание супеси с мелкозернистым песком. Мощность его не превышает 2,0 м. Старичный аллювий сложен линзами из темно-серых, серых и светло-серых тяжелых супесей с включением фауны и растительных остатков. Наибольшим распространением пользуется фация руслового аллювия из мелкозернистых, а к основанию разреза среднезернистых и крупнозернистых песков. Мощность аллювиальных отложений составляют 2,0-8,0 м.

Техногенные образования (thIV) залегают в пределах населенных пунктов, объектов промышленного строительства. Мощность отложений может достигать 3,0-4,0 м. Представлены отложения насыпными грунтами, состоящим из смеси глинистых и песчаных грунтов, строительного мусора.

Гидрологические условия

Согласно гидрогеологического районирования территории Беларуси исследуемый объект находится в пределах северо-западной окраины Припятского артезианского бассейна. В пределах района работ выделяются следующие основные гидрогеологические подразделения четвертичных отложений (см. рис. 3.3).

Водоносный голоценовый аллювиальный пойменный горизонт (aIV) распространен в долинах р.Случь и ее правого притока река Рутка. Водовмещающие породы представлены, в основном, мелкозернистыми песками, хорошо отсортированными и окатанными, мощностью от 0,5 до 6,0-7,0 м. Уровни на глубинах 0,29-1,7 м. Абсолютные отметки уровней 139,0-151,5 м. Удельные дебиты скважин составляют от 0,03 до 0,2 с/с, коэффициенты фильтрации – от 0,8 до 16,6 м/сут. Водопроводимость от 8,2 до 78,0 м2/сут. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные, магниево-кальциевые. Минерализация до 0,5 г/дм3. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения не используются.

Водоносный сожский надморенный флювиогляциальный горизонт (fIIszs) распространен в долинах рек Случь и Рутка.

Водовмещающие породы представлены песками различного гранулометрического состава, часто с включениями гравия и гальки, с прослоями супесей. Мощность водовмещающих пород в среднем 2,0-4,0 м. Уровни на глубинах 1,5-3,0 м.

В исследуемом районе водоносный горизонт опробован откачками из колодца на северной окраине н.п. Погост и из скважины в 0,4 км к югу от него. Удельные дебиты их составили соответственно 0,029 и 0,17 л/с, а коэффициенты фильтрации – 0,89 и 2,3 м/сут. Воды преимущественно гидрокарбонатного магниево-кальциевого типа, с минерализацией до 1,12 г/дм3. Используются местным населением для хозяйственно-питьевых нужд при помощи колодцев.

Слабоводоносный сожский моренный комплекс (gIIsz) приурочен на территории исследований к песчаным прослоям и линзам , залегающим в глинистой толще моренных отложений бкз определенной закономерности  по площади и глубине. Мощность песчаных линз и прослоек  изменяется  от долей до 5-10 и более метров. Подземные воды комплекса имеют напорно-безнапорный  характер. Величина напора  составляет 3,4 и более метров. Водовмещающими отложениями являются песок разнозернистый, песчано-гравийный материал. Основным источником питания подземных вод является инфильтрация атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в речную сеть, иногда через родники.

Указанный водоносный комплекс используется населением  деревень для водоснабжения посредством шахтных колодцев.

Водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый комплекс (f,lgIId-sz) широко развит на территории исследований.

Водовмещающие породы весьма пестрого в гранулометрическом отношении состава – пески от мелкозернистых до крупнозернистых с включением гравия и мелкой гальки, с прослоями и линзами глин, суглинков и супесей, с погребенными торфяниками.

Сверху комплекс перекрыт свободнопроницаемыми отложениями сожской морены, снизу подстилается моренными отложениями днепровского оледенения, а в местах их отсутствия – флювиогляциальными песками березинско-днепровского времени. Мощность водоносного комплекса составляет в среднем 20-25 м, уменьшаясь до 10-15 м к долине р.Случь, максимальная мощность достигает 36 м. Воды слабонапорные. Уровень залегает на глубинах от 2,0 м у водохранилища до 10,5 м – на водораздельных участках. Общий уклон поверхности зеркала грунтовых вод комплекса направлен с запада на восток, к основной дрене р .Случь, с местными уклонами к ее притоку. Коэффициенты фильтрации изменяются в диапазоне от 0,66 м/сут в мелкозернистых глинистых песках (н.п.Чижевичи) до 14,5 м/сут в песках средне- и крупнозернистых (г.п.Старобин). Удельные дебиты колеблются в пределах от 0,11 до 4,61 м3/час.

Основное питание водоносный комплекс получает за пределами района исследований на водораздельном массиве рр. Морочь и Случь за счет атмосферных осадков. Частично разгружаясь в долине р. Случь и ее правых притоках, воды в днепровско-сожских отложениях распространяются дальше на юго-восток и на юг от исследуемого района.

Водоносный комплекс на участках размыва сожской морены гидравлически взаимосвязан с водами болотных и аллювиальных отложений, с поверхностными водами в устьевых частях притоков р. Случь и водохранилищем, а в местах отсутствия днепровской морены, с водами нижележащего березинско-днепровского водоносного комплекса.

Подземные воды водно-ледникового комплекса – пресные, с с хорошими питьевыми качествами, сухой остаток в естественных условиях обычно не превышает 500 мг/дм3, по солевому составу – гидрокарбонатно-кальциевого типа.

Воды днепровско-сожского водоносного комплекса служат основным источником водоснабжения населенных пунктов района исследований. Забор их осуществляется с помощью многочисленных копаных колодцев и одиночных эксплуатационных скважин, пробуренных у животноводческих ферм.

Относительным водоупором, подстилающим днепровский-сожский водоносный комплекс служат моренные супеси и реже суглинки днепровского оледенения. Днепровская морена не имеет повсеместного распространения в исследуемом районе. Мощность днепровского водоупора в среднем составляет около 5 м и в отдельных местах достигает 18,0-19,0 м (н.п.Быково). Рельеф поверхности кровли неровный и, как правило, понижается к местам выклинивания. Абсолютные отметки кровли колеблются в пределах от 113,42 до 144,0 м. Моренные суглинки и супеси слабоводопроницаемы. Коэффициент фильтрации по данным статистической обработки составляет для супесей 20 см/сут, а по определениям, проведенным в лабораторных условиях, составляет 0,47-0,67 см/сут.

Значительная размытость днепровской морены и ее фильтрационные свойства обеспечивают гидравлическую взаимосвязь между днепровско-сожским и березинско-днепровским водоносными комплексами.

Водоносный березинский-днепровский водно-ледниковый комплекс (f,lgIbr-IId) распространен на всей территории исследуемого района.

Водоносными отложениями комплекса служит нерасчлененная толща песков различной крупности – от глинистых до крупнозернистых, среди них встречаются гравийно-галечные прослои.

Воды вскрыты на глубинах от 32,0 до 46,0 м, мощность водоносного комплекса колеблется от 5,0 до 45 м (в погребенной долине – 91,0 м), в среднем составляет 20-25 м.

Водообильность водоносного комплекса и его фильтрационные свойства в основном зависят от гранулометрического состава песков. Значения удельного дебита и коэффициента фильтрации колеблются в широких пределах, соответственно, от 0,14 м3/час (н.п.Глядки) до 9,9 м3/час (н.п.Погост), коэффициент фильтрации – от 0,16 до 13,45 м/сут.

Питание водоносного комплекса происходит, в основном, за пределами и частично на территории исследуемого района за счет атмосферных осадков и перелива из вышележащего днепровско-сожского водоносного комплекса.

Уровни вод комплекса устанавливаются, в основном, на тех же отметках, что и вышележащих водоносных горизонтов, несколько ниже – в западных частях и, превышая их, в пределах до нескольких см, долине р.Случь. Это говорит о тесной гидравлической взаимосвязи всех четвертичных водоносных горизонтов.

Район исследований для вод березинско-днепровского водоносного комплекса является областью транзита на их пути с северо-запада на юго-восток, при частичной разгрузке в долине р.Случь.

В естественных условиях по химическому составу воды были пресными с минерализацией до 0,2-0,25 г/дм3, гидрокарбонатно-кальциевого типа.

Во многих населенных пунктах подземные воды горизонта эксплуатируются водозаборными скважинами для хозяйственно-бытовых целей.

Березинские моренные отложения, служащие в местах их развития нижним относительным водоупором для березинско-днепровского водоносного горизонта, имеют наименьшее распространение по сравнению с вышележащими сожской и днепровской моренами.

Моренные отложения представлены серыми и темно-серыми супесями с включением гравия, гальки и мелких валунов. Мощность морены в среднем составляет 4,0-5,0 м, в отдельных местах достигая 13,0-14,0 м.

Березинская морена регионально невыдержанна и по своим фильтрационным свойствам близка к фильтрационным свойствам днепровской морены. Она не обеспечивает изоляции выше- и нижележащих водоносных горизонтов и является относительным водоупором.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения ОАО «Беларуськалий» используется первый от поверхности напорный водноледниковый днепровско-сожский водоносный горизонт. Источником водоснабжения рудника для хозяйственно-питьевого назначения является скважинный водозабор № 3, расположенный в 7 км северо-западней г. Солигорска в районе 2РУ. В составе водозабора скважины №1, №2, №2б и №2в. Подача воды осуществляется по закольцованной схеме.

3.1.5 Поверхностные воды

Ближайшими к производственной площадке 2РУ поверхностными водными  объектами  являются  р. Рутка и р. Сивельга.

Река Рутка является правым притоком реки Случь (бассейн Припяти). Исток реки Рутка находится примерно в 3,1 км юго-восточнее территории промплощдки второго рудоуправления. Длина реки составляет 6,6 км. Начинается мелиоративным каналом в ~400 м к востоку от д. Жабин Солигорского района. Впадает в р. Случь в ~270 м к востоку от г. Солигорск.

Река Сивельга также является правым притоком реки Случь (бассейн Припяти). Длина реки составляет 19,5 км. Площадь водосбора 200 км2. Средний уклон водной поверхности равен 0,7 ‰. Исток реки Сивельга находится примерно в 2,9 км западнее территории промплощдки второго рудоуправления. Начинается мелиоративным каналом в 2,5 км к юго-западу от д. Пруссы Солигорского района. Впадает в р. Случь в зоне выклинивания подпора Солигорского водохранилища, в 2 км к юго-востоку от д. Великий Быков Слуцкого района. Русло канализировано на всем протяжении. Приток слева – р. Девица [9].

3.1.6  Земельные ресурсы и почвенный покров

В соответствии с почвенно-географическим районированием территория Солигорского района относится к Новогрудско-Несвижскому-Слуцкому району дерново-подзолистых пылевато-суглинистых и супесчаных почв Западной округи Центральной (Белорусской) провинции.

Район исследований характеризуется достаточно разнородным почвенным покровом [10]. В районе преобладают дерново-палево-подзолистые суглинистые почвы на пылеватых (лессовидных) суглинках, подстилаемых: а) моренными суглинками с глубины 0,5–0,9 м, иногда с прослойкой песка на контакте; б) песками с глубины 0,5–0,9 м и моренными суглинками с глубины 1,2–1,3 м; в) песками разнозернистыми с глубины 0,5–0,7 м.

На склоновых участках почвы представлены дерново-палево-подзолистыми слабосмытыми суглинистыми почвами на пылеватых (лессовидных) легких суглинках, подстилаемых песками с глубины 0,5–0,7 м.

На территории предприятия почвы практически полностью преобразованы. Они относятся к категории сильнодеформированных почв с насыпным верхом, состоящим из смеси различных пород с большой долей техногенных примесей. Значительные площади почв перекрыты с поверхности асфальто-бетонными покрытиями, а также складируемыми на поверхности отходами ОАО «Беларуськалий» (солеотвалы, шламохранилища, поля фильтрации и т.п.).

Загрязнение почвы химическими элементами приурочено к урбанизированным территориям и промышленным центрам, зонам складирования коммунальных и промышленных отходов, зонам воздействия автотранспорта.

В связи с тем, что территория, на которой предполагается к реализации планируемая хозяйственная деятельность, находится в эксплуатации ОАО «Беларуськалий», почвенный покров данной территории может иметь  загрязнения, характерные для ее функционального использования, зоне воздействия автотранспорта.

Возможное засоление почвенного покрова на территории производственной площадки может быть обусловлено выбросами соляной  пыли в технологических процессах производства калийных удобрений.

Возможное загрязнение почвенного покрова и грунтов нефтепродуктами могло происходить в результате утечек горюче-смазочных материалов от грузового автотранспорта, спецавтотехники и механизмов, проливов нефтепродуктов при их заправке.

В качестве основных загрязняющих веществ почвенного покрова на  территории второго рудоуправления можно рассматривать тяжелые металлы,  нефтепродукты, хлориды.

В рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь проводится мониторинг  земель (почв).

Наблюдения за химическим загрязнением земель в 2018 г. проводились на сети фонового мониторинга, в пунктах, размещенных во всех административных областях на территории населенных пунктов Беларуси, с последующим химическим анализом содержания тяжелых металлов – кадмия, цинка, свинца, меди, никеля и марганца (общее содержание и подвижные формы), сульфатов и нитратов.

Среднее содержание определяемых ингредиентов в почвах г. Солигорска на  сети фонового мониторинга приведено в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Среднее содержание тяжелых металлов в почвах г. Солигорска по данным наблюдений 2018 г., мг/кг [11]

|  | Тяжелые металлы |  |  |  |  |  |  | SO42- | NO3- | нефтепро- дукты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cd | Zn | Pb | Cu | Ni | Cr | Hg |  |  |  |
| Среднее содержание | 0,15 | 18,7 | 6,9 | 4,4 | 4,0 | 2,1 | 0,02 | 65,0 | 3,7 | 79,3 |
| ПДК/ОДК |  |  | 32,0 |  |  |  |  | 160,0 | 130,0 | 100,0* |
| Почвы песчаные и супесчаные | 0,5 | 55,0 |  | 33,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |

*- Постановление Министерства здравоохранения республики Беларусь от 12 марта 2012 г. № 17/1 «Об утверждении предельно-допустимых концентраций нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различных категорий земель»

Анализ данных таблицы 3.5 показывает, что среднее содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов в почвах г. Солигорска не превышает установленных ПДК.

В рамках локального мониторинга земель на ОАО «Беларуськалий» проводятся наблюдения на территориях вблизи солеотвалов и шламохранилищ. Наблюдения ведутся по трем параметрам: хлориды, калий и натрий. По данным наблюдений за 2019 год содержание наблюдаемых загрязняющих веществ находилось в пределах двухкратных значений фоновых концентраций данных показателей.

3.1.7 Растительный и животный мир

По геоботаническому районированию Беларуси исследуемая территория расположена в Центрально-Предполесском округе подзоны грабово-дубово-темнохвойных лесов [10]. В подзоне произрастает около 1110 видов высших растений, из них более 40 встречается только в этой подзоне (лапчатка скальная, омежник дудчатый, болотноцветник щитолистный, прибрежник одноцветковый, колючник бесстебельный, горечавка весенняя, кокушник душистый и другие). Сосновые леса занимают 62,5% лесопокрытой площади подзоны, ельники – 8,6%, дубравы (с примесью широколиственных пород) – 3,2% [12, 13].

Работы будут вестись на территории существующей промплощадке, что изначально обуславливает крайнюю бедность, как флористического состава, так и фаунистического.

Древесные насаждения присутствуют вдоль западной границы промплощадки. На участке работ произрастает 2 лиственно-декоративных дерева: каштан конский и  береза повислая, находящихся в удовлетворительном состоянии.

На территории, прилегающей к промплощадке 2РУ, растительные сообщества представлены агроценозами, по обочинам дорог, на границах с участками частной застройки  формируются синантропные рудеральные сообщества.

Бедность биотипической структуры в районе исследования обусловило низкое видовое разнообразие позвоночных животных. Можно отметить  присутствие тех видов, которые устойчивы к антропогенному влиянию. Наиболее полно будет представлен отряд Грызуны. Орнитофауна представлена стандартным набором видов, характерных для ландшафтов такого типа. Территории, занятые сельскохозяйственными полями, не отличаются высоким видовым разнообразием. Доминирует полевой жаворонок, обычна обыкновенная овсянка.

3.1.8 Природные комплексы и природные объекты

В Солигорском районе расположены биологические заказники «Ленинский» и «Краснослободский», гидрологические заказники – «Красное озеро», «Святое озеро», «Гричино-Старобинский», «Величковичи». Имеются памятники природы местного значения: парки «Листопадовичи» и «Погост», клен остролистый в д. Завшицы, дуброва в Ясковическом, естественный дубовый массив и лесонасаждения в Листопадовическом лесничествах, 2 участка с насаждениями дуба красного около г. Солигорска. Данные природоохранные комплексы и объекты расположены на значительном удалении от промплощадки 2РУ ОАО «Беларуськалий» (рис. 3.7).

3.2 Природоохранные и иные ограничения

Участок реализации планируемой деятельности не обременен природоохранными ограничениями.

Согласно Проекту водооохранных зон и прибрежных полос малых рек Солигорского района Минской области проектируемый объект расположен за пределами  водоохранных зон рек Рутка и Сивельга. Исток реки Рутка находится в районе д. Жабин, примерно в 3,1 км юго-восточнее от территории промплощадки 2РУ, исток реки Сивельга  – в 2,5 км к юго-западу от д. Пруссы, примерно в 2,9 км западнее территории промплощадки 2РУ (см. рис. 1.2).

Исследуемая территория расположена за пределами третьего пояса зоны санитарной охраны водозабора «Белевичи», являющимся источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Солигорска.

Участок реализации планируемой хозяйственной деятельности не расположен на особо охраняемых природных территориях (заповедники, заказники, национальные парки, места произрастания редких видов растений, места обитания редких видов животных), не является рекреационной зоной.

В границах проведения работ по строительству объекта зоны охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей отсутствуют.

Рисунок 3.7 – Выкопировка из карты особо охраняемых природоохранных территорий Республики Беларусь

3.3 Социально-экономические условия

Солигорский район, площадью 2,5 тыс.км2, расположен на юге Минской области, граничит со Слуцким, Любанским, Копыльским районами Минской области, Житковичским – Гомельской; Лунинецким и Ганцевичским – Брестской области. Территорию района с севера на юг пересекает автомагистраль Минск - Микашевичи. Административно район разделен на 11 сельсоветов. Численность населения, проживающего в 170 населенных пунктах, составляет 131,4 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2020 г.).

Районным центром является город Солигорск с населением 101,4 тысячи человек. Находится в 132 км южнее г. Минска и является крупным центром горно-химической промышленности Республики Беларусь [14].

В агропромышленном комплексе Солигорского района 14 сельхозпредприятий, из них 1 сельхозподразделение присоединено к строительному предприятию. Также на территории Солигорского района находится ОАО «Солигорская птицефабрика», ОАО «Рыбхоз «Красная Слобода». Сельскохозяйственные организации Солигорского района специализируются на производстве растениеводческой и животноводческой отраслях. Выращиванием картофеля занимаются ОАО «Старобинский», ОАО «Добрица». Выращиванием сахарной свеклы занимаются ОАО «Большевик-Агро», ОАО «Краснодворцы», ОАО «Решающий», ОАО «Виктория-Агро», АФ «Красная Нива» ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции», ОАО «Горняк», ОАО «Солигорский райагросервис».

Крупнейшими производителями сельскохозяйственной продукции являются: ОАО «Большевик-Агро», ОАО «Краснодворцы», ОАО «Солигорский райагросервис», ООО «Беларускалий-Агро», ОАО «Солигорская птицефабрика».

Также в Солигорском районе насчитывается более 45 крестьянских (фермерских) хозяйств. Крестьянские (фермерские) хозяйства в основном специализируются на выращивании картофеля, моркови, столовой свеклы, капусты. Крупнейшими производителями овощной продукции являются КФХ «Надежда-Лань», ФХ «Богдан Д.Г.». КФХ «Ежик» специализируется на выращивании сахарной свеклы. КФХ «Пружанский сад» специализируется на выращивании яблок и груш.

Промышленность района представлена следующими отраслями: химическая, машиностроение и металлообработка, легкая, пищевая, топливная и промышленность строительных материалов.

В районе работает 19 промышленных предприятий, в отрасли занято ~24,3 тыс. человек.

Основным производителем промышленной продукции является ОАО «Беларуськалий», выпускающее калийные удобрения. Кроме того, предприятие выпускает техническую, пищевую (в том числе йодированную) и кормовую (в том числе брикетированную) соли. Его продукция пользуется популярностью на мировом рынке. Она поставляется в Европу, Восточную Азию, страны Средиземноморья, Южную Африку, Индию, Китай, Южную и Северную Америку – всего более чем в 120 стран.

Также в районе функционируют ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством», ОАО «Литейно-механический завод «Универсал», Филиал УПП «Нива» - «Завод горно-шахтного оборудования», ООО «Институт горной электротехники и автоматизации», НПО «ПАССАТ», ООО «Машхимпром», ОАО «Старобинский торфобрикетный завод». Наиболее крупными предприятиями легкой промышленности являются ОАО «Купалинка», ЗАО «Калинка». Выпуском продовольственных товаров на территории района занимается филиал «Солигорский хлебозавод» ОАО «Борисовхлебпром». Промышленность строительных материалов района представлена Заводом железобетонных конструкций ОАО «Стройтреста №3 Ордена Октябрьской революции».

Внешнеторговую деятельность в районе осуществляют свыше 
50 организаций, которые совершают экспортно-импортные операции с контрагентами из более чем 110 стран мира. Основной составляющей в экспорте услуг района являются транспортные услуги, на которые приходится около 90% объема экспорта услуг оказываемых организациями района, остальные 10% занимают строительные услуги, прочие деловые услуги (аренда и ремонт оборудования и транспортных средств), услуги в области здравоохранения и образования.

Здравоохранение. Отличительной чертой оказания медицинской помощи населению района является сохранение единой структуры здравоохранения, заключающейся в том, что все лечебно-профилактические учреждения города и района объединены в УЗ «Солигорская центральная районная больница». Медицинскую помощь населению оказывают 8 стационарных учреждений на 1205 коек и 21 амбулаторно-поликлиническое учреждение на 3145 посмещений в смену.

Государственное учреждение «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» обеспечивает государственный санитарный надзор за выполнением органами государственного управления, ведомствами, предприятиями, организациями, юридическими и физическими лицами санитарно-эпидемиологического законодательства, оказывает информационные услуги по санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим вопросам, проводит лабораторные исследования.

Сеть учреждений образования Солигорского района – одна из самых крупных в Минской области: 45 учреждений дошкольного образования (из них 11 ведомственного подчинения ОАО «Беларуськалий»), 30 учреждений общего среднего образования (в том числе 3 гимназии); 4 учреждения дополнительного образования детей и молодежи; государственное учреждение образования «Солигорский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», государственное учреждение образования «Социально-педагогический центр Солигорского района». На территории Солигорского района функционируют 2 детских дома семейного типа.

Культура. Культурно-просветительную,  театрально-зрелищную, гастрольно-концертную, научно-исследовательскую деятельность, а также подготовку кадров культуры и искусства осуществляют 61 учреждение: ГУК «Солигорская районная центральная библиотека» и 25 библиотек-филиалов,  ГУО «Солигорская детская школа искусств», ГУО «Старобинская детская школа искусств»,  ГУО «Краснослободская детская школа искусств», ГУО «Солигорская детская музыкальная школа искусств», ГУО «Солигорская детская художественная школа искусств»,  ГУК «Солигорский краеведческий музей», ГУ «Дворец культуры г.Солигорска», ГУК «Культурно-досуговый центр Солигорского района» и 27 филиалов.

Спорт. Спортивную и физкультурно-массовую работу в районе обеспечивают 226 спортивных объектов, в т.ч. 2 стадиона (стадион «Строитель», стадион «Шахтер»kali.by), ледовая арена, 13 плавательных бассейнов, в т.ч. 8 мини-бассейнов, 50 спортивных залов, 46 открытых плоскостных сооружений, 15 спортивных ядер, легкоатлетический манеж, лыжная база, стрелковый тир, а также 47 помещений, приспособленных для занятий физической культурой и спортом.

Оздоровление и санаторно-курортное лечение. На берегу Солигорского водохранилища, западнее г. Солигорска, расположены санаторий «Березка» ОАО «Беларуськалий» и санаторий-профилакторий «Жемчужина» ОАО «Купалинка». Для отдыха и оздоровления детей построены детский санаторно-оздоровительный комплекс «Зеленый бор», оздоровительный лагерь «Журавушка» и лагерь отдыха «Дубрава». В шахтах 1-го рудоуправления оборудована уникальная спелеолечебница, где получают эффективное лечение больные бронхиальной астмой и аллергическими заболеваниями.

Средства массовой информации Солигорского района представлены газетами «Шахтер» (тираж 8000 экз), «Калийщик Солигорска» (тираж 4200 экз.), «Строитель Солигорска» (тираж 3131 экз.), «Лидер-пресс» (тираж 13-15 тыс. экз.). На территории Солигорского района ведёт вещание радиопрограмма  «Наше радио», которая входит в состав Солигорского телевизионного канала.

4 Оценка изменения состояния окружающей среды, социально-экономических и иных условий

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух

При реализации планируемой хозяйственной деятельности на этапе строительства и эксплуатации будет происходить непосредственное влияние на атмосферный воздух.

На этапе строительства навесов над железнодорожными путями и установки постов сварки-резки,  при эксплуатации транспортных средств в атмосферный воздух будут поступать загрязняющие вещества. Значительного воздействия не прогнозируется в виду того, что данный вид деятельности будет носить временный и локальный характер.

При эксплуатации проектируемого объекта от установленного оборудования в атмосферный воздух будут поступать загрязняющие вещества.

Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха выбросами объекта планируемой хозяйственной деятельности выполнен расчет рассеивания. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ от проектируемых источников в полном объеме представлен в разделе ООС проектной документации по объекту [15].

4.1.1 Существующее положение

На территории рудоуправлений расположены подразделения, вспомогательного производства, обеспечивающие бесперебойную работу всех рудоуправлений ОАО «Беларуськалий»

В цехах Управления железнодорожных перевозок выполняются работы по ремонту тепловозов, при этом используется ручная электродуговой сварки, пайки  и газовая резки металла. Для заточки инструмента установлены заточные станки. Также в цехах выполняются работы по ремонту и зарядке аккумуляторов. Работающие двигатели внутреннего сгорания тепловоза выбрасывают в атмосферный воздух продукты сгорания дизельного топлива. На складе нефтепродуктов в закрытых емкостях хранится масло.

Спектр выбросов вредных веществ от существующих источников выбросов приведен в Акте инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для вспомогательных производств ОАО «Беларуськалий», разработанном специалистами участка  №2 по охране атмосферного воздуха и наладке вентиляции филиала МСУ «Теплоэнергоналадка» ОАО «Трест Белпромналадка».

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников определены инструментальными и расчетными методами по утвержденным методикам.

Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ для вспомогательного производства Управления железнодорожных перевозок (УЖДП) составляет В = 0,470091т/год.

На предприятии учтено 29 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе:

- организованных – 27,

из них оснащенных ГОУ – 1;

- неорганизованных – 2.

4.1.2 Характеристика загрязняющих веществ от проектируемого производства

Для повышения качества ремонтных работ железнодорожного состава, проектом предусмотрено строительство навесов над железнодорожными путями и установка трех постов сварки-резки. Устанавливаемое оборудование является источником выделения загрязняющих веществ.

Проведение сварочных работ предусмотрено на трех постах сварки и газовой резки. Годовой расход электродов на каждый пост составляет 65 кг/год. Годовой расход пропан-бутановой смеси на каждый пост 60 кг/год.

Загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу без очистки. Источники выброса №№ 6001,6003,6004 (Приложение Г).

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов (временных нормативов) выбросов от проектируемого источника выбросов представлены в приложении Д.

Перечень  и характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от проектируемых источников, представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от всех проектируемых источников

| Код | Наименование вещества | ОБУВ (мг/м3) | Класс опасности | Выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/год |
| 0130 | Железо и его соединения (в пересчете на железо) | - | 3 | 0,14802 | 0,01911 |
| 0143 | Марганец и соед. (в пересч. на марганец (IV) окс.) | - | 2 | 0,000228 | 0,00009 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - гидрофторид | - | 2 | 0 | 0 |
| 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | - | 4 | 0,054 | 0,006 |
| 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | 2 | 0,045 | 0,006 |
| Всего по объекту: |  |  |  | 0,2472488 | 0,0312 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| твердых |  |  |  | 0,148248 | 0,0192 |
| газообразных |  |  |  | 0,0990008 | 0,012 |

После реализации проектных решений валовый выброс загрязняющих веществ  по вспомогательному производству Управления железнодорожных перевозок (УЖДП)  увеличится на 0,0312 т/год и составит 0,501291 т/год.

4.1.3 Анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ

Для оценки вклада источников выбросов загрязняющих веществ проектируемого объекта в загрязнение атмосферного воздуха произведен расчет рассеивания всех проектируемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом существующих источников ОАО «Беларуськалий».

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выполнен по унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы «Эколог» (версия 4.0.10) фирмы НПО «Интеграл» (г. Санкт-Петербург). Программа расчета реализует основные зависимости и положения ОНД-86.

В качестве исходных данных по источникам выбросов использовались их технические параметры: высота, диаметр устья источника, скорость, объем и температура выходящей воздушной смеси, а также масса выбрасываемых загрязняющих веществ в единицу времени.

При расчете учитывается влияние рельефа на рассеивание примесей и фоновая концентрация примесей, дифференцированная по скоростям и направлениям ветра.

Расчет выполнялся при константе целесообразности Е3=0,1.

Расчет приземных концентраций производился на границе жилого массива и границы санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона.  Территория проектируемых объектов входит в состав производственных площадей 2 РУ ОАО «Беларуськалий». Базовый размер санитарно-защитной зоны согласно «Специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2019г. № 847 для данного предприятия составляет 1000 м.

Базовый размер СЗЗ не соблюдается ввиду расположения в его границах жилой застройки: д. Радково – в южном и юго-западном направлениях, д. Чепели – в северо-восточном направлении.

Для промышленной площадки 2РУ ОАО «Беларуськалий» в 2018 г. разработан Проект санитарно-защитной зоны, по которому получено положительное санитарно-гигиеническое заключение 2/4/133а от 01.08.2018, выданное Солигорским зональным центром гигиены и эпидемиологии (рис. 4.1).

В соответствии с согласованным проектом граница установленной санитарно-защитной зоны уменьшена до границ ближайшей застройки (д. Чепели – на расстоянии 410 м, д. Радково – на расстоянии 111 м).

Изменение границ существующего размера санитарно-защитной зоны проектом не предусматривается.

Уровень загрязнения атмосферы проектируемыми источниками (максимальные приземные концентрации) согласно расчетам рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показан в таблице 4.2.

Рисунок 4.1 – Ситуационная карта-схема района расположения производственной площадки 2 РУ

Таблица 4.2 – Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

| Код | Наименование вещества | Фон в д.ПДК | Значение максимальных концентраций загрязняющих веществ, доли ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на границе СЗЗ |  | на границе жилой застройки |  |
|  |  |  | с учетом фона | без учета фона | с учетом фона | без учета фона |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0123 | Железо и его соединения (в пересчете на железо) | - | - | 0,14 | - | 0,14 |
| 0143 | Марганец и соед. (в пересч. на марганец (IV) окс.) | - | - | 0,08 | - | 0,08 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - гидрофторид | - | - | 0,06 | - | 0,06 |
| 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0,114 | 0,264 | 0,15 | 0,264 | 0,15 |
| 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0,128 | 0,928 | 0,8 | 0,928 | 0,8 |

Анализ расчета рассеивания показал, что после ввода в эксплуатацию проектируемого объекта, максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, создаваемые выбросами проектируемого объекта, с учетом существующих,  не превышают предельно-допустимые концентрации. Границы зоны значительного воздействия не выходят за пределы расчетной СЗЗ.

Таким образом,  реализация проектных решений по объекту «2РУ. УЖДП. Навес для ремонта железнодорожных вагонов» не будет оказывать значительного неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух.

4.2 Оценка воздействия на земли (включая почвы). Недра

Проектными решениями, при выполнении работ по строительству и в период эксплуатации, воздействие на недра не предусмотрено.

Воздействие на земли, включая почвы, при строительстве, как правило, связано в первую очередь с механическим воздействием при снятии верхнего слоя и возможным их химическим загрязнением, преимущественно нефтепродуктами, при эксплуатации строительной техники в результате случайных протечек.

Перед началом строительства, на территории, где будут производиться работы, предусмотрено снятие почвенно-растительного грунта объемом 186 м3. Вырезанный растительный слой частично используется для укрепления откосов земляного полотна, канав и кюветов, оставшийся растительный слой используется для благоустройства прилегающей территории.

После демонтажа рельсошпальной решетки проектом предусматривается вырезка старого (засоренного) балласта объемом 454 м3. Срезанный засоренный балласт доставляется автотранспортом на специально отведенную площадку 2РУ.

В проекте предусмотрено максимальное озеленение территории благоустройства. Озеленение производится на всей территории в границах работ, не занятой под площадь навеса, вспомогательных сооружений, покрытия проезда и площадок.

При срезке плодородного слоя грунта должны приниматься меры против ухудшения его качества: смешения с подстилающими породами, загрязнения строительным мусором и горюче-смазочными материалами.

Соблюдение природоохранных мероприятий при проведении строительных работ и предусмотренное озеленение территории благоустройства позволит минимизировать негативное воздействие на почвенный покров рассматриваемой территории.

4.3 Оценка воздействия на подземные воды

Характер и степень возможного изменения качества подземных вод под воздействием антропогенных факторов, как правило, определяются условиями их естественной защищенности. В наибольшей степени подвергнуты загрязнению грунтовые воды и подземные воды первых от поверхности напорных водоносных горизонтов.

Возможное воздействие на подземные воды при реализации проектных решений может происходить вследствие фильтрации загрязненных стоков в результате утечек из водоотводящих коммуникаций, дефектов твердых покрытий, поступления поверхностных сточных вод, загрязненных хлоридами, в зону аэрации и далее подземные воды.

С целью оценки влияния комплекса работ по строительству объекта на водноледниковый днепровско-сожский водоносный горизонт, используемый для водоснабжения ближайших сельских населенных пунктов, выполнена оценка его естественной защищенности. Под защищенностью подземных вод понимается совокупность условий, способствующих или предотвращающих проникновение загрязняющих веществ с поверхности земли в водоносные горизонты.

Основные факторы защищенности. Под защищенностью подземных вод понимается совокупность условий, способствующих или предотвращающих проникновение загрязняющих веществ с поверхности земли в водоносные горизонты и комплексы.

Параметры защищенности зависят от целого ряда факторов, которые схематично можно разбить на три группы: природные, техногенные и физико-химические.

Основными природными факторами, определяющими естественную защищенность подземных вод, являются: тип и характер распространения почвенного покрова; мощность зоны аэрации; наличие в разрезе пород слабопроницаемых отложений; литологические особенности, фильтрационные и сорбционные свойства перекрывающих пород и почв; инфильтрационное питание; соотношение уровней исследуемого и смежных водоносных горизонтов.

К техногенной группе факторов относятся условия поступления, загрязняющих веществ на поверхность земли и определяемый этими условиями характер их проникновения в подземные воды.

К факторам третьей группы (физико-химическим) относятся специфические свойства загрязняющих веществ, их миграционная способность, сорбируемость, химическая стойкость или время распада загрязняющего вещества, их взаимодействие с породами и подземными водами.

Условия защищенности одного и того же водоносного горизонта будут различными в зависимости от характера поступления  загрязняющих веществ и их последующей фильтрации в водоносный горизонт. Так, водоносный горизонт может быть достаточно хорошо защищен по отношению к эпизодическим и небольшим по количеству поступлениям загрязняющих веществ. И, наоборот, этот же водоносный горизонт может оказаться практически незащищенным в случае постоянного поступления загрязняющих веществ на площадь распространения водоносного горизонта, или же водоносный горизонт может быть с большей вероятностью защищенным по отношению к нестойким, быстро разлагающимся и хорошо сорбируемым загрязняющим веществам. В то же время условия его защищенности будут значительно худшими при фильтрации стойких и плохо сорбируемых веществ. Поэтому понятие защищенности подземных вод от проникновения в них загрязняющих веществ с поверхности земли, в известной степени, относительно.

Выделение абсолютно положительной категории защищенности («достаточно защищенные»), в особенности для грунтовых вод, без тщательного обоснования и оговорок, неверно и может дезориентировать при принятии решений по разработке водоохранных мероприятий и т.д.

Полная и детальная оценка защищенности подземных вод требует учета приведенных выше трех групп факторов.

Вместе с тем, очевидно, что чем благоприятнее природные факторы защищенности (большая глубина залегания грунтовых вод, надежность перекрытия напорных вод слабопроницаемыми отложениями, их большая мощность и небольшие фильтрационные показатели), тем выше вероятность защищенности подземных вод по отношению к любым видам загрязняющих веществ и условиям их проникновения в подземные воды с поверхности земли.

Поэтому при оценке защищенности подземных вод, как правило, исходят, прежде всего из природных факторов защищенности.

4.3.1 Естественная защищенность грунтовых вод

Естественная защищенность грунтовых вод от проникновения загрязняющих веществ с поверхности земли оценивается в соответствии с «Методикой оценки естественной защищенности грунтовых вод для условий Белоруссии», разработанной РУП «НПЦ по геологии» на основе методики Всероссийского научно-исследовательского института гидрогеологии и инженерной геологии  (ВСЕГИНГЕО) [16]. В качестве основных показателей естественной защищенности приняты следующие природные факторы: глубина залегания грунтовых вод (мощность зоны аэрации), литологический состав пород зоны аэрации и поглотительные (сорбционные) свойства почвенного покрова.

В зависимости от глубины залегания уровня грунтовых вод (УГВ) выделяются три типа территорий, где:

- УГВ не превышает 3 м;

- УГВ изменяется от 3 до 10 м;

- УГВ находится на глубине более 10 м.

Строение зоны аэрации, учитывая ее литологическую неоднородность в плане и разрезе, характеризуется преобладанием тех или иных литологических разностей. Выделяются три типа территорий, разрезы которых сложены преимущественно:

- песчаными образованиями;

- супесями и легкими суглинками;

- тяжелыми суглинками и глинами.

В зависимости от типа почвенного покрова выделяют три вида территорий: с автоморфными, полугидроморфными и гидроморфными почвами.

Указанные выше показатели в значительной мере определяют время проникновения загрязняющих веществ в грунтовый водоносный горизонт.

Между мощностью зоны аэрации и временем проникновения загрязнения существует прямая связь – чем ближе к поверхности земли залегают грунтовые воды, тем быстрее попадут в водоносный горизонт загрязняющие вещества и наоборот.

Литологический состав пород зоны аэрации определяет скорость движения влаги и, соответственно, загрязняющих веществ. Наибольшие значения коэффициента фильтрации имеют песчаные отложения (от нескольких метров до десятых долей метра в сутки), средние значения – супеси и легкие суглинки (от 0,1 до 0,001 м/сут) и минимальные – тяжелые суглинки и глины (от 10-4 до 10-7 м/сут). При оценке фильтрационных (определяющих скорость движения воды) и миграционных (определяющих скорость движения загрязняющих веществ) характеристик отложений следует также иметь в виду следующие обстоятельства.

Первое состоит в том, что значения коэффициентов фильтрации всех отложений в ненасыщенном водой состоянии (это типично для зоны аэрации) будут существенно ниже, чем в условиях их полного насыщения.

Второе заключается в том, что в ряду песок-супесь-суглинок-глина сорбционные (поглощающие) свойства пород возрастают, в результате чего скорость движения загрязняющих веществ уменьшается. Таким образом, время проникновения загрязняющих веществ в грунтовые воды будет тем больше, чем меньшими фильтрационными показателями будут характеризоваться породы зоны аэрации и чем более высокими сорбционными свойствами они будут обладать.

Помимо зоны аэрации важнейшим фактором естественной защищенности подземных вод является почвенный покров, поскольку именно он является первым, а иногда, и единственным экраном для загрязняющих веществ. Защитные свойства почв определяются, главным образом, их сорбционными показателями, т. е. способностью поглощать и удерживать в своем составе загрязняющие вещества. Наиболее высокой сорбционной способностью характеризуются гидроморфные почвы, а наиболее низкой – автоморфные.

В зависимости от соотношения глубины залегания уровня грунтовых вод, литологического состава пород зоны аэрации и типа почвенного покрова (в рамках указанных выше градаций) выделяются пять типов территорий по условиям их естественной защищенности (категорий защищенности) от проникновения загрязняющих веществ: незащищенные, недостаточно защищенные, относительно защищенные, достаточно защищенные, защищенные. Указанные категории не определяются никакими количественными показателями и являются сугубо качественными, т. е. характеризуют порядок, в котором возрастает степень защищенности грунтовых вод от загрязнения.

К категория незащищенных относятся грунтовые воды на тех территориях, где глубина залегания уровня подземных вод не превышает 3,0 м. На данных участках, учитывая, что амплитуда колебаний уровня грунтовых вод достигает 1,5 м, а высота капиллярной и подвешенной капиллярной каймы – 0,6-0,8 м, периодически (когда поверхностные воды смыкаются с подземными) создаются условия подпертого режима фильтрации. В этих случаях, независимо от литологического состава пород зоны аэрации и типа почвенного покрова, возможно прямое попадание загрязняющих веществ с поверхности земли в грунтовые воды.

К категории недостаточно защищенных относятся грунтовые воды на тех территориях, где глубина залегания уровня подземных вод превышают 3,0 м, а также, либо зона аэрации сложена песчаными образованиями с высокими фильтрационными характеристиками, либо почвенный покров представлен автоморфными почвами, имеющими низкие сорбционными показатели. В этих условиях даже при большой мощности зоны аэрации создаются благоприятные предпосылки для проникновения загрязняющих веществ в грунтовые воды.

К категории относительно защищенных относятся грунтовые воды на тех территориях, где глубина залегания уровня подземных вод изменяется от 3,0 до 10,0 м, зона аэрации сложена глинистыми и супесчаными отложениями, а почвенный покров представлен, соответственно, полугидроморфными и гидроморфными почвами, а также, где глубина залегания подземных вод превышает 10,0 м, зона аэрация сложена супесчаными отложениями, а почвенный покров представлен полугидроморфными почвами.

К категории достаточно защищенных относятся грунтовые воды на тех территориях, где глубина залегания уровня подземных вод изменяется от 3,0 до 10,0 м, зона аэрации сложена глинистыми отложениями, а почвенный покров представлен гидроморфными и полугидроморфными почвами.

К категории защищенных относятся грунтовые воды на территориях с глубиной залегания более 10,0 м, гидроморфными почвами и зоной аэрации, сложенной глинистыми отложениями.

На территории исследований грунтовые воды вскрыты отдельными скважинами в понижениях кровли морены на 6,4-6,7 м и в соответствии с принятой классификацией могут быть отнесены к категории относительно защищенных в естественных условиях.

В данных условиях при эксплуатации объекта без природоохранных мероприятий может сформироваться очаг загрязнения грунтовых вод.

В связи с этим, проектом предусмотрены мероприятия, направленные на охрану подземных вод от загрязнения  –  оборудование территории твердым водонепроницаемым покрытием и инженерными сооружениями, минимизирующими инфильтрацию загрязненных поверхностных сточных вод в зону аэрации и грунтовые воды.

4.3.2 Защищенность напорных водоносных горизонтов

Для оценки естественной защищенности напорного горизонта исходили из условий, что движение загрязняющих веществ на участке исследований происходит с поверхности земли в эксплуатируемый днепровско-сожский водоносный горизонт.

Оценка защищенности этого горизонта в данных условиях выполнена на основе следующих показателей: мощности, литологического состава и фильтрационных параметров толщи, перекрывающей напорный водоносный горизонт.

В качестве основного показателя защищенности напорных вод приняты мощность и фильтрационные параметры слабопроницаемого слоя сожской морены, которая находятся в кровле эксплуатируемого горизонта.

Фильтрационные свойства (коэффициент фильтрации) слабопроницаемых моренных отложений (супесь плотная) составляет – 0,03-0,01 м/сут, для алевритов – 0,005-0,001 м/сут.

Качественная оценка защищенности выполнена по параметру  [16]

= m/k, 							(5.1)

Защищенность подземных вод тем лучше, чем больше мощность моренных отложений m и меньше коэффициент фильтрации k.

По данным работы [16] коэффициент фильтрации слабопроницаемых моренных отложений сожского горизонта, представленных супесями плотными, суглинками и глинами составляет – 0,001-0,01 м/сут.

По литературным данным параметр    изменяется в широких пределах от 75 до 20 000 суток.

По значению параметра  выделяется 4 категории вод напорного горизонта по условиям защищенности:

I - незащищенные: в случаях m < 5 м, водоупор не выдержан по площади (литологическое «окно»),   < 100 суток;

II - слабо защищенные, 5 м< m <10 м, 100 сут <  < 365 суток;

III - условно защищенные, сут, 5 м < m < 10 м, 365 сут <  < 1000 сут; при а >1000, водоупор не выдержан в разрезе;

IV - защищенные, m > 20 м,  > 1000 сут, водоупор выдержан по площади и в разрезе.

Анализ геолого-гидрогеологических условий территории исследований показывает, что мощность перекрывающей водоносный горизонт толщи составляет 13-18 м. Перекрывающие эксплуатируемый водоносный горизонт отложения выдержаны по площади и в разрезе. Коэффициент фильтрации для моренных супесей – 0,01 м/сут, получим значение параметр  равным 1800 сут (~ 4,93 года).

Согласно приведенной выше классификации водоносный днепровско-сожский водноледниковый горизонт в районе размещения проектируемого объекта относится к IV категории, т.е. является защищенным от проникновения загрязнения с поверхности в районе проектируемых объектов на территории 2РУ.

Исходя из условий защищенности подземных вод в районе реализации планируемой хозяйственной деятельности, строительство и функционирование планируемого объекта не окажет отрицательного воздействия на состояние подземных вод при реализации водоохранных мероприятий.

4.4 Оценка воздействия на поверхностные воды

При реализации планируемой хозяйственной деятельности воздействия на ближайшие поверхностные водные объекты – р. Рутка и р. Сивельга не прогнозируется ввиду того, что прямого выпуска дождевого (талого) стока в водотоки не предусматривается. На 2РУ реализована схема повторного водоснабжения с использованием  очищенных поверхностных сточных вод в технологическом и производственном цикле в качестве источника технической воды.

Отвод дождевых стоков с застраиваемой территории планируется в существующую систему дождевой канализации промплощадки 2РУ.

Сбор дождевой воды, насыщенной солями КСl, производится в приямок для последующего вывоза на шламохранилище.

Вдоль ремонтного пути предусмотрены бетонные лотки для сбора воды. В ремонтной яме, для сбора воды, предусмотрен уклон в приямок, накрытый решеткой. Для откачки воды из ямы предусмотрен погружной насос. При заполнении приямка насос включается в ручном режиме и откачивает воду в водосборный лоток. Далее из лотков вода поступает в приямок для последующего вывоза на шламохранилище.

Таким образом, планируемая хозяйственная деятельность не окажет значительного негативного воздействия на поверхностные воды.

4.5 Оценка воздействия на растительный и животный мир

Прямое воздействие на существующий растительный покров проявляется при снятии растительного слоя почвы с территории производства работ. Перед началом строительства, на территории, где будут производиться работы, предусмотрено снятие почвенно-растительного грунта объемом 186 м3. Вырезанный растительный слой частично используется для укрепления откосов земляного полотна, канав и кюветов, оставшийся растительный слой используется для благоустройства прилегающей территории. Данное воздействие носит временный характер.

В проекте предусмотрено максимальное озеленение территории благоустройства. Озеленение производится на всей территории в границах работ, не занятой под площадь навеса, вспомогательных сооружений, покрытия проезда  и площадок.

Согласно таксационному плану на участке планируемой хозяйственной деятельности произрастает каштан конский и  береза повислая, которые сохраняются.

Планируемая хозяйственная деятельность не окажет негативного влияния на объекты растительного и животного мира на территории промплощадки  2 РУ и не ухудшит условий их произрастания и обитания на сопредельных территориях.

4.6 Оценка воздействия на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране

Проектные решения реализуются на существующей промплощадке 2РУ. Природные объекты, подлежащие особой или специальной охране, находятся на значительном удалении от участка планируемой хозяйственной деятельности и не входят в зону его потенциального воздействия, в связи с чем, негативного воздействия не предусматривается.

4.7 Обращение с отходами при строительстве и эксплуатации  объектов планируемой хозяйственной деятельности

При реализации планируемой деятельности будут образовываться отходы на этапе строительства и в процессе эксплуатации объекта.

Основными источниками образования отходов при строительстве проектируемого объекта будут являться демонтаж элементов верхнего строения железнодорожных путей, разборка асфальтовых покрытий и др.

Демонтируемые элементы верхнего строения железнодорожных путей автотранспортом доставляются на специально отведенную площадку 2РУ, для последующего использования при ремонте существующих подъездных железнодорожных путей ОАО «Беларуськалий».

В процессе сухой очистки вагонов удельное количество образующихся твердых отходов составляет в среднем 200 кг на один вагон.

Проектом предусмотрен раздельный сбор образующихся строительных отходов, временное складирование до транспортной единицы в границах строительной площадки и вывоз на объекты по использованию отходов.

При эксплуатации объекта будут образовываться отходы производства калийных удобрений, которые впоследствии вывозятся на захоронение на спецплощадку солеотвалов.

Виды отходов, их количество и мероприятия по обращению с ними представлены в таблице 4.3. Код и степень опасности отходов определены согласно классификатору отходов, образующихся в Республике Беларусь, который утвержден Постановлением  Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 09.09.2019 г. №3-Т.

Таблица 4.3 – Количество и характеристика образующихся отходов

| Наименование строительных отходов | Класс опасности (токсичность) | Перечень опасных свойств отходов* | Количество, т | Способ хранения | Мероприятия по обращению с отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Виды отходов производства при строительстве объекта |  |  |  |  |  |
| Отходы бетона (код 3142701) | неопасные | - | 125,3 | Временная площадка для накопления не более одной транспортной единицы с последующим вывозом | Сдаются на переработку специализированным организациям согласно Реестру объектов по использованию отходов*, утвержденному Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. |
| Бой бетонных изделий (код 3142707) | неопасные | - | 29 |  |  |
| Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий (код 3141004) | неопасные | - | 540,4 |  |  |
| Виды отходов производства при эксплуатации объекта |  |  |  |  |  |
| Отходы производства калийных удобрений (код 5152200) | 4 | Т | 1440 | Временная площадка для накопления не более одной транс портной единицы с последующим вывозом | В соответствии с инструкцией по обращению с отходами ОАО «Беларуськалий» вывозятся на захоронение на спецплощадку на солеотвалах. |

*В соответствии с Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 29.11.2019 № 41/108/65 «Об утверждении Инструкции о порядке установления степени опасности отходов производства и класса опасности отходов производства»

ВиП – взрывоопасность и пожароопасность; Т – токсичность; ЭТ – экотоксичность.

Обязанности юридических лиц, осуществляющих обращение с отходами, изложены в ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами». Несанкционированное размещение отходов или несоблюдение требований к организации мест временного хранения отходов может привести к загрязнению почвенного покрова и, как следствие, загрязнению подземных (грунтовых) вод.

При выполнении законодательно-нормативных требований по обращению с отходами, а также проведении производственного экологического контроля и соблюдении проектных решений по хранению отходов в предусмотренных местах (площадка для временного хранения до накопления одной транспортной единицы), негативного воздействия отходов на основные компоненты природной среды не прогнозируется.

4.8 Оценка изменения социально-экономических условий в результате реализации хозяйственной деятельности

Граница санитарно-защитной зоны промплощадки 2РУ установлена до границ ближайшей жилой застройки (д. Чепели – в северо-восточном направлении на расстоянии 410 м, д. Радково – в южном и юго-западном направлениях на расстоянии 111 м). Реализация проектных решений приведет к незначительному увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, однако максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ не превысят предельно-допустимые концентрации.

В Управлении железнодорожных перевозок общее число работников составляет 8 человек (осмотрщик-ремонтник вагонов – 4 рабочих места; электрогазосварщик – 4 рабочих места). В результате реализации хозяйственной деятельности численность занятых на производстве работников не изменится.

При разработке проекта учтены требования по рациональной организации труда, направленные на повышение производительности и создание благоприятных условий на рабочих местах в соответствии с отраслевыми требованиями и нормативными требованиями норм охраны труда.

Строительство навеса над железнодорожными путями со смотровой ямой повысит качество ремонтных работ и обслуживания железнодорожного состава.

Таким образом, реализация планируемой деятельности в социально-экономическом отношении имеет благоприятную перспективу.

4.9 Трансграничное воздействие

Планируемая хозяйственная деятельность не входит в перечень видов деятельности, содержащихся в Добавлении 1 Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (принята Республикой Беларусь Указом Президента Республики Беларусь от 20.10 2005 г. № 487).

Учитывая локальный характер воздействия и удаленность объекта от государственной границы (Солигорский район Минской области), отсутствие трансграничных водотоков, при реализации планируемой хозяйственной деятельности трансграничного воздействия не прогнозируется.

4.10 Прогноз и оценка возникновений вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций

Аварийной считается ситуация, которая в случае непринятия срочных мер может привести к аварии. Основными причинами аварий, как правило, являются разгерметизация технологического оборудования, нарушение регламента и правил эксплуатации оборудования обслуживающим персоналом с нарушением технической и противопожарной безопасности.

Техника безопасности условий труда. Основным условием безопасности работы является строгое соблюдение технологического режима, правил техники безопасности и требований, приводимых в инструкциях по эксплуатации оборудования.

Для обеспечения безопасных условий труда предусматриваются следующие мероприятия:

- расстановка оборудования соответствует поточности технологического процесса и действующим строительным нормам и правилам;

- ко всем вращающимся и движущимся частям агрегатов, машин, механизмов и приводов предусмотрены ограждения по ГОСТ 12.2.062-81.

Пуск в работу оборудования разрешается только лицам, прошедшим обучение и допущенным к эксплуатации данного оборудования.

Запрещается нахождение посторонних лиц вблизи механизмов.

При обнаружении обслуживающим персоналом неисправности, недопустимой для нормальной эксплуатации, оборудование необходимо остановить и поставить в известность мастера.

Необходимо своевременно проводить инструктаж рабочих по технике безопасности, соблюдать график проведения планово-предупредительного ремонта оборудования.

Обслуживающий персонал производства должен быть обеспечен спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты согласно нормам, утвержденным в соответствующем порядке.

Противопожарная безопасность. Объёмно-планировочные решения здания разработаны с соблюдением противопожарных мероприятий в соответствии с ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования», ТКП 45-2.02-34-2006 «Здания и сооружения. Отсеки пожарные. Нормы проектирования».

Эвакуация людей предусматривается через выходы, ведущие из сооружений наружу непосредственно.

Категория помещений по пожарной опасности в проектируемых зданиях и сооружениях по результатам проведенных расчетов соответствуют категориям по ТКП 474-2013:

- Навес для ремонта вагонов – Гн;

- Сооружение для хранения баллонов с кислородом:

-	 помещение для хранения баллонов с кислородом - Д;

- Cооружение для хранения баллонов с пропаном - Ан;

- Пункт обогрева с помещениями для установки сварочного выпрямителя и хранения инструмента:

- помещение для хранения инструментов – Д;

- электорощитовая – В4;

- помещение хранения выпрямителя сварочного – Д;

- санузел – н/н;

- пункт обогрева – н/н;

- коридор – н/н.

Первичные средства пожаротушения подобраны согласно Постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь №35 от 18 мая 2018 г.

В целях максимально возможного уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций должны соблюдаться требования Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2001 г. № 495 «О Государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также «Правила промышленной безопасности при переработке соляных руд», утв. Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30.06.2014 № 20.

Для недопущения отказа систем водоснабжения и водоотведения следует производить плановые проверки их состояния и своевременное обслуживание.

После ввода проектируемого объекта в эксплуатацию риск возникновения на производстве аварийных ситуаций, а также их последствия будут минимальными при условии неукоснительного и строгого соблюдения в процессе производства работ правил промышленной безопасности.

5 Предложения по программе локального мониторинга окружающей среды и необходимости проведения послепроектного анализа

Предприятие ОАО «Беларуськалий» входит в перечень юридических лиц, осуществляющих проведение локального мониторинга окружающей среды в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, земель и подземных вод в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения.

Реализация проектных решений планируется на существующей промплощадке 2РУ ОАО «Беларуськалий» и не приведет к возникновению  источников воздействия на поверхностные и подземные воды, земли.

Негативное воздействие будет оказано на атмосферный воздух в связи с установкой трех постов сварки-резки. По результатам расчета рассеивания, выполненного УП «Калийпроект», определено, что реализация планируемой хозяйственной деятельности приведет к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (см. п. 4.1.3). В настоящее время параметрами наблюдений в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ОАО «Беларуськалий» являются концентрации и массовый выброс углерод оксида, азота оксидов (в пересчете на диоксид), серы диоксида, калия хлорида. Так как увеличение выбросов от проектируемых объектов незначительно, внесение изменений в существующую программу локального мониторинга не требуется.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от трех постов сварки-резки являются объектами производственного экологического контроля. Контроль выбросов необходимо вести в соответствии с ЭкоНиП 17.01-06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности».

6 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

Согласно ТКП 17.02-08-2012 проведена оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Перевод качественных и количественных характеристик намечаемой деятельности в баллы выполнено согласно таблицам  Г.1-Г.3  Оценка значимости представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Результаты оценки значимости воздействия от реализации планируемой деятельности на окружающую среду

| Показатель воздействия | Градация воздействия | Балл |
| --- | --- | --- |
| Пространственного масштаба | Локальное: воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности | 1 |
| Временного масштаба | Многолетнее (постоянное): воздействие, наблюдаемое более 3 лет | 4 |
| Значимости изменений в окружающей среде | Незначительное: изменения в окружающей среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |
| Итого: |  | 141=4 |

Общая оценка значимости (без введения весовых коэффициентов) согласно ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» характеризует воздействие при реализации хозяйственной деятельности как воздействие низкой значимости.

7 Выбор приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности

На основании оценки состояния и прогноза изменения основных компонентов окружающей среды при реализации планируемой деятельности  выполнен сравнительный анализ двух альтернативных вариантов:

вариант I – реализация планируемой хозяйственной деятельности согласно проектным решениям;

вариант II – отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности - «нулевая» альтернатива.

Реализации 1 варианта  приведет к дополнительным выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, однако при этом на границе ССЗ максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, создаваемые выбросами проектируемого объекта, с учетом существующих,  не превышают предельно-допустимые концентрации. При этом по производственно-экономическим параметрам обладает положительным эффектом, так как повышается качество ремонтных работ железнодорожного состава и улучшаются условия труда

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант 1 является приоритетным. При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна или отсутствует, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.

8 Мероприятия по предотвращению и минимизации вредного воздействия

К природоохранным мероприятиям относятся все виды хозяйственной деятельности, направленные на снижение или ликвидацию отрицательного антропогенного воздействия на природную среду, на сохранение, улучшение и рациональное использование природных ресурсов.

Для минимизации возможного негативного влияния на компоненты окружающей среды, вызванного осуществлением планируемой деятельности, рекомендованы мероприятия.

Общие требования

- выполнять строительные работы в строго отведенных проектом границах;

- благоустроить площадки для нужд строительства с организацией мест временного хранения строительных и твердых коммунальных отходов, образующихся в процессе строительства объектов с дальнейшей их утилизацией в установленном порядке;

- осуществлять своевременную уборку строительных отходов;

- строительная техника и механизмы должны храниться на специально оборудованной площадке.

Почвы

- принятие мер, исключающих ухудшение его качества (перемешивание с подстилающими породами, загрязнение нефтепродуктами, прочими загрязняющими веществами, отходами и т.п.);

- заправку механизмов топливом и смазочными маслами осуществлять в специально установленном месте, с соблюдением условий, предотвращающих попадание ГСМ на поверхность.

Качество поверхностных и подземных вод

- вертикальная планировка поверхности объекта для создания условий по локализации и отведению поверхностного стока, а также предотвращения загрязнения грунтовых вод;

- не допускать разливов нефтепродуктов для исключения попадания загрязняющих веществ в горизонт грунтовых вод и дальнейшей миграции в поверхностные воды;

      - предусмотреть весьма усиленную гидроизоляцию стыков водоотводящих систем (хоз-бытовой, производственной, дождевой);

- применять строительные конструкции, стойкие к коррозионному и абразивному воздействию сточных вод;

- комплекс транспортных сооружений  должен быть  обеспечен системой локализации и отвода поверхностного стока.

Атмосферный воздух

- при проведении строительных работ запретить вхолостую работу транспорта и строительных механизмов;

- в целях сохранения качества воздуха и исключения выбросов дополнительных объемов загрязняющих веществ соблюдать  противопожарные мероприятия;

- осуществлять проведение производственного экологического контроля. Производственный контроль состояния атмосферного воздуха вести в соответствии с ЭкоНиП 17.01-06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности».

Растительный мир

- обеспечить сохранность древесно-кустарниковой растительности;

- при проведении работ запрещается повреждение растительности (деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей, отведенной для строительных работ площади.

Обращение с отходами

- образующиеся отходы должны собираться раздельно по видам, классам опасности и другим признакам, обеспечивающим их использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание и экологически безопасное размещение;

- хранение отходов в предусмотренных местах (площадка для временного хранения до накопления одной транспортной единицы) с последующим вывозом.

Реализация планируемой деятельности при соблюдении вышеуказанных природоохранных мероприятий позволит минимизировать возможное негативное воздействие на основные компоненты окружающей среды.

9 Выводы по результатам оценки воздействия

По результатам выполненной оценки воздействия планируемой хозяйственной деятельности на основные компоненты окружающей среды определено, что негативного воздействия не прогнозируется, за исключением незначительного воздействия на почвы в период строительства (по завершению строительных работ территория будет восстановлена) и воздействия на атмосферный воздух, связанного с дополнительными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.

Для повышения качества ремонтных работ железнодорожного состава, проектом предусмотрено строительство навесов над железнодорожными путями и установка трех постов сварки-резки. Устанавливаемое оборудование является источником выделения загрязняющих веществ. Загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу без очистки.

Существующий суммарный валовый выброс загрязняющих веществ для вспомогательного производства Управления железнодорожных перевозок (УЖДП) составляет В = 0,470091т/год. После реализации проектных решений валовый выброс загрязняющих веществ  по вспомогательному производству УЖДП  увеличится на 0,0312 т/год и составит 0,501291 т/год. Тем не менее, анализ расчета рассеивания показал, что после ввода в эксплуатацию проектируемого объекта, максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, создаваемые выбросами проектируемого объекта, с учетом существующих,  не превышают предельно-допустимые концентрации. Границы зоны значительного воздействия не выходят за пределы расчетной СЗЗ.

Таким образом, реализация проектных решений по объекту «2РУ. УЖДП. Навес для ремонта железнодорожных вагонов» не будет оказывать значительного неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух.

Контроль состояния основных компонентов окружающей среды следует проводить в рамках существующей программы производственного контроля 2РУ ОАО «Беларуськалий». Обращение с отходами определяется строительным проектом и включает: раздельный сбор образующихся строительных отходов, временное складирование до транспортной единицы в границах строительной площадки и вывоз на объекты по использованию отходов.

Риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций с учетом реализации проектных решений оценивается как минимальный при условии неукоснительного и строгого соблюдения в процессе производства работ правил промышленной безопасности.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что осуществление запланированной деятельности не окажет значительного воздействия на окружающую среду. Реализация планируемой деятельности при соблюдении природоохранных мероприятий позволит минимизировать возможное негативное воздействие на основные компоненты окружающей среды.

Список использованных источников

- Общая пояснительная записка по объекту: «2РУ. УЖДП. Навес для ремонта железнодорожных вагонов». 2Т.69-ОПЗ, том 1, УП «Калийпроект», Солигорск, 2021 г.

- Справочник по климату Беларуси / Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ / Под общ. ред. М.А. Гольберг. – Мн.: «Белниц Экология», 2003 – 124 с.

- Климат Беларуси / Под ред. В.Ф. Логинова. – Мн.: Институт геологических наук АН Беларуси, 1996. – 234 с.

- Геология СССР, Т. 3 Белорусская ССР, под ред. А.В.Сидоренко. М., Недра, 1971, с. 416.

- Матвеев А.В., Гурский Б.Н., Левицкая Р.И. Рельеф Белоруссии. – Мн.: «Университетское», 1988. – 320 с.

- Якушко О. Ф. и др. Геоморфология Беларуси. – Мн.: БГУ, 1999. – 173с.

- Геология Беларуси, Мн.: Институт Геологических наук НАН Б, 2001. – 816 с.

- Обзор подземных вод Минской области. Том II. Буровые на воду скважины. Книга 9. Смолевичский, Солигорский, Стародорожский районы. – М.: 1976.

- Природа Беларуси. Энциклопедия. Климат и вода. Т.2. – Мн.: «Беларуская Энцыклапедыя iмя Петруся Броукi», 2010. С. 411.

- Нацыянальны Атлас Беларусі / Мінск: РУП «Белкартаграфія», 2002.

- Национальная система мониторинга окружающей среды Республики Беларусь: результаты наблюдений (2018 г.) / Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Главный информационно-аналитический центр Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь, Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Белорусский научно-исследовательский центр «Экология».  Минск, Бел НИЦ «Экология», 2018 г.

- Ландшафтная карта БССР. Масштаб 1:600000 / Под общ. ред. АГ. Исаченко. – М.: Главное управление геодезии и картографии, 1984.

- Природа Беларуси: Популярная энциклопедия: Бел. сов. энц.; Редкол. И.П. Шамякин (гл. ред.) и др. – 2-е изд. – Мн.: БелСЭ, 1989. – 599с..

- soligorsk.by

- Строительный проект. Охрана окружающей среды по объекту: «2РУ. УЖДП. Навес для ремонта железнодорожных вагонов». 2Т.69-ООС, том 4, УП «Калийпроект», Солигорск, 2021 г.

- Гольдберг, В. М. Методы оценки защищенности подземных вод от загрязнения Текст. / В. М. Гольдберг // Изучение защищенности подземных вод: сб. науч. тр. - М.: ВСЕГИНГЕО, 1986. - 6-14.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

| УТВЕРЖДАЮ ________________ 2021 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор Института природопользования НАН Беларуси ________________С.А. Лысенко 2021 г. |
| --- | --- |

Программа проведения

оценки воздействия на окружающую среду 
по объекту

«2РУ. УЖДП. Навес для ремонта железнодорожных вагонов»

Минск 2021

1. План-график работ по проведению оценки воздействия

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 24.03.2021 по 26.03.2021 |
| --- | --- |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | с 26.03.2021 по 16.03.2021 |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) | май-июнь 2021 года* |
| Информирование инициаторов проведения общественной экологической экспертизы о дате, времени и условиях передачи проектной документации для проведения общественной экологической экспертизы** | июнь 2021года*, в течение 5 рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений |
| Проведение общественной экологической экспертизы** | июнь-июль 2021 года* |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | июнь-июль 2021 года* |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | июль 2021 года* |

*  указанные сроки могут корректироваться 
** в случае инициирования проведения

2. Сведения о планируемой деятельности

Объект планируемой хозяйственной деятельности площадью 1,26 га находится на территории промплощадки 2РУ ОАО «Беларуськалий» в северо-восточной части.

Проектом предусмотрено:

-	строительство навеса для ремонта железнодорожных вагонов со смотровой ямой на 3 вагона с бетонной площадкой;

-	строительство железнодорожного пути №23;

-	строительство железнодорожного пути №24;

-	строительство пункта обогрева с помещениями для установки компрессора, сварочного выпрямителя и хранения инструмента;

-	строительство сооружений для хранения кислорода и пропана;

-	прокладка инженерных коммуникаций.

Территория проектируемых объектов входит в состав производственных площадей 2 РУ ОАО «Беларуськалий». Базовый размер санитарно-защитной зоны согласно «Специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2019г. № 847 для данного предприятия составляет 1000 м.

Для промышленной площадки 2РУ ОАО «Беларуськалий» в 2018 г.  разработан проект санитарно-защитной зоны, по которому получено положительное санитарно-гигиеническое заключение 2/4/133а от 01.08.2018 г., выданное Солигорским зональным центром гигиены и эпидемиологии (рис. 3.8).

В соответствии с согласованным проектом граница установленной санитарно-защитной зоны уменьшена до границ ближайшей застройки (д. Чепели  - на расстоянии 410 м, д. Радково – на расстоянии 111м).

Изменение границ существующего размера санитарно-защитной зоны проектом не предусматривается.

3. Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены следующие:

I вариант. Строительство объекта, расположенного на промплощадке 2РУ ОАО «Беларуськалий», согласно проектных решений.

II вариант. Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности - «нулевая» альтернатива.

4. Сведения о предполагаемых методах прогнозирования и оценки

Методика исследований включает рекогносцировочное обследование, структурно-пространственный анализ материалов, характеризующих природные условия (климатические, гидрологические, геолого-гидрогеологические и др.), аналитические расчеты, прогноз миграции загрязняющих веществ.

5. Существующее состояние окружающей среды

Климат территории исследований умеренно-континентальный, характеризуется четко выраженными сезонами - зимой и летом. Среднегодовая температура воздуха за многолетний период равна 6,00 С. В целом за год преобладают западные ветра, наименьшая повторяемость у ветров северной четверти горизонта. Среднегодовая скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% равна 6 м/с. Годовая сумма осадков в среднем за многолетний период составляет 580 мм.

В геоморфологическом отношении район исследований находится в северной части Припятского Полесья. По характеру рельефа территория относится к переходной зоне от несколько возвышенного Слуцкого плато к плоской однообразной Полесской низменности.

Ближайшими  поверхностными водными объектами являются   р. Рутка, протекающая юго-восточнее промплощадки на расстоянии ~ 3,1 км, и р. Сивельга, которая берет начало в ~2,9 км западнее промплощадки.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения близлежащих сельских населенных пунктов является водноледниковый днепровско-сожский водоносный горизонт.

6. Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности на компоненты окружающей среды

Характер планируемой деятельности, анализ проектных решений, природные условия территории определили необходимость рассмотрения в качестве объектов, потенциально подверженных негативному воздействию следующие природные комплексы: атмосферный воздух;  земельные ресурсы;  подземные воды;  поверхностные воды.

При реализации планируемой хозяйственной деятельности основными источниками и видами воздействия на окружающую среду могут явиться:

- воздействие на атмосферный воздух – поступление загрязняющих веществ, в том числе пыли (твердых частиц) в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных средств, выполнении строительно-монтажных работ; в дальнейшем при функционировании – выбросы от проведения сварочных работ на постах сварки-резки;

- воздействие на почвы – осаждение загрязняющих веществ из атмосферного воздуха, проливы топлива и горюче-смазочных материалов при работе автотехники; в процессе проведения работ по выработке грунта;

- воздействие на подземные воды –  вследствие фильтрации загрязненных стоков в результате утечек из водоотводящих коммуникаций, дефектов твердых покрытий, поступления загрязненных поверхностных сточных вод в зону аэрации и далее подземные воды;

7. Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду

Для минимизации и компенсации вредного воздействия на окружающую среду в результате реализации планируемой хозяйственной деятельности разрабатываются природоохранные мероприятия, состав которых определяется по результатам выполнения ОВОС.

8. Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации

Основными причинами возникновения запроектных аварийных ситуаций при эксплуатации объектов планируемой хозяйственной деятельности являются нарушение технологического процесса, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушение правил технической и противопожарной безопасности.

9. Оценка трансграничного воздействия

Учитывая локальный характер воздействия и удаленность объекта от государственной границы (Солигорский район Минской области), трансграничного воздействия от реализации планируемой хозяйственной деятельности не прогнозируется.

СОСТАВИТЕЛЬ:

| Научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси |  | ____________ | Н.М. Томина |
| --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

| Производство, цех | Источники выделения вредных веществ (агрегаты, установки, устройства) |  | Число часов работы источника в год | Наименование источника выб- роса вредных веществ (труба, дефлектор и др.) | Число источников выброса | Номер источника на карте-схеме | Высота источника выброса Н, м | Диаметр устья трубы D, м | Параметры газовоздушной смеси при выходе из источника выброса |  |  | Координаты на карте-схеме |  |  |  |  | Выбросы в атмосферу вредных веществ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | Кол., шт. |  |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем на одну трубу, м3/с | Температура, 0С | Точечного источника, центра группы источников или одного конца линейного источника |  | Второго конца линейного источника |  | Ширина площадного источника, м | Наименование газоочистных установок | Мах. степень очистки, % | Наименование вещества | П (ПДВ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  | г/с | мг/м3 | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Управление железнодорожных перевозок | Сварка, резка | 1 | 1625 | Неорганизованный источник | 1 | 6001 | 2 | - | - | - | - | 1100 | 720 | 1106 | 707,5 | - | - | - | Железо и его соединения (в пересчете на железо) | 0,04934 | - | 0,00637 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Марганец и соед. (в пересч. на марганец (IV) окс.) | 0,000076 | - | 0,00003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - гидрофторид | 0,0 | - | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0,018 | - | 0,002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0,015 | - | 0,002 |
| Управление железнодорожных перевозок | Сварка, резка | 1 | 1625 | Неорганизованный источник | 1 | 6003 | 2 | - | - | - | - | 1118 | 684 | 1126,5 | 671,5 | - | - | - | Железо и его соединения (в пересчете на железо) | 0,04934 | - | 0,00637 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Марганец и соед. (в пересч. на марганец (IV) окс.) | 0,000076 | - | 0,00003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - гидрофторид | 0,0 | - | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0,018 | - | 0,002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0,015 | - | 0,002 |
| Управление железнодорожных перевозок | Сварка, резка | 1 | 1625 | Неорганизованный источник | 1 | 6004 | 2 | - | - | - | - | 1140 | 660 | 1148,5 | 653 | - | - | - | Железо и его соединения (в пересчете на железо) | 0,04934 | - | 0,00637 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Марганец и соед. (в пересч. на марганец (IV) окс.) | 0,000076 | - | 0,00003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - гидрофторид | 0,0 | - | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0,018 | - | 0,002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0,015 | - | 0,002 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Условия на проектирование

Цель разработки условий для проектирования объекта – обеспечение экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями.

Перечень условий:

- выполнить требования законодательства Республики Беларусь в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части требований к атмосферному воздуху населенных пунктов;

- проектирование вести с учетом требований Инструкции о порядке проектирования и строительства объектов на территории Белорусского калиеносного бассейна, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 21.04.2004 г. № 8/7/9.

- обращение с отходами вести в соответствии с требованиями Республики Беларусь «Об обращении с отходами», требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017;

- требования к охране земель при снятии, сохранении и использовании плодородного слоя почвы с учетом требований ЭкоНиП 17.01.06-001-2017.