Устройство защитного отключения
Представить современную жизнь без электричества невозможно. Электроэнергия значительно упрощает жизнь человека, но, к сожалению, она также представляет и потенциальную опасность, связанную с поражением людей электрическим током. 

Электрические приборы и устройства, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, при нормальной работе безопасны, об этом позаботились на предприятии-изготовителе. Но, с течением времени свойства материалов изменяются. Это касается и изоляции электрических проводов, которая теряет свои свойства, что зачастую усугубляется попаданием влаги, в результате чего металлический корпус электроприбора может оказаться под напряжением. Также это происходит при повреждении изоляции в процессе эксплуатации, когда питающий кабель переламывается, перетирается и т.п. Если металлический корпус электроприбора или устройства не заземлен, то в случае прикосновения к нему человек может попасть под напряжение. Дело в том, что во множестве квартир и домов, особенно старой постройки, заземлить корпуса приборов невозможно – это не предусмотрено конструкцией домашней проводки. Никакой автоматический выключатель или предохранители в этажном или квартирном щитке защитить нас от удара током не способны, т.к. они служат для защиты электропроводки от короткого замыкания и перегрузки. В данном случае целесообразна установка более надежного устройства, которое позволит защитить человека от электротравмы. Такие устройства есть, и они давно не только применяются на практике, но и обязательны к установке, в том числе и в жилом фонде при новом строительстве, капитальном ремонте либо реконструкции объектов. Это устройство защитного отключения или кратко УЗО.
УЗО предназначено для защиты людей от поражения электрическим током, а также от возникновения пожара из-за токов утечки.
Принцип действия УЗО основан на сравнении токов, проходящих по фазному и нулевому проводникам. Если их разница выше значения указанного в характеристике УЗО, то устройство срабатывает и размыкает цепь. Простым языком: «почуяв» наличие токов утечки, которые возникают при повреждении или снижении свойств изоляции электропроводки, а также при прикосновении человека к находящейся под напряжением части оборудования, устройство отключает защищаемый им участок электропроводки. 

Следует учитывать, что УЗО само нуждается в защите и поэтому использовать устройство следует не вместо, а вместе с автоматическими выключателями, которые защищают его от термических или динамических воздействий тока при коротком замыкании или перегрузке в сети. В тоже время есть устройство, совмещающее в себе функции УЗО и автоматического выключателя. Это так называемый дифференциальный автомат или кратко – дифавтомат. Данное устройство защищает электросеть от короткого замыкания, перегрузки, а также от токов утечки и соответственно человека от поражения электрическим током.
При возведении новых объектов строительства изготавливается проектная документация, в том числе и на групповые электрические сети, где установка УЗО и дифавтоматов предусматривается проектировщиком.
В существующем жилищном фонде для повышения безопасности от поражения электрическим током рекомендуем заменить установленные в квартирном щитке автоматические выключатели или предохранители на дифавтоматы с тем же номинальным током и током утечки не более 30mA (миллиампер). В первую очередь устанавливать эти устройства следует в линии, питающие розеточные группы, а также хозяйственные постройки в индивидуальном жилфонде. 

Обращаем внимание, что замену существующих аппаратов защиты, а также проведение ремонтных и монтажных работ с электропроводкой должны выполнять только квалифицированные специалисты. 
